Иванова  Инга Александровна

ГАОУ МО СПО « Оленегорский горно - промышленный колледж»

Преподаватель

Материалы для тестирования по МДК 04.01

Наружные сети и сооружения для специальности

270813 Водоснабжение и водоотведение

Вариант №1

Экзамен по МДК04.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | К поверхностным источникам водоснабжения относятся: А. Реки, водохранилища Б. Моря, реки В. Реки, грунтовые воды Г. Водохранилища, артезианские воды | А |  |
| 2. | К подземным источникам относятся: А.Моря Б.Водохранилища В. Артезианские воды Г. Грунтовые воды | В |  |
| 3. | Классификация водозаборных сооружений из поверхностных источников включает: А.Глубину залегания Б.Подачу В.Вид источника и производительность Г.Гидравлический режим | В |  |
| 4. | Требования, предъявляемые к водозаборам: А. Бесперебойная подача воды потребителю и санитарно-гигиенические требования Б. Ремонтопригодность, долговечность В. Малая удаленность от потребителя и бесперебойная подача Г. Удобство в эксплуатациии ремонтопригодность | А |  |
| 5. | Технологические схемы водозабора с русловыми водоприемниками применяются: А.При наличии незагрязненной воды у берега Б.При наличии крутого берега В.При наличии достаточных глубин у берега Г.При наличии пологого берега | Г |  |
| 6. | Для забора воды из мощного источника с глубины от 50 метров какой тип водозаборы вы предпочтете: А.Скважина Б. Шахтный колодец В. Лучевой водозабор Г. Горизонтальный водозабор | А |  |
| 7. | Водозабор совмещенного типа применяется при: А.Большомзаглублении самотечных водоводов на большой глубине Б.Амплитуде колебаний уровней воды в реке до 6 метров В.Допустимой высоте всасывания более 3…4 метров Г.Любой амплитуде колебаний уровней воды в реке | Б |  |
| 8. | По глубине залегания подземные воды делятся на: А.Верховодка Б.Грунтовые В.Артезианские Г.Самоизлившиеся | Б |  |
| 9. | По гидравлическому режиму подземные воды разделяют на: А.Напорные и безнапорные Б.Самоизлившиеся и неизлившиеся В.Нетекущие и текущие Г.Грунтовые и артезианские | А |  |
| 10. | Решетки сороудерживающие: А.Устанавливаются в водоприемных колодцах и служат для задержания крупного сора Б.Устанавливаются в колодцах и служат для отцеживания воды В.Устанавливаются в водоприемных окнах и служат для отцеживания воды Г.Устанавливаются в водоприемных окнах и служат для задержания крупного сора | Г |  |
|  |  | - ∑ = |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:… КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА; |  |  |
|  |  | 1- корпус |  |
|  |  | 2- клиновой диск |  |
|  |  | 3- шпиндель |  |
|  |  | 4- крышка корпуса |  |
|  |  | 5- сальник |  |
|  |  | 6- маховик |  |
|  |  | ∑= |  |
|  |  | Всего баллов часть А |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Общесплавная система водоотведения |  |  |
|  |  | 1- Уличный коллектор |  |
|  |  | 3- Главный городской коллектор |  |
|  |  | РНС- Районная насосная станция |  |
|  |  | ГНС- Главная насосная станция |  |
|  |  | ОС- Очистные сооружения |  |
|  |  | ∑баллов за задание |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| 1 | Вставить пропущенные слова: | Балл |
| --- | --- | --- |
|  | В общесплавной системе водоотведения … бытовые, атмосферные и производственные сточные воды сплавляются по единой коллекторной сети. |  |
| 2 | Ответить на вопрос: Для чего предназначена наружная водопроводная сеть города? |  |
|  | Наружная водопроводная сеть города предназначена для транспортирования воды, и для подачи её потребителям. |  |
| 3 | Продолжить фразу: |  |
|  | По конфигурации в плане водопроводные сети делятся на тупиковые, кольцевые, и комбинированные |  |
|  | ∑ баллов за задание |  |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить схему | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Схема ОСВ |  |  |
|  |  | 1- НС-1 |  |
|  |  | 2- Смеситель |  |
|  |  | 5- Отстойник |  |
|  |  | 6- Фильтр |  |
|  |  | 8- РЧВ |  |
|  |  | 9- НС-2 |  |
|  |  | ∑баллов за задание= |  |

Задание 4. Установить соответствие.Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.НС-1 | А.Обеспечивает технологический цикл ОСВ |  | Г |  |  |  |
| 2.Смеситель | Б.Обеззараживает воду |  | Д |  |  |  |
| 3.Отстойник | В.Является накопительной емкостью |  | Ж |  |  |  |
| 4.Хлораторная | Г.Забирает воду из источника |  | Б |  |  |  |
| 5.Фильтр | Д.Смешивает воду с реагентом |  | Е |  | ∑ баллов за задание: |  |
| 6.РЧВ | Е.Осветляет воду |  | В |  | Всего баллов часть Б |  |
| 7.НС-2 | Ж.Освобождает от крупных взвесей |  | А |  |  |  |

Вариант №2                                                                                                   Экзамен по МДК04.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какое устройство называется задвижкой? А. запорное устройство, перекрывающее поток рабочей среды в трубопроводе; Б. деталь запорных устройств; В. приспособление, помогающее перемещать детали при монтаже. Г. Приспособление для канализационного колодца | А |  |
| 2. | Какая арматура устанавливается на входном патрубке насоса? А) обратный клапан; Б) задвижка; В) смеситель; Г) вентиль. | Б |  |
| 3. | Обратный клапан в обвязке насоса устанавливается: А. Перед всасывающей задвижкой; Б. После всасывающей задвижки; В. После бетонного оголовка; Г. После напорного патрубка. | Г |  |
| 4. | В системах водоотведения используется следующий вид соединения труб: А.Резьбовое Б. Сварочное В. Раструбное Г. Сгонное | В |  |
| 5. | Система канализации – это: А. устройство для получения тепловой энергии; Б. совокупность конструктивных элементов для получения и передачи тепловой энергии; В. система инженерных сооружений, предназначенная для приёма и транспортировки сточных вод; Г. комплекс сооружений, обеспечивающих водой населённые пункты. | В |  |
| 6. | Для устройства ответвлений стальных трубопроводов применяют: А. угольники, пробки; Б. футорки, контргайки; В. муфты переходные; Г.тройники, крестовины. | Г |  |
| 7. | Трубопроводы, собирающие сточные воды от нескольких уличных линий, называются: А.Коллекторы Б. Сборные трубопроводы В. Квартальные сети Г.Уличные сети | А |  |
| 8. | Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения процесса отстаивания воды, носит название: А. Коагулянт Б. Сорбент В. Одорант Г.Стабилизатор | А |  |
| 9. | Приемниками сточных вод в системе канализации называются: А. Специальные резервуары Б. Дворовые сети В. Коллекторы Г. Санитарно-технические приборы | Г |  |
| 10. | Трубопровод, соединяющий наружный водопровод с внутренним водопроводом, называется: А. Ввод Б. Водомерный узел В. Колодец дворовой сети Г. Монтажная вставка | А |  |
|  |  | ∑= |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:… ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАДВИЖКА |  |  |
|  |  | 1- корпус |  |
|  |  | 4- диск |  |
|  |  | 8- шпиндель |  |
|  |  | 9- крышка корпуса |  |
|  |  | 10- сальник |  |
|  |  | 14- маховик |  |
|  |  | ∑= |  |
|  |  | Всего баллов часть А |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:… Раздельная система водоотведения |  |  |
|  |  | 1- Уличный коллектор |  |
|  |  | 3- Главный городской коллектор |  |
|  |  | РНС- Районная насосная станция |  |
|  |  | ГНС- Главная насосная станция |  |
|  |  | ОС- Очистные сооружения |  |
|  |  | ∑баллов за задание |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| 1 | Вставить пропущенные слова: | Балл |
| --- | --- | --- |
|  | В раздельной системе водоотведения бытовые, атмосферные и производственные сточные воды сплавляются по… отдельной коллекторной сети |  |
| 2 | Назвать пропущенные элементы системы. |  |
|  | НС-1 Источник РЧВ Потребитель ОСВ |  |
| 3 | Определить вид системы, указанной в пункте 2 |  |
|  | система водоснабжения населенного пункта |  |
|  | ∑ баллов за задание |  |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить схему | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:… РУСЛОВОЙ ВОДОЗАБОР |  |  |
|  |  | 1- оголовок |  |
|  |  | 2- самотечная линия |  |
|  |  | 3- береговой колодец |  |
|  |  | 7-водоприемное окно |  |
|  |  | 9- насос |  |
|  |  | 10- НС-1 |  |
|  |  | ∑баллов за задание= |  |

Задание 4. Установить соответствие.Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.НС-1 | В.Является накопительной емкостью | 1 | Г |  |  |  |
| 2.Смеситель | А.Обеспечивает технологический цикл ОСВ | 2 | Д |  |  |  |
| 3.Отстойник | Б.Обеззараживает воду | 3 | Ж |  |  |  |
| 4.Хлораторная | Д.Смешивает воду с реагентом | 4 | Б |  |  |  |
| 5.Фильтр | Е.Осветляет воду | 5 | Е |  | ∑ баллов за задание: |  |
| 6.РЧВ | Ж.Освобождает от крупных взвесей | 6 | В |  | Всего баллов часть Б |  |
| 7.НС-2 | Г.Забирает воду из источника | 7 | А |  |  |  |

Вариант №3                                                                                                  Экзамен по МДК04.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укажите на рисунке напорный трубопровод а) 2+3; б) 3+4; в) 1+2; г) 1+4. | Б |  |
| 2. | При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости в них: а) Q = Q1 = Q2 = Q3; б) Q1 > Q2 > Q3; в) Q1 < Q2< Q3; г) Q = Q1 + Q2 + Q3; | Г |  |
| 3. | Комплекс инженерных сооружений и механизмов для получения воды, очистки, хранения и подачи потребителю называется: а)системой водоснабжения б) системой очистки в)системой водоотведения г) системой водопотребления | А |  |
| 4. | Показатели качества воды должны соответствовать: А. Строительным нормам; Б. Строительным нормам и правилам В. ОСТ ССБТ Г. Санитарным нормам | Г |  |
| 5. | Вертикальное расстояние от центральной оси насоса до уровня жидкости в напорном резервуаре называется: А. высота всасывания Б. высота нагнетания В. Всасывающей линией Г. Самотечной линией | Б |  |
| 6. | Запах воды бывает: А.плохой Б. нормальный В. естественный Г.хороший | В |  |
| 7. | Трубопроводы, собирающие сточные воды от дворовых сетей, называются: А.Коллекторы Б. Сборные трубопроводы В. Квартальные сети Г.Уличные сети | В |  |
| 8. | Напор насоса измеряется в : А.м3 Б. л\сек В.м3\час Г.метрах | Г |  |
| 9. | Подача насоса измеряется в : А.м3 Б. м2\сек В.м3\час Г.метрах | В |  |
| 10. | К лопастным насосам не относятся: А. поршневые Б. центробежные В. осевые Г. диагональные | А |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ……. ВЕНТИЛЬ; |  |  |
|  |  | 1- маховик |  |
|  |  | 2- гайка |  |
|  |  | 3- уплотнительная прокладка |  |
|  |  | 4- горловина корпуса |  |
|  |  | 5- шпиндель |  |
|  |  | 7- запорный диск |  |
|  |  | ∑= |  |
|  |  | Всего баллов часть А |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Система водоснабжения из поверхностного источника |  |  |
|  |  | 1- водозабор |  |
|  |  | 2- Береговой колодец |  |
|  |  | 3- ОСВ |  |
|  |  | 4- РЧВ |  |
|  |  | 7- водонапорная башня |  |
|  |  | ∑баллов за задание |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| 1 | Вставить пропущенные слова: |  |  |  |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборные сооружения берегового типа бывают двух видов: раздельные и совмещенные |  |  |  |  |  |
| 2 | Назвать пропущенные элементы системы. |  |  |  |  |  |
|  | Выпуски из здания→…1…→…2.→…3….→…4…→…5….→ОСК |  |  |  |  |  |
|  | 1Дворовая сеть | 2.Квартальные сети | 3Уличная сеть | 4 Коллектор | 5КНС |  |
| 3 | Определить вид системы, указанной в пункте 2 |  |  |  |  |  |
|  | Система водоотведения населенного пункта |  |  |  |  |  |
|  | ∑ баллов за задание |  |  |  |  |  |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить схему | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Водозаборное сооружение берегового типа |  |  |
|  |  | 1-Приемная камера |  |
|  |  | 2-Всасывающая камера |  |
|  |  | 3-Всасывающий трубопровод |  |
|  |  | 4-насос НС-1 |  |
|  |  | СВУВ- средний верхний уровень воды |  |
|  |  | СНУВ-средний низкий уровень воды |  |
|  |  | ∑баллов за задание= |  |

Задание 4. Установить соответствие.Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приемники сточных вод | В.Собирает стоки от уличных сетей | 1 | Б |  |  |  |
| 2.Отводные трубы | А.Перекачивает стоки на ОСК | 2 | Ж |  |  |  |
| 3.Стояк | Б.Принимают сточные воды от населения | 3 | Г |  |  |  |
| 4.Выпуски | Д.Соединяют внутридомовую систему с наружной сетью | 4 | Д |  |  |  |
| 5.Коллектор | Е.Очищают сточные воды | 5 | В |  | ∑ баллов за задание: |  |
| 6.КНС | Ж.Собирают воду от сантехприборов | 6 | А |  | Всего баллов часть Б |  |
| 7.ОСК | Г.Отводят сточную воду от этажей | 7 | Е |  |  |  |

Вариант №4                                                                                                  Экзамен по МДК04.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какие колодцы устраивают на прямых участках сети? А.узловые Б. поворотные В. линейные Г.прямолинейные | В |  |
| 2. | Какие колодцы устраивают на самотечных прямолинейных участках сети? А. узловые Б. поворотные В. прямолинейные Г.смотровые | Г |  |
| 3. | На что насажено рабочее колесо центробежного насоса? А. на всасывающий патрубок Б. на вал В. на корпус Г. на электродвигатель | Б |  |
| 4. | По способу подвода воды центробежные насосы бывают: А.Простые и турбинные Б. Поверхностные и погружные В. С горизонтальным и вертикальным валом Г. С односторонним и двухсторонним входом | Г |  |
| 5. | Какой параметр трубопроводов не относится к основным? А. внутренний диаметр Б. наружный диаметр В. диаметр условного прохода Г. толщина стен | А |  |
| 6. | Каким видом соединений можно присоединить задвижку? А. раструбным Б. фланцевым В. резьбовым Г.сгонным | Б |  |
| 7. | Что такое самотечная передача сточных вод? А. передача на расстояние Б. передача в контруклон В.передача под уклон Г.передача под напором | В |  |
| 8. | Какой вид арматуры не используется на наружных сетях и сооружениях? А.задвижки Б. обратные клапаны В. вентили Г.смесители | Г |  |
| 9. | Какие насосы работают по принципу вытеснения жидкости за счет изменения ее объема? А. объемные Б.центробежные В. осевые Г. струйные | А |  |
| 10. | Какое условное обозначение на схемах имеет колодец водопровода ХПВ? А. СтВ1 Б. КВ1 В. КК1 Г. СтК1 | Б |  |
|  |  | ∑баллов |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид устройства | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС |  |  |
|  |  | 1- рабочее колесо |  |
|  |  | 2- корпус |  |
|  |  | 3- всасывающий патрубок |  |
|  |  | 4- напорный патрубок |  |
|  |  | 5- вал |  |
|  |  | 6- сальник |  |
|  |  | ∑= |  |
|  |  | Всего баллов часть А |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ СХЕМА ОСВ |  |  |
|  |  | 1- подача от НС-1 |  |
|  |  | 2- смеситель |  |
|  |  | 4- отстойник |  |
|  |  | 5- фильтр |  |
|  |  | 6- РЧВ |  |
|  |  | ∑баллов за задание |  |

Задание 2Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| 1 | Вставить пропущенное слово: |  |  |  |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр…… предназначен для осветления воды |  |  |  |  |  |
| 2 | Расшифровать аббревиатуры: |  |  |  |  |  |
|  | НС-1 | ОСВ | РЧВ | НС-2 | ОСК |  |
|  | Насосн. станция 1подъема | Очистные сооружения водопровода | Резервуары чистой воды | Насосная станция 2подъема | очистные сооружения канализации |  |
| 3 | Продолжить фразу: |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный и осевой насосы относятся к…… лопастным насосам |  |  |  |  |  |
|  | ∑ баллов за задание |  |  |  |  |  |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид сооружения | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:……Фильтр |  |  |
|  |  | 1- песок |  |
|  |  | 2- гравий |  |
|  |  | 3-дренаж |  |
|  |  | 4-желоб |  |
|  |  | 5-карман |  |
|  |  | 7-Подача в РЧВ |  |
|  |  | ∑баллов за задание= |  |

Задание 4. Установить соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оголовок | А.Принимает воду от самотечной линии | 1 | Д |  |  |  |
| 2.Самотечная линия водозабора | Б.обеспечивает работу насоса | 2 | Ж |  |  |  |
| 3.Приемная камера колодца | В.обеспечивает перемещение воды под напором | 3 | А |  |  |  |
| 4.Всасывающая камера колодца | Г.Подает воду на ОСВ | 4 | Е |  |  |  |
| 5.Всасывающая линия | Д. Расположен в русле реки | 5 | Б |  | ∑ баллов за задание: |  |
| 6.Насос | Е. обеспечивает работу всасывающей линии | 6 | В |  | Всего баллов часть Б |  |
| 7.НС-1 | Ж.Соединяет оголовок с береговым колодцем | 7 | Г |  |  |  |

Часть С. ВАРИАНТ 4

Задание 1 Выполнение задания оценивается в 4 балла

Определить максимальный секундный расход воды для производственных целей колбасного завода, если известно, что предприятие работает в 3 смены:

Решение:

| №п/п | Формула | Решение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 120 |  |
| 2 |  |  | 5 |  |
| 3 |  |  | 1.38 |  |
| Всего баллов часть С: |  |  |  |  |

Облако формул:

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А |  | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б |  |  |  |
| Часть С |  |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Часть С. ВАРИАНТ 3

Задание 1 Выполнение задания оценивается в 4 балла

Определить максимальный секундный расход воды для производственных целей молокозавода, если известно, что предприятие работает в 3 смены:

Решение:

| №п/п | Формула | Решение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 600 |  |
| 2 |  |  | 25 |  |
| 3 |  |  | 6.94 |  |
| Всего баллов часть С: |  |  |  |  |

Облако формул:

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А |  | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б |  |  |  |
| Часть С |  |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Часть С. ВАРИАНТ 2

Задание 3 Выполнение задания оценивается в 4 балла

Определить максимальный секундный расход воды для производственных целей автозавода, если известно, что предприятие работает в 3 смены:

Решение:

| №п/п | Формула | Решение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10800 |  |
| 2 |  |  | 450 |  |
| 3 |  |  | 125 |  |
| Всего баллов часть С: |  |  |  |  |

Облако формул:

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А |  | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б |  |  |  |
| Часть С |  |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Часть С. ВАРИАНТ 1

Задание 3 Выполнение задания оценивается в 4 балла

Определить максимальный секундный расход воды для производственных целей обувной фабрики, если известно, что предприятие работает в 3 смены:

Решение:

| №п/п | Формула | Решение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 150000 |  |
| 2 |  |  | 6250 |  |
| 3 |  |  | 1736,1 |  |
| Всего баллов часть С: |  |  |  |  |

Облако формул:

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А |  | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б |  |  |  |
| Часть С |  |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Критерии оценивания экзамена по МДК04.01 Наружные сети и сооружения

| Максимальное количество баллов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | 17 | ∑ баллов |
| Часть Б | 23 | 46 |
| Часть С | 6 |  |

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 41-46 баллов | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 34-40 баллов | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 27-33 баллов | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | менее 27 баллов | 2 | неудовлетворительно |

Преподаватель                                                                                                                     И. А. Иванова