Иванова  Инга Александровна

ГАОУ МО СПО « Оленегорский горно - промышленный колледж»

Преподаватель

Материалы для тестирования по МДК 01.01

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

для профессии НПО 270839.01

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

Вариант №1                                                                                                                 Экзамен по МДК01.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | К запорной арматуре относятся: А. Вентили, шаровые краны, пробковые краны, обратные клапаны Б. Вентили, пробковые краны, шаровые краны, задвижки В. Шаровые краны, задвижки, манометры, термометры Г. Датчики уровня, обратные клапаны, пробковые краны, термометры | Б | 1 |
| 2. | К водоразборной арматуре относятся: А. Шаровый кран; Б. Пробковый кран; В. Обратный клапан; Г. Смеситель. | Г | 1 |
| 3. | К какой арматуре относится задвижка: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | В | 1 |
| 4. | К какой арматуре относится обратный клапан: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | Г | 1 |
| 5. | Какой вид арматуры обеспечит движение в одном направлении? А. Обратный клапан Б. Вентиль В. Шаровый кран Г. Пробковый кран | А | 1 |
| 6. | Какой вид соединения у вентиля? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | В | 1 |
| 7. | Какой вид соединения у задвижки? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | Б | 1 |
| 8. | Вентили выпускаются диаметром: А.До 50 мм Б.До 55мм В.До 150мм Г.Свыше 150мм | А | 1 |
| 9. | Вентиль перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | Г | 1 |
| 10. | Герметичность горловины корпуса вентиля обеспечивает: А. Каболка Б. Сальник В. Льняная прядь Г. Лента ФУМ | Б | 1 |
|  |  | ∑ = 10 |  |

Задание 2. Установить соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Водозабор | А. Является накопительной емкостью | 1 | Д | 1 |  |  |
| 2.НС-1 | Б. Обеспечивают распределение воды по населенному пункту | 2 | Ж | 1 |  |  |
| 3.ОСВ | В. Обеспечивают подачу воды потребителю | 3 | Е | 1 |  |  |
| 4.РЧВ | Г. Получает воду от водоразборной арматуры внутридомовой системы | 4 | А | 1 |  |  |
| 5.Наружные сети | Д. Расположен в русле реки | 5 | Б | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6.Внутридомовые системы | Е. Обеспечивает качество воды | 6 | В | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Потребитель | Ж. Поднимает воду из источника и перемещает для последующей обработки | 7 | Г | 1 |  |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:……Клиновая задвижка |  | - 1 |
|  |  | 1- Корпус | - 1 |
|  |  | 2- Клин | - 1 |
|  |  | 3- Шпиндель | - 1 |
|  |  | 4- Крышка корпуса | - 1 |
|  |  | 5- Сальник | - 1 |
|  |  | 6- Маховик | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Внутридомовая система канализации |  | - 1 |
|  |  | - Вытяжная часть стояка | - 1 |
|  |  | - Стояк | - 1 |
|  |  | 3.4,9- Санитарно-технические приборы | - 1 |
|  |  | 7- Отводные трубы | - 1 |
|  |  | 8-Ревизка | - 1 |
|  |  | 10- Гидрозатвор | - 1 |
|  |  | ∑баллов за задание | 7 |

Задание 3.Определить последовательность замены прокладки фланцевого соединения. Выполнение задания оценивается в 3балла.

| № | Операция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разъединить фланцы |  |
| 2 | Вставить оправки в отверстия фланцев таким образом, чтобы они отцентровали болтовые отверстия в обоих фланцах |  |
| 3 | Ослабить все гайки крепления, и разобрать крепление |  |
| 4 | Стянуть соединения болтами |  |
| 5 | Заменить прокладку |  |
| Ответ | 3- 1-5-2-4 | Балл 3 |
| ∑баллов часть Б |  | - 17 |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 17 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 17 | 38 |  |
| Часть С | - 4 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Вариант №2                                                                                                   Экзамен по МДК01.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | К поверхностным источникам водоснабжения относятся: А. Болота, реки, озера Б. Родники, водохранилища, озера В. Артезианские скважины, реки, озера Г. Реки, озера, водохранилища | Г | 1 |
| 2. | К подземным источникам водоснабжения относятся: А. Болота, реки, озера Б. Родники, водохранилища, озера В. Артезианские скважины, родники Г. Реки, озера, водохранилища | В | 1 |
| 3. | Какой элемент системы водоснабжения обеспечивает подъем воды из источника? А. НС-1 Б. Водозабор В. ОСВ Г. РЧВ | А | 1 |
| 4. | Какой элемент системы обеспечивает качество воды? А. НС-1 Б. РЧВ В. ОСВ Г. Водозабор | В | 1 |
| 5. | Какой элемент системы водоснабжения соединяет наружные сети с внутридомовыми системами? А. Самотечная линия Б. Ввод В. Напорный водовод Г. Распределительные сети | Б | 1 |
| 6. | Какой элемент внутридомовой системы ХПВ обеспечивает контроль параметров ? А. Рамка ХПВ Б. Ввод В. Разводка Г. Водомерный узел | Г | 1 |
| 7. | Какой элемент внутридомовой системы ХПВ обеспечивает подачу воды по периметру здания? А. Рамка ХПВ Б. Ввод В. Разводка Г. Водомерный узел | А | 1 |
| 8. | Какой элемент системы ХПВ обеспечивает подачу воды к водоразборной арматуре? А. Рамка ХПВ Б. Ввод В. Разводка Г. Водомерный узел | В | 1 |
| 9. | К какой системе относится ревизка? А. К системе отопления Б. К системе ХПВ В. К системе канализации Г. К системе горячего водоснабжения | В | 1 |
| 10. | Задвижка перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | А | 1 |
|  |  | ∑=10 |  |

Задание 2 Установить соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приемники сточных вод | В.Служит для прочистки | 1 | Б | 1 |  |  |
| 2.Отводные трубы | А.Служит для вентиляции | 2 | Ж | 1 |  |  |
| 3.Стояк | Б.Принимают сточные воды от населения | 3 | Г | 1 |  |  |
| 4.Выпуски | Д.Соединяют внутридомовую систему с наружной сетью | 4 | Д | 1 |  |  |
| 5.Вытяжная часть стояка | Е.Препятствует попаданию газов | 5 | А | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6.Окно-ревизия | Ж.Собирают воду от сантехприборов | 6 | В | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7. Гидрозатвор | Г.Отводят сточную воду от этажей | 7 | Е | 1 |  |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Параллельная задвижка |  | - 1 |
|  |  | 1- Корпус | - 1 |
|  |  | 4- Диски | - 1 |
|  |  | 8- Шпиндель | - 1 |
|  |  | 9-Крышка корпуса | - 1 |
|  |  | 13-Ходовая гайка | - 1 |
|  |  | 14- Маховик | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Система отопления с верхним розливом |  | - 1 |
|  |  | - Тепловой узел | - 1 |
|  |  | - Главный стояк подачи | - 1 |
|  |  | - Верхний розлив | - 1 |
|  |  | - Стояк подачи | - 1 |
|  |  | - Отопительный прибор | - 1 |
|  |  | - Розлив обратки | - 1 |
|  |  | ∑баллов за задание | 7 |

Задание 3.Определить последовательность демонтажа унитаза. Выполнение задания оценивается в 3балла.

| № | Операция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж унитаза |  |
| 2 | Местное отключение стояка холодной воды. |  |
| 3 | Подготовка инструмента и рабочего места |  |
| 4 | Демонтаж смывного бачка. |  |
| 5 | Демонтаж вентиля на подводке холодной воды |  |
| Ответ | 3-2-5-4-1 | Балл 3 |
| ∑баллов часть Б |  | - 17 |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 17 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 17 | 38 |  |
| Часть С | - 4 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Вариант №3                                                                                                  Экзамен по МДК01.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочим органом параллельной задвижки является: А. Маховик, сальник, шпиндель, параллельные диски Б. Маховик, ходовая гайка, шпиндель, параллельные диски В. Маховик, ходовая гайка, шпиндель, клин Г. Ходовая гайка, шпиндель,сальник, параллельные диски | Б | 1 |
| 2. | Запорным органом параллельной задвижки является: А. Клин Б. Запорный диск В. Полый шар Г. Параллельные диски | Г | 1 |
| 3. | Сальник у задвижки обеспечивает: А. Герметичность крышки корпуса Б. Прочность крышки корпуса В. Герметичность корпуса Г. Прочность корпуса | А | 1 |
| 4. | Запорный орган параллельной задвижки: А. Насажен на шпиндель Б. Вставлен на площадку В. Навешен на площадку шпинделя Г. Запрессован на шпиндель | В | 1 |
| 5. | По конструкции пробковые краны бывают: А. Параллельные и клиновые Б. Сальниковые и натяжные В. Навесные и натяжные Г. Натяжные и приставные | Б | 1 |
| 6. | Запорным органом пробкового крана является: А. Запорный диск Б. Полый шар В. Параллельные диски Г. Проходная пробка | Г | 1 |
| 7. | Запорный орган пробкового крана: А. Является одним целым со шпиделем ; Б. Навешен на площадку шпинделя В. Запрессован на площадку шпинделя Г. Насажен на площадку шпринделя | А | 1 |
| 8. | Пробковый кран перекрывает поток транспортируемой среды: А. Параллельно потока Б. Под углом под углом 450 В. Перпендикулярно потока Г. Под любым углом | В | 1 |
| 9. | Каким инструментом можно придать ход шпинделю пробкового крана? А. Отверткой Б. Трубным (газовым) ключом В. Плоскогубцами Г. Руками | Б | 1 |
| 10. | Какого элемента не существует в пробковом кране? А. Проточки на шпинделе Б. Проходной пробки В. Запорного диска Г. Шпинделя | В | 1 |
|  |  | ∑=10 |  |

Задание 2. Установить соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ввод | А. Распределяет воду по этажам | 1 | Д | 1 |  |  |
| 2.Водомерный узел | Б. Обеспечивает регулировку системы и контроль параметров | 2 | Б | 1 |  |  |
| 3.Рамка | В. Подает воду к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов | 3 | З | 1 |  |  |
| 4.Стояк | Г. Обеспечивает подачу воды потребителю | 4 | А | 1 |  |  |
| 5.Разводка | Д. Соединяет наружную сеть с внутридомовой системой | 5 | В | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6.Водоразборная арматура | Ж. Обеспечивает отключение стояка | 6 | Г | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Вентильная арматура стояка | З. Распределят воду по периметру здания | 7 | Ж | 1 |  |  |

Часть Б.

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Вентиль |  | - 1 |
|  |  | 1- Маховик | - 1 |
|  |  | 2- Крышка сальника | - 1 |
|  |  | 3- Сальник | - 1 |
|  |  | 4- Горловина | - 1 |
|  |  | 5- Шпиндель | - 1 |
|  |  | 7- Запорный диск | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2.

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Система отопления с нижним розливом |  | - 1 |
|  |  | - Тепловой узел | - 1 |
|  |  | - Стояк подачи | - 1 |
|  |  | - Перемычка | - 1 |
|  |  | - Стояк обратки | - 1 |
|  |  | - Розлив подачи | - 1 |
|  |  | - Розлив обратки | - 1 |
|  |  | ∑баллов за задание | 7 |

Задание 3.Определить последовательность демонтажа мойки. Выполнение задания оценивается в 3балла.

| № | Операция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж сгонов на подводках горячей и холодной воды |  |
| 2 | Подготовка инструмента и рабочего места |  |
| 3 | Снятие чаши с подстолья |  |
| 4 | Местное отключение горячей и холодной воды к смесителю |  |
| 5 | Демонтаж гидрозатвора и смесителя |  |
| Ответ | 2-4-1-5-3 | Балл 3 |
| ∑баллов часть Б |  | - 17 |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 17 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 17 | 38 |  |
| Часть С | - 4 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Вариант №4                                                                                                  Экзамен по МДК04.01

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раструбное соединение заделывают: А. Каболкой Б. Сальником В. Льняной прядью Г. Лентой ФУМ | А | 1 |
| 2. | Определить вид соединения: | Сгонное | 1 |
| 3. | Сгон комплектуется: А.Каболкой и цементом Б.Контргайкой и муфтой В.Фланцем и прокладкой Г. Сальником и лентой ФУМ | Б | 1 |
| 4. | Раструбное соединение бывает: А.С мягкой и твердой заделкой Б.С эластичной и твердой заделкой В.С эластичной и жесткой заделкой Г. С мягкой и жесткой заделкой | В | 1 |
| 5. | Прочность и герметичность резьбового соединения обеспечивает: А. Резьбой и лентой ФУМ Б. Резьбой и каболкой В. Сгоном и сальником Г. Фланцем и цементом | А | 1 |
| 6. | Прочность и герметичность фланцевого соединения обеспечивает: А. Льняной прядью и цементом Б. Муфтой и контргайкой В. Фланцем и прокладкой Г. Фланцем и лентой ФУМ | В | 1 |
| 7. | Для устройства ответвлений стальных трубопроводов применяют: А) угольники, пробки; Б) футорки, контргайки; В) муфты переходные; Г) тройники, крестовины. | Г | 1 |
| 8. | Внешний и внутренний диаметр труб измеряют: А. угольником; Б. штангенциркулем; В. микрометром; Г. линейкой | Б | 1 |
| 9. | Запорным органом клиновой задвижки является А.Прокладка Б.Шпиндель В.Запорный диск Г.Клин | Г | 1 |
| 10. | Вентиль перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | Г | 1 |
|  |  | ∑= 10 |  |

Задание 2 Определить соответствие Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ходовая гайка | А. Обеспечивает ход шпинделя |  | В | 1 |  |  |
| 2. Шпиндель | Б.Является запорным органом |  | Г | 1 |  |  |
| 3.Сальник | В.Является передаточным звеном |  | Д | 1 |  |  |
| 4. Клин | Г.Является основой рабочего органа |  | Б | 1 |  |  |
| 5.Крышка сальника | Д. Обеспечивает герметичность крышки корпуса |  | Е | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6. Маховик | Е. Фиксирует сальник |  | А | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Резьба шпинделя | Ж. Обеспечивает перемещение шпинделя |  | Ж | 1 |  |  |

Часть Б.

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:Шаровый кран |  | - 1 |
|  |  | 1- Корпус | - 1 |
|  |  | 2- Полый шар | - 1 |
|  |  | 5- Прокладка | - 1 |
|  |  | 6- Шпиндель | - 1 |
|  |  | 7- Маховик | - 1 |
|  |  | 8- Болт(винт) | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2.

| № | 1.Определить вид системы | 2.Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Система ХПВ |  | - 1 |
|  |  | - Ввод | - 1 |
|  |  | - Водомерный узел | - 1 |
|  |  | - Рамка | - 1 |
|  |  | - Стояк | - 1 |
|  |  | - Водоразборная арматура | - 1 |
|  |  | - Разводка | - 1 |
|  |  | ∑баллов за задание | 7 |

Задание 3.Определить последовательность сборки раструбного соединения. Выполнение задания оценивается в 3балла.

| № | Операция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вложить резиновое кольцо в канавку раструба |  |
| 2 | Наружную поверхность очистить от грязи в месте соединения |  |
| 3 | Ввести в раструб трубу вращением |  |
| 4 | Смазать конец трубы мылом или жиром |  |
| 5 | Конец трубы перед установкой в раструб обработать драчевым напильником (снять фаску под углом 45о на расстоянии 2-3 мм.от конца трубы) |  |
| Ответ | 5-2-1-4-3 | Балл 3 |
| ∑баллов часть Б |  | - 17 |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 17 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 17 | 38 |  |
| Часть С | - 4 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

Часть С.

Задание 1. Ответьте на вопрос. Выполнение задания оценивается в 2 балла.

Какие работы выполняются при капитальном ремонте систем канализации?

Ответ:  При капитальном ремонте выполняют замену санитарных приборов, смывных бачков, частичную перекладку трубопроводов на участках, наиболее подверженных засорам, промывку трубопроводов от отложений или механическую прочистку их с последующей промывкой.

| ∑баллов | - 2 |
| --- | --- |

Задание 2. Ответьте на вопрос. Выполнение задания оценивается в 1 балл.

Какая причина утечек воды из водоразборных кранов?

Ответ: Утечка воды из водоразборных кранов происходит из-за изношенности уплотнительной прокладки под клапаном, плохой набивки сальников или, если сработались нижние нитки нарезки шпинделя крана.

| ∑баллов | - 1 |
| --- | --- |

Задание 3. Ответьте на вопрос. Выполнение задания оценивается в 1 балл.

Что относится к основным неисправностям системы отопления?

Ответ: Основными неисправностями системы отопления являются понижение температуры в отапливаемых помещениях по сравнению с расчетными и нарушение герметичности элементов системы.

| ∑баллов | - 1 |
| --- | --- |
| Всего часть С | - 4 |

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 35-38 баллов | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 34-29 баллов | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 28-23 баллов | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | менее 23баллов | 2 | неудовлетворительно |

Преподаватель                                                                                                              И.А. Иванова