Иванова  Инга Александровна

ГАОУ МО СПО « Оленегорский горно - промышленный колледж»

Преподаватель

Материалы для тестирования по дисциплине

ОП.04 «Гидравлика»

для специальности

270813 Водоснабжение и водоотведение

Вариант №1

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А.

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жидкость – это: А) Химическое тело Б) Физическое тело В) Математическое тело Г) Механическое тело | Б | 1 |
| 2. | Наиболее характерными свойствами жидкости является: А) Текучесть Б) Сжимаемость В) Твёрдость Г) Хрупкость | А | 1 |
| 3. | Жидкость состоит из: А) молекул Б) Электронов (+) В) Электронов (-) Г) Протонов | А | 1 |
| 4. | Можно ли приложить силу к точке жидкости? А) можно Б) нельзя В) Можно по касательно Г) Можно, если это вязкая жидкость | Б | 1 |
| 5. | Удельным весом жидкости называется: А) Отношение веса к объёму Б) Отношение объёма к весу В) Отношение объёма к массе Г) Отношение силы к объёму | А | 1 |
| 6. | Плотность измеряется в: А) 1\град Б) М2 В) Н\М2 Г) Кг\М3 | Г | 1 |
| 7 | При сжимаемости жидкость А) изменяет давление Б) изменяет температуру В)Изменяет давление и температуру Г) Изменяет свой объём при изменение давления | Г | 1 |
| 8 | Какая формула для коэффициента температурного расширения является правильной. А) P= M\V Б) γ=P*G В) βp=Δt\V1*Δp Г) βt= Δt\V1*Δt | Г | 1 |
| 9 | Комплекс явлений, возникающих в трубопроводе в связи с резким изменением скорости течения жидкости и сопровождающихся резким изменением давления, называется:………………………… | Гидравлическим ударом | 1 |
| 10 | Ламинарный режим движения жидкости это: а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода; б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно; в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц; г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода. | в | 1 |
| 11 | На каком рисунке изображен конфузор | г | 1 |
| 12 | Гидравлическое сопротивление это: а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла; б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости; в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости; г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу. | в | 1 |
| 13 | Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется а) геометрической высотой; б) пьезометрической высотой; в) скоростной высотой; г) потерянной высотой. | а | 1 |
| 14 | Укажите на рисунке напорный трубопровод а) 2+3; б) 3+4; в) 1+2; г) 1+4. | б | 1 |
| 15 | При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости в них: а) Q = Q1 = Q2 = Q3; б) Q1 > Q2 > Q3; в) Q1 < Q2< Q3; г) Q = Q1 + Q2 + Q3; | г | 1 |
|  |  | Итого: 15 баллов |  |

Вариант №2

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А.

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первоначальное название гидравлики: А) химия воды Б) физика воды В) движение жидкости по трубам Г) математика воды | В | 1 |
| 2. | Жидкость с точки зрения механических свойств является: А) Жидкая и газообразная Б) Мало сжимаемая и сжимаемая В) Твёрдая и жидкая Г) Твёрдая и газообразная | Б | 1 |
| 3. | Удельный вес обозначается: А) H Б) D В) P Г) γ | Г | 1 |
| 4 | Коэффициент объёмного сжатия обозначается А)βp Б)V1 В)ΔP Г)Δt | A | 1 |
| 5 | Изменение давления ΔP измеряется А) 1\Град Б)кг В) Н\М2 Г) КГ\СМ2 | В | 1 |
| 6 | При нагревание жидкость А) Уменьшает объём Б) Увеличивает вязкость В) Уменьшает вязкость Г) Увеличивает объём | г | 1 |
| 7 | Какая формула для коэффициента объёмного сжатия является правильной А) P= M\V Б) γ=P*G В) βp=Δt\V1*Δp Г) βt= Δt\V1*Δt | В | 1 |
| 8 | Особенность движения жидкости в каналах состоит в том, что оно: | безнапорное | 1 |
| 9 | α α R V V d д е На рисунке изображен следующий вид местного сопротивления: | поворот русла | 1 |
| 10 | На какие виды делятся гидравлические сопротивления? а) линейные и квадратичные; б) местные и нелинейные; в) нелинейные и линейные; г) местные и линейные. | г | 1 |
| 11 | Часть периметра живого сечения потока, ограниченная твердыми стенками называется а) мокрый периметр; б) периметр контакта; в) смоченный периметр; г) сухой периметр. | в | 1 |
| 12 | Скорость потока обозначается буквой а) χ; б) V; в) υ; г) ω. | б | 1 |
| 13 | Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением называется а) скоростной высотой; б) геометрической высотой; в) пьезометрической высотой; г) потерянной высотой. | в | 1 |
| 14 | Укажите на рисунке геометрическую высоту всасывания а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. | 2 | 1 |
| 15 | При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости в них а) Q = Q1 + Q2 + Q3; б) Q1 > Q2 > Q3; в) Q1 < Q2< Q3; г) Q = Q1 = Q2 = Q3. | г | 1 |
|  |  | Итого:15баллов |  |

Вариант №3

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первым исследователем по движению потока был: А) Галилео Галелей Б) Леонардо Да Винчи В) Архимед Г) Паскаль | В | 1 |
| 2 | Жидкость – это: А) Химическое тело Б) Физическое тело В) Математическое тело Г) Механическое тело | Б | 1 |
| 3. | Можно ли приложить силу к точке жидкости? А) можно Б) нельзя В) Можно по касательно Г) Можно, если это вязкая жидкость | Б | 1 |
| 4 | Какое из веществ обладает большой плотностью поставить в порядке возрастания: 1) Ртуть 2) Глицерин 3) Пресная вода 4) Бензин 5) Морская вода | 3-4-5-2-1 | 1 |
| 5 | Изменение давления ΔP измеряется А) 1\Град Б)кг В) Н\М2 Г) КГ\СМ2 | В | 1 |
| 6 | При нагревание жидкость А) Уменьшает объём Б) Увеличивает вязкость В) Уменьшает вязкость Г) Увеличивает объём | г | 1 |
| 7 | Какая формула для коэф. температурного температурного расширения является правильной. А) P= M\V Б) γ=P*G В) βp=Δt\V1*Δp Г) βt= Δt\V1*Δt | Г | 1 |
| 8 | На представленном рисунке изображены: | каналы | 1 |
| 9 | Движение жидкости (в частности, воды) в пористой среде называется: | фильтрация | 1 |
| 10 | Как называют короткую трубу (l = 3..4d), присоединенную к отверстию с целью изменения характеристик истечения жидкости? .................................................................................. | насадком | 1 |
| 11 | Изображенный на рисунке режим движения жидкости: в | турбулентный | 1 |
| 12 | Ламинарный режим движения жидкости это а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода; б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно; в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц; г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода. | в | 1 |
| 13 | Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость? а) чугунные; б) стеклянные; в) стальные; г) медные. | б | 1 |
| 14 | Скорость потока обозначается буквой а) χ; б) V; в) υ; г) ω. | б | 1 |
| 15 | Что такое характеристика трубопровода? а) зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; б) зависимость суммарной потери напора от давления; в) зависимость суммарной потери напора от расхода; г) зависимость сопротивления трубопровода от его длины. | в | 1 |
|  |  | Итого: 15 баллов |  |

Вариант №4

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А.

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наиболее характерными свойствамими жидкости является: А) Текучесть Б) Сжимаемость В) Твёрдость Г) Хрупкость | А | 1 |
| 2 | Капельные жидкости: А) Изменяют объём Б) Не изменяют объём В) Не изменяют форму Г) обладают упругостью формы | Б | 1 |
| 3. | Удельным весом жидкости называется: А) Отношение веса к объёму Б) Отношение объёма к весу В) Отношение объёма к массе Г) Отношение силы к объёму | А | 1 |
| 4 | Коэффициент объёмного сжатия обозначается А)βp Б)V1 В)ΔP Г)Δt | A | 1 |
| 5 | Какая формула для коэф. температурного температурного расширения является правильной. А) P= M\V Б) γ=P*G В) βp=Δt\V1*Δp Г) βt= Δt\V1*Δt | Г | 1 |
| 6 | На представленном рисунке изображены: | водоводы | 1 |
| 7 | Если жидкость заключена между двумя непроницаемыми пластами без образования свободной поверхности, то это называется: | напорным движением | 1 |
| 8 | Представленная расчетная схема показывает истечение: 0 Pат H1 1 1 0 2 2 ΔH H2 б | затопленной струи | 1 |
| 9 | Компактная часть свободной незатопленной струи имеет форму…………… | диаметра отверстия | 1 |
| 10 | a На рисунке изображен следующий вид местного сопротивления: | сужение | 1 |
| 11 | Ламинарный режим движения жидкости это а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода; б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно; в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц; г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода. | в | 1 |
| 12 | На каком рисунке изображен диффузор | б | 1 |
| 13 | На какие виды делятся гидравлические сопротивления? а) линейные и квадратичные; б) местные и нелинейные; в) нелинейные и линейные; г) местные и линейные. | г | 1 |
| 14 | Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется а) расход потока; б) объемный поток; в) скорость потока; г) скорость расхода. | а | 1 |
| 15 | Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется а) геометрической высотой; б) пьезометрической высотой; в) скоростной высотой; г) потерянной высотой. | а | 1 |

Вариант №5

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жидкость – это: А) Химическое тело Б) Физическое тело В) Математическое тело Г) Механическое тело | Б | 1 |
| 2. | Капельные жидкости: А) Изменяют объём Б) Не изменяют объём В) Не изменяют форму Г) обладают упругостью формы | Б | 1 |
| 3. | Жидкость состоит из: А) молекул Б) Электронов (+) В) Электронов (-) Г) Протонов | А | 1 |
| 4. | Плотность измеряется в: А) 1\град Б) М2 В) Н\М2 Г) Кг\М3 | Г | 1 |
| 5. | Какое из веществ обладает большой плотностью поставить в порядке возрастания: 1) Ртуть 2) Глицерин 3) Пресная вода 4) Бензин 5) Морская вода | 3-4-5-2-1 | 1 |
| 6 | При сжимаемости жидкость А) изменяет давление Б) изменяет температуру В)Изменяет давление и температуру Г) Изменяет свой объём при изменение давления | Г | 1 |
| 7 | Коэффициент температурного расширения обозначается А) Δt Б) ΔP В) βp Г) P | А | 1 |
| 8 | Особенность движения жидкости в каналах состоит в том, что оно: | безнапорное | 1 |
| 9 | На рисунке схематично изображен следующий элемент запорной арматуры: б | диафрагма | 1 |
| 10 | Гидравлическое сопротивление это: а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла; б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости; в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости; г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу. | в | 1 |
| 11 | Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется: а) открытым сечением; б) живым сечением; в) полным сечением; г) площадь расхода. | б | 1 |
| 12 | Скорость потока обозначается буквой а) χ; б) V; в) υ; г) ω. | б | 1 |
| 13 | Расход потока измеряется в следующих единицах а) м³; б) м²/с; в) м/с; г) м³/с. | г | 1 |
| 14 | Укажите на рисунке геометрическую высоту нагнетания а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. | 1 | 1 |
| 60 | Что такое характеристика трубопровода? а) зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; б) зависимость суммарной потери напора от давления; в) зависимость суммарной потери напора от расхода; г) зависимость сопротивления трубопровода от его длины. | в | 1 |
|  |  | Итого: 15баллов |  |

Преподаватель                                                                                                                                      И. А. Иванова