Мухлынин Михаил Леонтьевич

ГБПОУ "СМК" "Самарский машиностроительный колледж"

Преподаватель

# Методическая разработка открытого урока

по дисциплине

«МДК.06.01  Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»

Тема: Ввод в эксплуатацию преобразователей Altivar 71

с асинхронным двигателем.

Аннотация

Методическая разработка открытого урока «Ввод в эксплуатацию преобразователей Altivar 71 с асинхронным двигателем» предназначена для проведения занятия по дисциплине «МДК.06.01  Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики». Методическая разработка раскрывает в полном объеме ввод в эксплуатацию преобразователя частоты Altivar 71. Она имеет практическое значение, так как данный электропривод используется на реальном промышленном производстве. Также  данная методика полезна специалистам: "Электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования" и "Наладчики КИПиА".

Цель урока: познакомить с методом быстрого ввода в эксплуатацию Altivar 71 с асинхронным двигателем и  работой со  встроенным  терминалом, с помощью которого параметрируется преобразователь частоты.

Актуальность методической разработки заключается в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, позволяющих обеспечивать высокий уровень информативности и наглядности учебного процесса. Данная разработка может применяться для переподготовки электромехаников по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, наладчиков КИПиА.

Новизна разработки состоит в построении структуры урока, которая обеспечивает развитие активной самостоятельной учебной деятельности студентов и развитие их творческого мышления. Результатом урока является формирование у студентов общих компетенций ОК1-ОК7 и профессиональных компетенций ПК6.1 – ПК6.5 специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».

Материалы, представленные в методической разработке могут использоваться преподавателями специальных дисциплин средних специальных учебных заведений и преподавателями повышения квалификаций по специальностям: "электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, наладчик КИПиА.

Введение

- Цель урока:  познакомить с вводом в эксплуатацию преобразователей Altivar 71 с асинхронным двигателем.

- Задачи:

  - обучающие:

    - познакомить с меню встроенного  терминала  с  четырьмя  семисегментными индикаторами преобразователя частоты Altivar 71;

    - познакомить с кодами меню и подменю,  с кодами параметров;

    - познакомить с методами  ввода паспортных данных асинхронного двигателя и с вводом корректно параметров согласно конфигурации;

    - познакомить с функциями сохранения, записи отображаемого выбора;

    - познакомить с процессом пуска в работу преобразователя Altivar 71 с асинхронным двигателем с помощью дистанционного пульта управления.

  - развивающие:

    - сформировать у обучающихся представление о структуре меню преобразователя частоты с использованием встроенного терминала, научить производить корректный выбор и ввод нужного значения параметра согласно конфигурации;

    - развивать познавательную и мыслительную деятельность обучающихся;

    - совершенствовать у обучающихся навыки практической работы по параметрированию преобразователя частоты нужной конфигурации;

    - развивать логическое и творческое мышление обучающихся;

  - воспитательные:

    - развивать культуру профессиональной терминологии;

    - сформировать навыки самостоятельной работы обучающихся;

    - воспитать умение преодолевать трудности.

- Вид урока: объяснение нового материала.

- Тип урока: комбинированный.

- Метод обучения: индуктивно-дедуктивный.

- Приборы и оборудование:

- Преобразователь частоты Altivar 71.

- Асинхронный двигатель переменного тока.

- Дистанционный пульт управления автоматизированным электроприводом.

- Ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

- Программа MS Power Point.

- Программа Adobe Acrobat Reader.

- Презентация «Ускоренный запуск».

| 7 Технологическая карта урока |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы учебного занятия |  | Содержание учебного материала | Методы обучения | Средства обучения | Ориентировочная дозировка времени |  |
| Организационный момент |  | 1.Преподаватель приветствует учащихся, отмечает отсутствующих. 2.Сообщение темы и целей урока. Преподаватель сообщает тему и цели урока | На экране выводится слайд с темой урока | Экран с мультимедий-ным проектором, ноутбук | 3 мин |  |
| Объяснение нового материала Объяснение нового материала | Вызов | 3.Актуализация уже имеющихся знаний. 3.1 Обучающимся предлагается записать в тетрадь все известные им параметры (данные) с паспортной таблички двигателя. 3.2 Каждый обучающийся по цепочке озвучивает по одному записанному параметру электродвигателя (данные) с паспортной таблички двигателя (без повторов). 3.3 Обучающиеся при необходимости дополняют свой список. | Мозговая атака Групповая мозговая атака На экране преподаватель создает список названных обучающимися параметров (данных) с паспортной таблички двигателя. | Экран с мультимедий-ным проектором, ноутбук | 5 мин 5 мин |  |
|  | Осмысление | 4.Объяснение нового материала 4.1 Преподаватель совместно с обучающимися выделяет основные параметры при ускоренном запуске; порядок ввода параметров, так как первые параметры определяют последующие. 4.2 Преподаватель объясняет функции дисплея и клавиш встроенного терминала с четырьмя семисегментными индикаторами. 4.3 Преподаватель рассказывает о принципе осуществления управления - 2/3-проводное управление, код данного параметра tCC . 4.4 Преподаватель рассказывает о макроконфигурации частотного преобразователя, код данного параметра CFG; об индивидуальной конфигурации, код данного параметра CCFG. 4.5 Преподаватель рассказывает о введении стандартной частоты напряжения питания двигателя, код данного параметра bFr. | Беседа, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр плакатов Запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь | Демонстрация слайда 1-6 презентации Демонстрация плакатов (приложения 1,4,5,6) Демонстрация слайда 7-9 презентации Демонстрация слайда 10-14 презентации Демонстрация слайдов 15, 16 презентации | 6 мин 50 мин |  |
|  |  | 4.6 Преподаватель рассказывает о параметре обрыв фазы сети, код данного параметра IPL. 4.7 Преподаватель рассказывает о параметре Ном. мощность двигателя, код данного параметра nPr. 4.8 Преподаватель рассказывает о параметре Ном. напряжение двигателя, код данного параметра UnS. 4.9 Преподаватель рассказывает о параметре Номинальный ток двигателя, код данного параметра nCr. 4.10 Преподаватель рассказывает о параметре Номинальная частота двигателя, код данного параметра FrS. 4.11 Преподаватель рассказывает о параметре Ном. частота вращения двигателя, код данного параметра nSP. 4.12 Преподаватель рассказывает о параметре Максимальная частота, код данного параметра tFr. | Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь | Демонстрация слайдов 17- 20 презентации Демонстрация слайдов 21- 22 презентации Демонстрация слайдов 23- 24 презентации Демонстрация слайдов 25- 26 презентации Демонстрация слайдов 27- 28 презентации Демонстрация слайдов 29- 32 презентации Демонстрация слайдов 33- 35 презентации |  |  |
|  |  | 4.13 Преподаватель рассказывает о параметре Автоподстройка, код данного параметра tUn. 4.14 Преподаватель рассказывает о параметре Состояние автоподстройки, код данного параметра tUS. 4.15 Преподаватель рассказывает о параметре Порядок чередования фаз, код данного параметра PHr. 4.16 Преподаватель рассказывает о параметре Тепловой ток двигателя, код данного параметра ItH. 4.17 Преподаватель рассказывает о параметре Время разгона, код данного параметра ACC. 4.18 Преподаватель рассказывает о параметре Время торможения, код данного параметра dEC. | Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь Просмотр презентации, запись в тетрадь | Демонстрация слайдов 36- 38 презентации Демонстрация слайдов 39- 42 презентации Демонстрация слайдов 43- 44 презентации Демонстрация слайдов 45- 47 презентации Демонстрация слайдов 48- 49 презентации Демонстрация слайдов 50- 51 презентации |  |  |
| Закрепление нового материала | Рефлексия | 5. Закрепление нового материала 5.1 Обучающимся предлагается самостоятельно в тетрадях составить кластер по теме коды, используемые при ускоренном запуске и название параметра соответствующему коду (данные только с паспортной таблички двигателя). Один из обучающихся выполняет задание на доске. 5.2 Обучающиеся совместно с преподавателем дополняют кластер на доске. | Работа в тетрадях | Экран с мультимедий-ным проектором Плакат «шильдик элктродвигателя», Приложение 2, Приложение 3. | 20 мин |  |
| Домашнее задание |  | 6. Преподаватель дает комментарии к домашнему заданию. |  |  | 1 мин |  |

8 Ход урока:

- Организационный момент

Перекличка

8.2	Объяснение нового материала

Описание встроенного терминала.

Преобразователь  Altivar 71 имеет заводские настройки, соответствующие

наиболее частым применениям, то есть это предварительная настройка преобразователя  частоты  (ПЧ). С помощью дисплея и клавиш  терминала  можно изменить настройки ПЧ и расширить  его функциональность.  Преобразователи Altivar 71 мощностью до 15 кВт имеют встроенный терминал с четырьмя семисегментными индикаторами. Смотрим приложение 1.

Доступ к меню с помощью дисплея и клавиш терминала смотрим с помощью приложения 4, где показана его структура.

Доступ к параметрам меню, их сохранение, то есть запись отображаемого выбора делаем согласно алгоритму изображенному в приложении 5, а уровень доступа смотрим в приложении 6. С помощью базового доступа выбираем ограниченный доступ к меню [УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК] ( SIM), что изображено в приложении 7. Меню [УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК] (SIM) - позволяет осуществить быстрый ввод в эксплуатацию, достаточный для большинства применений. Параметры этого меню изменяются только при остановленном приводе, при отсутствии команды пуска, за исключением:

• автоподстройки, которая сопровождается подачей питания на двигатель;

• настроечных параметров.

Параметры меню [УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК](SIM-) должны вводиться в порядке, в котором они появляются, т.к. первые параметры определяют последующие. Например, [2/3-проводное управление] (tCC) должно быть сконфигурировано до других параметров. Далее, используя презентацию «[УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК](SIM-)», последовательно рассматриваем коды, название параметра соответствующее коду и значения данного параметра для соответствующей конфигурации (данные с паспортной таблички электродвигателя, смотрим приложение 2,3).

После работы с тетрадями и презентацией переходим к введению параметров на преобразователе частоты. Назначив параметры для данной конфигурации, производим пробный пуск с помощью дистанционного пульта управления.

Так проверяем выполненную работу по быстрому вводу преобразователя частоты с  асинхронным двигателем в эксплуатацию.

8.3	Закрепление нового материала

Обучающимся предлагается составить кластер по теме коды, используемые при ускоренном запуске и название параметра соответствующему коду (данные только с паспортной таблички двигателя).