Андриянова Ольга Леонидовна

ГАПОУ "Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова"

Преподаватель

Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине ОП 02 Основы геологии и геоморфологии по дисциплине 120701 "Землеустройство"

Часть А.

А1. Что изучает геология:

1) вещественный состав земной коры;

2) рельеф Земли;

3) процессы, протекающие в глубине Земли и на ее поверхности;

4) размеры и форму.

А2. Минералами считаются вещества, находящиеся:

1 в жидком состоянии;

2 в кристаллическом состоянии;

3 в твердом состоянии.

4 в разложившемся состоянии

3. Какое из названных веществ является минералом:

1) янтарь;

2) пирит;

3) торф;

4) каменный уголь.

4. Из каких элементов состоят горные породы:

1) из ионов;

2) из агрегатов минералов;

3) из коллоидов.

4 из органических остатков

А5. Какой признак положен в классификацию горных пород:

1) только генезис;

2) строение породы (структура и текстура);

3) крепость.

4.способ образования и происхождение

А6 Объектом изучения общей геологии являются

1 Минералы

2 Горные породы

3 Геологические процессы

4 Химические элементы

А7. Какие обстановки осадконакопления характерны для осадочных пород:

1) морские;

2) на больших глубинах с высокими температурами и давлениями;

3) континентальные.

4 вулканические

А8. Какое происхождение имеет глина:

1 осадочное:

2 интрузивное;

3 метаморфическое.

4 смешанное

А9. В строении земной коры участвуют

1. Осадочный слой.

2. Гранитный слой.

3. Базальтовый слой.

4. Все три слоя.

А10. Факторами метаморфизма являются:

1 высокая температура и большое давление ;

2 исходный состав пород;

3 плотность.

4 температура

А11.  Эффузивное извержение – это

1 Взрыв

2Спокойное извержение

3 Выстрел

4 Направленное извержение

А12. Какие геологические процессы относятся к эндогенным:

1) тектонические движения;

2) эоловые;

3) цунами;

4) криогенные.

А13. Какие геологические процессы относятся к экзогенным:

1) деятельность подземных вод;

2) вулканизм;

3) деятельность ледников;

4) эоловые процессы.

А14. Какой термин характеризует разрушительную работу ветра:

1) суффозил;

2) дефляция;

3) эрозия боковая.

4) эрозия

15. К водопроницаемым породам относятся:

1) пески;

2) песчаники;

3) глины

4) глеевый слой

16. Какой тип подземных вод является временным скоплением воды:

1) грунтовые воды;

2) артезианские воды;

3. сточные воды

4. поверхностные воды

17.  Мощность земной коры изменяется от 5-7 км под глубокими частями океанов до  ________км под горами на континентах

1) 10 – 20 км

2) 50 – 75 км

3) 150 – 200 км

4) 1000 км и более

18.  В состав литосферы входят земная кора и  _________  .

1)верхний твердый слой верхней мантии, лежащий над астеносферой

2) верхняя мантия

3) нижняя мантия

4) мантия и ядро

19.

| Магнитные аномалии определяются | 1.Карбонатными породами 2.Железистыми кварцитами 3.Карстовыми пустотами 4.Глинистыми породами |
| --- | --- |

20. Литосфера – это:

1) земная кора;

2) земная кора вместе с надостеносферным слоем верхней мантии;

3) земная кора с астеносферой.

4. земная кора и ядро

21. Каменноугольный период характеризуется

- Месторождениями серы

- Месторождениями угля

- Месторождениями железа

4.Месторождениями каолина

22. Наука, изучающая минералы

1.Минералогия

2.Петрография

3.Метеорология

4.Геохимия

23. Что происходит с породой при физическом выветривании:

1) разрушение горных пород на обломки;

2) растворение породы;

3) изменение минерального состава.

4. образование новых пород

24. Химическое выветривание пород  включает процессы:

1) гидратация;

2) окисления;

3) замерзание воды в порах и трещинах горных пород.

4 разрушение  живыми организмами

25.  Наука, изучающая атмосферу

- Минералогия

- Метеорология

- Кристаллография

4.Геохимия

Ответы на задания части А: а1 3, а2 -2, А3-2, А4-2, А5 -4, А6 -3, А7 -1, А8 -1, А9 -4, А10- 1, А11 -2, А12- 1, А13 – 3, А14 -2, А15 -1, А16 – 2, А17 -2, А18 -4, А19 -2, А -20- 2, А21-2, А22 -1, А23-1, А24 -2, А25 -2.

Задания части В

В1. Привести в соответствие процессы происходящие в земной коре и их формулировку:

| Название процесса | Процесс связанный |
| --- | --- |
| 1. эндогенные | А. с существующей структурой земной коры, и изменениями происходящими в ней |
| 2. тектонические | Б. с выплавлением магмы, ее дальнейшего развития, перемещением |
| 3. магматизм | В. с энергией возникающей в недрах земной коры: магматизм, метаморфизм, сейсмическая активность |
| 4. метаморфизм | Г. с происхождениями на поверхности Земли: выветривание, эрозия, энергия солнца С |
| 5. экзогеные | Д. твердофазными минералами и структурными изменениями горных пород |

Ответ 1-В, 2-А, 3- Б, 4-Д, 5-Г.

В2.  Привести в соответствие процесс происходящий в земной коре и его деятельность:

| Название процесса | Деятельность в земной коре |
| --- | --- |
| 1. эндогенные | А. горообразование |
|  | Б колебание температуры |
|  | В. деятельность льда |
|  | Г. колебательные движения земной коры |
| 2. экзогенные | Д. разложение органических остатков бактериями |

Ответ: 1,2,2,1,2.

В3. Привести в соответствие процесс происходящий в земной коре и его деятельность:

| Название процесса | Процесс связанный |
| --- | --- |
| 1. эндогенные | А. горообразование |
|  | Б действие ветра |
|  | В колебание температуры |
|  | Г . деятельность льда |
|  | Д . колебательные движения земной коры |
| 2. экзогенные | Е . вулканические извержения |

Ответ: 1,2,2,2,1,1.

В4. Приведите в соответствие (определите типы складок по положению осевой поверхности):

Название складок

1) наклонная

2) прямая асимметричная

3) прямая симметричная

4) лежачая

5) опрокинутая

Типы складок

Ответ: 1-в, 2-б, 3-а, 4-д, 5-г

В5. Приведите в соответствие (определите типы вулканических построек):

Типы вулканических построек:

а) стратовулкан

б) экструзивный купол

в) щитовой вулкан

г) маар

Ответ:  1-в, 2-а, 3-б

В6. Определите, о какой оболочке Земли идет речь:

1. Земная кора                    2. Мантия                        3. Ядро

А – ближе всего к центру Земли;

Б – толщина от 5 до 70 километров;

В  – в переводе с латыни "покрывало";

Г  – температура вещества + 4000…+5000  С;

Д  – верхняя оболочка Земли;

Е   – толщина около 2900  С;

ответ: 2,1,3,

В 7. Определите какие процессы относятся к экзогенным:

9. К осадочным горным породам органического происхождения относятся:

1) каменный уголь  2) кварцит  3) базальт  4) мрамор

5) мел  6) кристаллические сланцы  7) торф

Ответ 1.5,7

10. К метаморфическим горным породам относится:

1) гранит  2) гнейс     3) известняк  4) торф

5) глина   6) кварцит  7) мрамор      8) мел

Ответ 2,6,7

11.Привести в соответствие название минералов и их химический состав:

| Название минералов | Классы минералов по химическому составу |
| --- | --- |
| 1. Гематит | А. Сульфиды Б. Оксиды и гидроксиды |
| 2. Пирит |  |
| 3. Гипс | В. Галоидные соединения |
| 4 Флюорит | Г. Самородные элементы |
| 5.сера | Д соли кислородных кислот |

Ответ: а-2, б – 1,в – 4, г –5 , д -3.

12. Привести в соответствие название системы и ее цвет на геологической карте:

| Название системы | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| 1. Меловая | А. Желтый |
| 2. Девонская | Б. Зеленый |
| 3. Неогеновая | В. Фиолетовый |
| 4. Триасовая | Г. Серый |
| 5. Каменноугольная | Д. Коричневый |

Ответ: А -3, Б- 1, В -4, Г – 5, Д-2.

13. Привести в соответствие горы и период образования складчатого пояса

| А. Современный геосинклинальный пояс | 1. Урал, Алтай, Саяны, Тянь-Шань |
| --- | --- |
| Б. Эпигеосинклинальный складчатый пояс | 2. Горы Камчатки, Сахалина, Курил |
| В. Эпиплатформенный складчатый пояс | 3. Альпы, Кавказ, Гималаи |

Ответ: А -2, Б – 3, В – 1.

14. Привести в соответствие: определение отложений и их характеристику

| А. Элювий | 1. отложения продуктов выветривания |
| --- | --- |
| Б. Делювий | 2. песчаный материал образующий дюны |
| В.эоловые отложения | 3. отложения в виде наилка |
| Г. морена | 4. отложения временных водотоков |
| Д. аллювий | 5. несортированная порода, на месте таяния ледника |

Ответ: А -1,  Б-4, В – 2, Г - 5 , Д -3

15. Привести в соответствие:

Название платформ	                                                     Возраст платформ

1. Восточно-Европейская	                                                А. древняя

2. Западно-Сибирская	                                                Б. молодая

3. Южно-Американская

4. Африканская

5. Туранская

6. Сибирская

Ответ:

16. Привести в соответствие возраст отложений и цвет на геологической карте:

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) N | 1) зеленый |
| Б) K | 2) синий |
| В) J | 3) коричневый |
| Г) T | 4) серый |
| Д) C | 5) фиолетовый |
| Е) D | 6) желтый |

Ответ: А-6, Б -1, В -2, Г -5, Д -4, Е -3

17.  Привести в соответствие возраст отложений и его характеристику:

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) N | 1) меловой |
| Б) K | 2) каменноугольный |
| В) J | 3) триасовый |
| Г) T | 4) юрский |
| Д) C | 5) неогеновый |
| Е) D | 6) девонский |

Ответ: а -6, Б – 1,В -4, Г -3, Д -2, Е – 6.

18.  Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) гранит | 1) магматические |
| Б) мрамор |  |
| В) базальт | 2) метаморфические |
| Г) глины |  |
| Д) сланцы | 3) осадочные |
| Е) песок |  |

Ответ: А -1, Б -2, В -1, Г -3, д – 2, Е – 3.

19.  Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) габбро | 1) магматические |
| Б) кварциты |  |
| В) гранит | 2) метаморфические |
| Г) гравий |  |
| Д) мрамор | 3) осадочные |
| Е) лёсс |  |

Ответ: А -1, Б -2, В -1, Г -3, д – 2, Е – 3.

20.   Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) габбро | 1) магматические |
| Б) кварциты |  |
| В) гранит | 2) метаморфические |
| Г) сланцы |  |
| Д) мрамор |  |
| Е) базальт |  |

Ответ: А -1, Б -2, В -1, Г -2, д – 2, Е – 1.

21.   Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) глина | 1) осадочные |
| Б) кварциты |  |
| В) песок | 2) метаморфические |
| Г) сланцы |  |
| Д) мрамор |  |
| Е) галечники и щебень |  |

Ответ: А -1, Б -2, В -1, Г -2, д – 2, Е – 1.

22. Привести в соответствие: определение отложений и их характеристику

| А. лёсс | 1. отложения песчаного материала(дюны) |
| --- | --- |
| Б. покровные суглинки | 2. пористая карбонатная порода |
| В. эоловые отложения | 3. буро-желтые сортированные породы |
| Г. морена | 4. песчаный материал отложенный за ледниками |
| Д. флювигляционные | 5. несортированная порода, на месте таяния ледника |

Ответ: А -2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4.

22. Привести в соответствие: продукты выветривания и их виды

| А. гидролиз | 1. физическое |
| --- | --- |
| Б. разрушение под действием ветра |  |
| В. окисление | 2.химическое |
| Г. нитрифицирующие бактерии |  |
| Д. разрушение под действием воды | 3. биологическое |

Ответ: А -2, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 1.

23. Привести в соответствие: продукты выветривания и их виды

| А. гидролиз | 1. физическое |
| --- | --- |
| Б. разрушение под действием ветра |  |
| В. корни растений проникающие в трещины горных пород | 2.химическое |
| Г. серобактерии |  |
| Д. разрушение под действием воды | 3. биологическое |

Ответ: А -2, Б – 1, В – 3, Г – 3, Д – 1.

24. Привести в соответствие формы рельефа по размерам и их характеристику:

| Формы рельефа | Характеристика форм рельефа |
| --- | --- |
| А. мегарельеф | 1.мельчайшие формы рельефа(кочки, борозды) |
| Б. макрорельеф | 2. мелкие формы рельефа (высота до 1м) |
| В. мезорельеф | 3. средние формы рельефа(овраги) |
| Г. микрорельеф | 4. крупные территории (высота от сотен до тыс метров) |
| Д. нанорельеф | 5. крупнейшие формы рельефа(материки) |

Ответ: А -5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1.

24. Привести в соответствие примеры рельефа и его вид:

| Формы рельефа | Характеристика форм рельефа |
| --- | --- |
| А. мегарельеф | 1. кочки, борозды |
| Б. макрорельеф | 2. холмики, небольшие понижения и повышения |
| В. мезорельеф | 3.овраги, речные долины |
| Г. микрорельеф | 4. Уральские горы, Русская равнина |
| Д. нанорельеф | 5. Материки |

Ответ: А -5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1.

В25. Выберите три признака, характерные для эндогенных процессов.

А) горообразование

Б) деятельность подземных вод

В) землетрясения

Г) силы гравитации

Д) деятельность поверхностных текучих вод

Е) образование разломов.

Ответ: А,В,Е.

В26. Выберите три признака, характерные для экзогенных процессов.

А) горообразование

Б) деятельность подземных вод

В) землетрясения

Г) силы гравитации

Д) деятельность поверхностных текучих вод

Е) образование разломов

Ответ: Б ,Г, Д.

В27. Выберите три признака, характерные флювиальных форм рельефа.

А) овраги

Б) дюны

В) речные долины

Г) холмы

Д) балки

Е) склоны

Ответ: А В Д .

В 28. Выберите три признака, характерные эоловых форм рельефа.

А) овраги

Б) дюны

В) речные долины

Г) барханы

Д) балки

Е) кучевые пески

Ответ: Б,Г,Е .

В 29.  Выберите три признака, действия подземных вод.

А) овраги

Б) оползни

В) речные долины

Г) карстовые воронки

Д) балки

Е) котловины

Ответ: Б,Г,Е .

В 30.   Привести в соответствие: определение отложений и их характеристику

| А. элювий | 1. отложения, образующиеся на склонах в результате плоскостного стока вод, возникающего периодически |
| --- | --- |
| Б. делювий | 2. топографически не смещенные продукты изменения коренных пород |
| В. пролювий | 3. озерные отложения |
| Г. лимний | 4. отложения, образующиеся путем наземного устьевого выноса различного ма териала временными потоками и постоянными реками |
| Д. флювигляционные отложения | 5. сформированы осадками турбулентных потоков талых ледниковых вод. |

Ответ:  А – 2, Б -1 , В- 4, Г – 3, Д -5.

В 31. Привести в соответствие типы геологических карт и их характеристику

| А. тектонические карты | 1. карты показывают расположения минералов |
| --- | --- |
| Б. гидрогеологические карты | 2. карты показывают разделение по генезису, возрасту и составу. |
| В. литологические карты | 3. Карты, отображающие условия залегания и распространения подземных вод |
| Г. карты четвертичных отложений | 4. Карты, изображающие структуру земной коры и отражающие обычно основные этапы её развития в пределах отдельных регионов или Земли в целом |
| Д. Инженерно-геологические карты | 5. карты показывают физико-механические свойства горных пород и характеризуют современные геодинамические явления. |

Ответ: А -4, Б – 3,В – 1, Г – 2,Д – 5.

В 32. Привести в соответствие виды минеральных ресурсов и их представителей

| А. каменная соль | 1. горючие осадочные |
| --- | --- |
| Б. нефть |  |
| В. графит |  |
| Г. алмазы | 2.нерудные неметаллические |
| Д. уголь |  |
| Е. газ |  |

Ответ: А – 2, Б – 1, В – 2, Г – 2, Д – 1, Е – 1.

В 33. 	Установите соответствие «части равнин – характерная для них высота»

1)	Впадина		А) 0-200 м.

2)	Плоскогорье		Б) 500-1000 м.

3)	Низменность		В) 200-500 м.

4)	Возвышенность	Г) менее 0 м.

Ответ: А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1.

В34. Установите соответствие «осадочная горная порода – её происхождение»:

а)	Поваренная соль 	                    1) органогенная

б)	Гравий		                    2) обломочная

в)	Известняк

г)        Песок

д)        	торф	                                           3) химическая

Ответ: а-3, б-2, в- 1, г -2, д – 1.

В 35. 	Распределите горные породы по происхождению:

1) осадочные                               2) магматические                      3)метаморфические

А. песок

Б. известняк

В. гранит

Г. гравий

Д. базальт

Е. кварцит

Ответ: А – 1,  Б -1, В – 2, Г – 1, Д – 2, Е -3.

В 36. Установите соответствие «горная порода - её происхождение»

А. Мел			 1) осадочная

Б. Гранит		            2) метаморфическая

В. Мрамор		            3) магматическая

Г. Нефть

Д. Габбро

Е. Сланцы

Ответ: А – 1, Б -3, В -2, Г – 1, Д -3,Е – 2.

В. 37. Установите соответствие между физическими свойствами минералов и их зависимостью от присутствия примесей и строения

| Физические свойства минералов | Зависят от: |
| --- | --- |
| 1.Окраска | А. присутствия минералов не обладающих спайностью |
| 2. Блеск | Б. химического состава, кристаллического строения |
| 3. Спайность | В. Строения кристаллической решетки |
| 4.Излом | Г. принадлежности к кристаллическим минералам |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

В. 38. Установите соответствие между минералом и его цветом

| Минерал | Цвет минерала |
| --- | --- |
| 1.Пирит | А. золотистый цвет с металлическим блеском |
| 2. Халькопирит | Б. серого цвета |
| 3. Галенит | В.малиново-красный |
| 4.Киноварь | Г. желтого цвета |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Г | Б | В |

В. 39. Установите соответствие между минералом и его цветом

| Минерал | Цвет минерала |
| --- | --- |
| 1.Галит | А. красноватый |
| 2. Сильвин | Б. розовый |
| 3. Карналлит | В.белый, фиолетовый,зеленый |
| 4.Флюорит | Г. белый |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

В. 40. Установите соответствие между наукой и предметом ее изучения

| Наука | Предмет изучения |
| --- | --- |
| 1.Почвоведение | А. горные породы и Земная кора |
| 2Геология | Б.минералы |
| 3. Минералогия | В.почва |

Ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

В. 41. Установите соответствие между оболочкой Земли и типом оболочки

| Оболочка Земли | Тип оболочки |
| --- | --- |
| 1.Атмосфера | А. водная |
| 2.Гидросфера | Б.живая |
| 3. Литосфера | В.твердая |
| 4.Биосфера | Г.воздушная |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Б |

В. 42. Установите соответствие между типом минерала и  внешним видом

| Тип минерала | Внешний вид |
| --- | --- |
| 1.Зернистые | А. отдельные кристаллы, резко вытянутые в одном направлении |
| 2. Игольчатые | Б. кристаллы сплющенные в одном направлении |
| 3. Пластинчатые | В.однородная масса с гладкой на ощупь пповерхностью |
| 4.Скрытокристаллические | Г. зерна, однородные и неоднородные по размеру |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

В. 43. Установите соответствие между классом минерала и относящимся к ним минералами

| Класс минерала | Относятся к ним: |
| --- | --- |
| 1.Сульфиды | А. кварц |
| 2. Галоиды | Б. галит |
| 3. Оксиды | В.полевые шпаты |
| 4.Силикаты | Г.пирит |
| 5.Самородки | Д.графит |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В | Д |

В. 44. Установите соответствие между классификацией горных пород по происхождению и процессом образования

| Классификация горных пород по происхождению | Процесс образования |
| --- | --- |
| 1.магматические | А. выветривание пород |
| 2. Метаморфические | Б. под влиянием высоких температур и давления |
| 3. осадочные | В.при застывании магмы |

Ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

В. 45. Установите соответствие между классификацией осадочных пород и процессом их образования

| Классификация осадочных пород | Процесс образования |
| --- | --- |
| 1.Обломочные | А. из продуктов жизнедеятельности растений |
| 2. Химические | Б. выпадением на дно водоемов |
| 3. Органогенные | В.разрушение горных пород |

Ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

В. 46. Установите соответствие между почвообразующей породой и почвой образующейся на ней

| Почвообразующая порода | Образует почвы: |
| --- | --- |
| 1. Элювий | А.пойменные почвы |
| 2.Делювий | Б.засоленные почвы |
| 3. Аллювий | В.плодородные почвы |
| 4.Морские отложения | Г.щебнистые, каменистые почвы |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

В. 47. Установите соответствие между почвообразующей породой и свойством

| Почвообразующая порода | Свойство породы |
| --- | --- |
| 1. Морена | А.сортированные пылеватые породы |
| 2.водно-ледниковая | Б.сортированная пористая карбонатная порода |
| 3. покровные суглинки | В.несортированная порода |
| 4.Лесс | Г.сортированный песчаный материал |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

В. 48. Установите соответствие между породой и почвой образующейся на ней

| Почвообразующая порода | Образует почвы: |
| --- | --- |
| 1. Морена | А.серые лесные |
| 2.водно-ледниковые | Б. черноземы |
| 3. Лесс | В.Подзолистые и дерново-карбонатные |
| 4.Лессовидные суглинки | Г.песчаные |

Ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

В. 49. Установите соответствие между процессами химического выветривания и их определением:

| Процессы химического выветривания | Определение процесса |
| --- | --- |
| 1. Гидролиз | А. процесс присоединения молекул воды к минералам |
| 2.Гидратация | Б. взаимодействие минералов с кислородом |
| 3. Окисление | В. Химическое взаимодействие магматических минералов и пород с водой |

Ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

В. 50. Установите соответствие между группой климата и его отношением к температуре воздуха

| Группа климата | По отношению к температуре воздуха |
| --- | --- |
| 1.полярный | А.теплый |
| 2.субтропический | Б. жаркий |
| 3. тропический | В. холодный |

Ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задания части С.

С1. Перечислите основные формы рельефа России, и дайте им характеристику.

Ответ: Территория России отличается весьма разнообразным рельефом. На ее территории располагаются крупнейшие в мире равнины: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская, которые разделяются складчатыми Уральскими горами. На юго-западе - обширная Прикаспийская низменность, Западно-Сибирская, Печерская и Причерноморская низменности. Вдоль южных границ страны протягивается пояс высоких гор Кавказа, Алтая, Саян. крайний восток представлен гористым полуостровом Камчатка (наиболее высокий действующий вулкан - Ключевская сопка - 4750 м), Курильскими островами и островом Сахалин.

С2. Назовите эоловые формы рельефа и характер их образования.

Ответ: Эоловые формы рельефа, формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с аридным климатом (пустыни, полупустыни); встречаются также по берегам морей, озер и рек со скудным растительным покровом, не способным защитить от действия ветра рыхлые и разрушенные выветриванием породы субстрата. Наиболее распространены аккумулятивные и аккумулятивно-дефляционные формы, образующиеся в результате перемещения и отложения ветром песчаных частиц, а также выработанные (дефляционные) Э. ф. р., возникающие за счет выдувания (дефляции) рыхлых продуктов выветривания, разрушения горных пород под воздействием динамических ударов самого ветра и особенно под действием ударов мелких частиц, переносимых ветром в ветропесчаном потоке.

С3. Дайте определение выветриванию, аккумуляции , денудации, какое значение они оказывают на рельефообразование.

Ответ: Выветривание – сочетание процессов разрушения горных пород, слагающих земную поверхность  под  воздействием  внешних  оболочек  и  Солнца.  Они  подготавливают  материал  для дальнейших денудации и аккумуляция .

Денудация по  общему  характеру  воздействия  – процесс  снижения  земной  поверхности. Подразделяется на общую, или плоскостную, и линейную, развивающуюся избирательно.

Аккумуляция – процесс  повышения  земной  поверхности.  Может  быть  региональной  и

локальной.

Денудация и аккумуляция протекают только при наличии неровностей земной поверхно-сти и прекращаются при их уничтожении.

С4. Дайте определение эндогенным факторам, приведите примеры:

Под эндогенными рельефообразующими факторами понимаются процессы, обусловленные внутренним  развитием  литосферы  и  создающие  неровности  земной  поверхности  в  условиях приповерхностного гравитационного поля Земли и под воздействием ее движений в пространстве.

Примеры : землетрясения, вулканизм, образование складчатости, горообразование.

С5. Перечислите формы мегарельефа на Земле.

Ответ: Мегарельеф , совокупность наиболее крупных неровностей земной поверхности. Материки: Северная и Южная Америки, Евразия, Африка, Австралия, Антарктида,ложе океана и океанические хребты.

С6. Охарактеризуйте  ледниковые отложения.

Ответ: К ледниковым относятся отложения, возникшие в результате деятельности ледника. Ледники при передвижении производят огромную разрушительную работу. Отламывая куски пород в одном месте, перемещают их в другое. Скопление обломков горных пород, отложенных ледником, называется мореной.

С7. Опишите процесс образования флювиогляционных отложений.В чем их смысл?

Ответ: Большую работу производят также воды, образующиеся в результате таяния ледника. Отложения, возникающие в результате деятельности талых ледниковых вод, называются водно-ледниковыми, или флювиогляциальными. Флювиогляциальные отложения образуются под ледником, на его поверхности и у края ледника. В отличие от аллювиальных отложений, формирующихся в долинах, флювиогляциальные отложения возникают вне пределов долины. Если ледниковые воды попадают в долину, то они уже являются рекой, а ее отложения будут представлять собой аллювий.

Смысл выделения флювиогляционных отложений заключается в том, что образование их тесно связано с деятельностью ледника и откладываются они вне пределов долины.

С8. Опишите процесс образования озерно-ледниковых отложений.

Ответ:

В результате скопления талых ледниковых вод в понижениях поверхности льда или в понижениях рельефа у его края возникают озера. В них откладываются осадки, которые именуются озерно-ледниковыми, или лимногляциальными.

С9. Классификация горных пород: определить принцип классификации, назвать группы горных пород.

Ответ: Современная классификация горных пород основана на их химическом и минеральном составе(по генезису) и на условиях образования(по происхождению). Принято выделять три основных типа горных пород: магматические, осадочные и метаморфические.

С10. Виды вод в горных породах.(определить виды вод в горных породах).

Ответ:

Горные породы содержат различные виды воды.

В настоящее время предложено следующее подразделение видов воды в породах:

I. Вода в форме пара.

II. Физически связанная вода:

1) прочносвязанная (гигроскопическая) вода;

2) слабосвязанная (пленочная) вода.

III. Свободная вода: 1) капиллярная вода; 2) гравитационная вода.

IV. Вода в твердом состоянии.

V. Кристаллизационная вода и химически связанная вода.

С11. Отложения, связанные с источниками подземных вод.(дать определение, объяснить процессы образования отложений).

Ответ: Карбонатная кора (каличе, калькрет) предсталяет собой пласт карбонатных пород, образованных в ходе капиллярного поднятия и последующего испарения грунтовых вод. Такие образования характерны для аридных и субаридных районов, особенно для пустынных областей, подстилаемых карбонатными породами. Мощность таких образований обычно составляет десятки сантиметров – первые метры.

Кремнистая кора (силькрет) – пласт кремнистых (преимущественно халцедон-кварцевых) пород, образующихся в аридных условиях путём поступления к поверхности щелочных вод, богатых кремнезёмом. Мощностью силькрета достигает нескольких метров.

Сульфатная кора – пласт существенно глинистых обычно рыхлых пород, содержащих значительное количество комковатого гипса, а также известь и водорастворимые соли магния, натрия, калия. Образуется при испарении капиллярных вод, связанных с грунтовыми водами, насыщенными сульфатом кальция. Сульфатные коры мощностью до нескольких метров характерны для глинистых пустынь.

С12. Основные структурные элементы литосферы.(назвать основные структурные элементы литосферы) Континенты и океаны Земли.(назвать континенты и океаны)

Ответ: В пределах земной коры  наиболее крупными структурами являются ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ (континентального и океанского типов). Щиты представляют крупные, до тысячи и более километров в поперечнике, площади выхода на поверхность платформенного фундамента. Плиты — области сплошного развития осадочного чехла Материк — обширное пространство суши, омываемое морями и океанами:

Африка

Евразия

Северная Америка

Южная Америка

Антарктида

Австралия .Океаны: Тихий, Атлантический ,Индийский, Северный Ледовитый.

С13. Классификация рельефа. (перечислить группы классификации, дать им характеристику).

Ответ: Различают морфометрическую(формы рельефа по размерам) и генетическую классификацию(происхождение форм рельефа).Морфометрическая классификация:

Мегарельеф(материки, их составные части), макрорельеф(колебания высот от сотен до тысяч метров, равнины, уральские горы), мезорельеф(колебания высот от нескольких десятков метров: балки водоразделы, речные долины), микрорельеф(мелкие формы с колебанием высот до 1м: холмики, блюдца), нанорельеф (мельчайшие формы с разницей высот в несколько десятков сантиметров: кочки, борозды, ямки, бугорки).

С14. Эндогенные факторы образования рельефа.(перечислить эндогенные факторы образования рельефа и объяснить их роль).

Ответ: эндогенные процессы - это проявление внутренних сил Земли, вызывающих тектоническое движение земной коры, землетрясения, образования складок, разломов. Эндогенные процессы создают неровности земной поверхности, а климат влияет на экзогенные процессы, которые стремятся выровнять эти неровности.

С15. Экзогенные факторы образования рельефа (перечислить экзогенные факторы образования рельефа и объяснить их роль).

Ответ: Экзогенные процессы образуют формы рельефа, обусловленные деятельностью поверхностных текучих вод, силами гравитации, деятельностью снега и льда, талых ледниковых вод, морских, озерных и подземных вод, развитием вечной мерзлоты, деятельностью ветра, животных, растений, человек

С16. Генетическая классификация четвертичных отложений (дать определение четвертичные отложения, раскрыть классификационные единицы).

Ответ: отложения образовавшиеся в течении четвертичного периода, выделяются в четвертичную систему. Они широко распространены на всех континентах земного шара и на дне морей и океанов. Четвертичные отложения формируют аккумулятивный рельеф и являются основанием для строительства. Генетические типы могут, в свою очередь, состоять из менее крупных образований-фаций. Фации, в свою очередь, подразделяются еще на более дробные генетические подразделения-микрофации или субфации. Чаще всего фации входят в состав крупных генетически однородных аккумулятивных образований.

С17. Четвертичный период в истории Земли (охарактеризовать начало четвертичного периода на земле).

Ответ: Четвертичный период, или антропоген — геологический период, современный этап истории Земли, завершает кайнозой. Начался 2,588 миллиона лет назад, продолжается по сей день. Это самый короткий геологический период, но именно в нём сформировалось большинство современных форм рельефа  важнейшие из которых —ледниковая эпоха.

С18. Оледенение в четвертичном периоде.(определить периоды оледенения, объяснить влияние оледенения на рельефообразование).

Ответ: Продолжительность четвертичного периода невелика, всего около 2 млн лет, но геологическая история, события этого самого последнего периода в наибольшей степени отразились в современном облике природы. В настоящее время большинство ученых считает, что на территории России прослеживаются следы трех ледниковых эпох в плейстоцене: миндельской (или окской) — ранний плейстоцен; рисской (днепровской с московской стадией) — средний плейстоцен; вюрмской (валдайской) — поздний плейстоцен. Формы рельефа, связанные с ледниковой экзарацией: округлые, сглаженные и отшлифованные ледником холмы - «бараньи лбы», образующие скалистые гряды – сельги. Аккумулятивные образования, связанные с деятельностью ледника – озы, камы - холмы в пределах моренной аккумулятивной равнины, сложенные флювиогляциальными отложениями – слоистыми песками, супесями с ненарушенным залеганием пластов

С19. Элювий, элювиальные отложения, кора выветривания (понятие элювия, элювиальные отложения, кора выветривания).

Ответ: ЭЛЮВИЙ, ЭЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (лат. eluo — вымывать) — продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте своего образования. Элювий накапливается там на горизонтальных или слабонаклонных поверхностях, где ослаблена денудация. Он образует кору выветривания и отличается отсутствием сортировки материала и слоистости. Размер кусков эливия (механический состав) — от глыб до глин. Во многих районах в элювие концентрируются россыпи тех полезных ископаемых, которые заключались в коренных горных породах. К элювиальным рудным отложениям относятся россыпные месторождения вольфрама и золота, сформированные оседанием и обогащением за счет выдувания веществ с меньшей плотностью.

С20. Делювий, пролювий (конусы выноса) (дать понятие – делювий, пролювий,  перечислить  не менее 3-х примеров делювиальных и  пролювиальных отложений).

Ответ: Делювий (делювиальные отложения) - отложения, возникающие в результате накопления смытых со склонов дождевыми и талыми водами рыхлых продуктов выветривания. По составу делювий разнообразен. Делювиальные породы отличаются некоторой сортированностью материала и хорошо выраженной слоистостью. Пролювий (пролювиальные отложения) формируется в горных странах, у подножия гор в результате деятельности временных водных и селевых потоков. Пролювий характеризуется плохой сортированностью, включением крупнообломочного материала.(галька, щебень, гравий)

С21. Озёрные, морские  и болотные отложения (характеристика данных отложений, назвать не менее 3-х примеров озерных, морских и болотных отложений).

Ответ: Озёрные отложения, осадочные образования на дне озёр современных и древних, существовавших в прошлые геологические эпохи. Озёрные отложения относятся к континентальным отложениям,

но в то же время обладают некоторыми признаками, присущими морским отложениям (хорошая сортировка материала, горизонтальная слоистость и др.). Отличительные черты Озёрные отложения: линзовидное залегание, небольшое число остатков специфической фауны и занесённых с берегов остатков растений и животных Морские отложения формируются в результате перемещения береговой линии морей. Как правило, они хорошо сортированы, отличаются слоистостью и всегда засолены. Болотные отложения представлены торфом, иногда в нижней части обогащены илистым или тонкопесчаным материалом. Мощность болотных отложений колеблется от 0,5 до 9 м, в среднем составляя 2-4 м. Водоупором служат моренные суглинки или озерно-ледниковые глины. В речных долинах, в их дельтах, а также на косах они залегают на песчаных аллювиальных или морских отложениях, образуя единый водоносный горизонт.

С22. Аллювиальные (речные отложения).(характеристика аллювиальных отложений, перечислить не менее 3-х примеров аллювиальных отложений).

Ответ: Аллювиальные отложения - [alluvio - нанос, намыв] - 1. Отложения, накапливающиеся в речных долинах в результате сноса и отложения постоянным водным потоком рыхлых продуктов выветривании, а также разрушения горных пород самим потоком. Состоят из обломочного материала различной степени окатанности и сортировки. По крупности зерна Аллювиальные отложения разделяются на галечник, гравий, песок, суглинок, глину. Обычно слоистые, что зависит от периодического изменения силы, скорости, мощности и направления водного потока. Характерна косая слоистость, образование которой обусловлено изменением направления водной струи

С23. Ледниковые (гляциальные), флювиогляциальные (водно-ледниковые)  отложения(охарактеризовать ледниковые и флювиогляционные, привести не менее 3-х примеров ледниковых и флювиогляционных отложений ).

Ответ: Ледниковые отложения - геологические отложения, образование которых генетически связано с современными или древними горными ледниками и материковыми покровами. Подразделяются на собственно ледниковые (гляциальные, или морена) и водно-ледниковые. Собственно ледниковые отложения возникают путем непосредственного оседания на ложе ледника обломочного материала, переносимого в его толще. Слагаются несортированными рыхлыми обломочными горными породами, чаще всего валунными глинами, суглинками, супесями, реже валунными песками и грубощебнистыми породами, содержащими валуны, щебень, гальку. Водно-ледниковые отложения образуются внутри и по периферии ледников из отсортированного и переотложенного талыми водами моренного материала. Ледниковые отложения (моренные и флювиогляциальные) образуются при движении ледников и таянии льда.
Флювиогляциальные отложения создают характерные формы: озы (высокие, узкие валы из песка и гравия), камы (беспорядочно разбросанные холмы из слоистых отсортированных песков, супесей, суглинков с примесью гравия и прослоев глины), зандровые поля (широкие пологоволнистые равнины, расположенные за краем конечных морен).

С24. Биогенные отложения (охарактеризовать  биогенные отложения, привести не менее 3-х примеров биогенных отложений)

Ответ:  биогенные отложения, литологические разности пород, образованные организмами или сложенные их останками (на 30-100%) на месте прижизненного обитания. О.о. широко распрстранены в современных морях и океанах, на континентах образуются в реках, озерах, болотах, где представлены сапропелями, торфом, диатомовыми илами, ракушениками. На участках сущестования бывших подводных биоценозов, часто в массовом количестве отлагались отмершие орган. остатки(тафоценозы), состоящие из групп прикрепленных или не прикрепленных ко дну при жизни известковых, кремнёвых и др. скелетов организмов. Скопления неприкрепленных орган. остатков(желваков, ракушняков, детрита) представляют собой типичные аккумулятивные толщи пассивного заполнения органикой (бентосной, планктонной, нектонной), а ведущие прикрепленный к твердому субстрату образ жизни создавали различные формы наростов на дне и являлись активными строителями (каркасообразователями, цементаторами и улавливателями осадков) органогенных построек(строматолитов, калиптр, биогермов, биостромов, рифов и их массивов).

С25. Полезные ископаемые в различных генетических типах четвертичных отложений(дать характеристику полезным ископаемым, привести 3 примера).

Ответ:  С четвертичными отложениями связаны месторождения многих полезных ископаемых: россыпных (золото, алмазы,касситерит, ильменит и др.), кор выветривания (бокситы, марганец, никель), нерудных строительных материалов (глины, суглинки, пески,галечники, валуны, известняки), торфа, сапропели, бурых углей, природного газа, диатомитов, бобовых железных руд, гажи, солей, лечебных грязей. В районах развития молодого вулканизма встречаются и разрабатываются залежи серы, марганца, известны термальные источники. Всё больше вовлекаются в сферу разработки полезных ископаемых, развитые на морском дне и на шельфе: железо-марганцевые и другие конкреции, а также проявления гидротермальных сульфидных руд. Гравийно-песчаный материал распространен практически повсеместно. Приурочен к озам, камам, конечно-моренным грядам.