МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ СПО ШАХУНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Методическая разработка

Проведение лабораторно-практических занятий в группах по специальности

«Механизация сельского хозяйства»

2014 год

Содержание.

Введение………………………………………………………………….3

- Теоретическая часть…………………………………………………...4

  - Основная форма обучения – урок………………………………………4

  - Структура лабораторно-практических занятий……………………….5

  - Техническое обслуживание………………………………………….....7

  - Критерий оценки лабораторно-практических занятий……………….8

2. Практическая часть…………………………………………………….9

2.1   Цели урока ……………………………………………………………..9

2.2   Тема урока…………………………………………………………….10

2.3   Оснащение урока……………………………………………………..10

2.4   Ход урока………………………………………………………………11

2.5  Приложения……………………………………………………………15

Заключение……………………………………………………………..21

Список литературы……………………………………………………22

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение.

В связи со значительным ростом количества автомобильной и сельскохозяйственной техники в нашей стране в настоящее время вопросу подготовки специалистов по ремонту и обслуживанию машин уделяется повышенное внимание. Растёт количество специалистов, которые исполнительные функции сочетают с функциями управления технологическим процессом. Всё это требует высокой профессиональной подготовки.

Специальностью можно овладеть в разной степени. Степень подготовленности специалиста к тому или иному роду или виду трудовой деятельности называется квалификацией.

Технический прогресс создаёт базу для дальнейшего освобождения рабочего от выполнения малоквалифицированных работ, расширяет функции. Современному рабочему необходимо овладеть уменьями анализировать, обобщать, решать сложные технологические и технические задачи.

В связи с этим перед системой профессионально-технического образования стоят сложные и ответственные задачи. Будущие молодые рабочие за время обучения в техникуме должны приобрести необходимые профессиональные знания, навыки и умения, освоить новую технику и технологию.

В профессионально-технических учебных заведениях процесс обучения делится на относительно самостоятельные, но взаимосвязанные части: теоретическое и производственное (практическое) обучение.

Практическое обучение ставит задачей подготовку студентов к непосредственному осуществлению определённых трудовых процессов, т.е. задачу научить их применять знания на практике, сформировать профессиональные навыки и умения.

Основная цель лабораторно-практических занятий – подготовить студентов к производительному труду, удовлетворяющему общественные и личные потребности.

3

Основная форма обучения – урок.

Процесс практического обучения обеспечивается различными формами обучения. Основной формой обучения является урок. Это основная форма организации учебной работы в техникуме.

Урок является основной формой организации учебной работы в учебных заведениях СПО. Однако лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) имеют свою специфику, выражаемую рядом особенностей по сравнению с теоретическими уроками.

Во-первых, занятия  ЛПЗ имеют большую продолжительность.

Во-вторых, занятия требуют специальной подготовки с точки зрения создания безопасных условий для работы студентов.

В-третьих, само построение занятий, предполагая значительную долю самостоятельности со стороны студентов, требует от преподавателя усиление контроля.

Урок лабораторно-практических занятий – организационная форма, обеспечивающая решение единой задачи всей группы студентов в одинаковых лабораторных условиях.

Выбор той или иной формы организации ЛПЗ зависит от основных факторов, определяющих процесс вооружения студентов профессиональными знаниями, навыками и умениями, их конечной цели и задач, а так же материальных условий.

Лабораторно-практические работы как метод обучения предполагает овладение учащимися навыками и умениями, необходимыми для овладения трудовой деятельности для специальности «Механизация с\х». ЛПЗ отводится важная роль в установлении связей между теоретическими и практическими занятиями, в усвоении на основе самостоятельного наблюдения и анализа различных связей и закономерностей технологического процесса.

Лабораторная работа включает следующие элементы: вводную часть, состоящую из инструктирования студентов о теме и целях данного ЛПЗ, объяснения порядка проведения работы; разделения группы на звенья; объяснение правил пользования инструментом и приспособлениями; показ приёмов выполнения работ; ознакомление с правилами безопасности работы.

В конце беседы преподаватель путём опроса проверяет степень подготовки студентов к выполнению предстоящей работы. В период выполнения ЛПЗ преподаватель наблюдает за работой, консультирует учащихся, предупреждает возможные ошибки. Выполненные работы принимаются и проверяются преподавателем.

В заключительной части занятий подводятся итоги работы звеньев, объявляются оценки за выполненные работы .

4

Структура лабораторно-практического занятия.

Лабораторно-практические работы проводятся по относительно сложным разделам учебной программы. Им отводится важная роль в установлении связей между теоретическим и производственным обучением, в усвоении на основе самостоятельных наблюдений и анализа различных закономерностей и связей технологического процесса.

Лабораторно-практические работы могут охватывать:

- Изучение способов пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами

- Наблюдение и анализ взаимодействия узлов машин и механизмов

- Диагностику неисправностей, настройку и регулировку агрегатов

ЛПЗ могут проводиться фронтально (когда все студенты выполняют одинаковую работу) или в виде практикума (работу выполняют звенья по

4-5 человек по скользящему графику).

Каждый тема учебной программы разделяется на ряд примерно равных по объёму частей материала, в нашем случае: упражнение №1 – Двигатель (ТО системы охлаждения, смазки, питания, ГРМ, КШМ), упражнение №2 – Тормоза (пневматические, гидравлические, пневмо-гидравлические), упражнение №3 – Ходовая часть.

Вводный инструктаж проводится перед началом занятий. Назначение его – подготовить студентов к сознательному выполнению лабораторных работ наиболее рациональными приёмами, предупредить ошибки, обеспечить соблюдение правил техники безопасности. В процессе инструктажа преподаватель использует знания учащихся полученные на уроках теоретического обучения.

При работе используются инструктивные карты, что даёт учащемуся возможность сделать работу по изучению трудовых операций более самостоятельной, следовательно и активной.

Текущий инструктаж – это руководство деятельностью студентов при выполнении ими упражнений. Основной формой проведения текущего инструктажа инструктирование каждого звена в отдельности.

В процессе текущего инструктажа применяются целевые обходы.

Первый обход проводится сразу после вводного инструктажа и расстановки студентов по рабочим местам и носит собой контрольный характер. Преподаватель проверяет знаний целей работ, и техники безопасности.

При втором обходе – выясняет правильность выполнения упражнений.

Заключительный инструктаж проводится в форме активной беседы или сжатой беседы по выполненной работе.

5

Законченные работы анализируются и выставляется оценка.

По мере приобретения студентами знаний, умений и навыков для последующих   ЛПЗ из инструкционных карт постепенно исключаются (как в нашем случае лист2) отдельные пункты и ставятся более сложные задачи – самостоятельно выбрать необходимое оборудование, определить последовательность выполнения работы, подобрать по справочникам требуемые данные. Такая методика проведения работ позволяет не только развивать у студентов самостоятельность, но и вырабатывает инициативу и творческое отношение к изучаемому предмету.

6

Техническое обслуживание.

Своевременное и качественное техническое обслуживание является одним из важнейших факторов поддержания автомобиля, тракторов и сельскохозяйственных машин в технически исправном состоянии и увеличении его межремонтного пробега. Плановое техническое обслуживание позволяет вовремя устранить простейшие неисправности и тем самым предупредить поломки и даже аварии, вовремя устранить недостатки в содержании агрегатов, систем и механизмов и тем самым предупредить появление неисправностей.

Лабораторно-практические занятия по ТО являются завершающим этапом в общем комплексе подготовки механика. Они базируются на знаниях полученных при теоретическом изучении: устройстве материальной части, правилах обслуживания агрегатов, систем и механизмов, основных путевых неисправностях и ёмкостных данных.

Приступая к ЛПЗ студенты должны чётко представлять себе, в чём заключается планово-предупредительная система технического обслуживания и знать, что ТО является профилактическим мероприятием, проводимым по плану после определённого пробега или наработки, а так же усвоить переодичность и виды технического обслуживания.

Задача данных занятий – привить студентам практические навыки по техническому обслуживанию, а так же по обнаружению и устранению путевых неисправностей.

При ТО обычно наряду со смазкой, крепежом и регулировками значительная часть работ состоит в обнаружении и устранении неисправностей и недостатков в содержании агрегатов, систем и механизмов, а так же в выполнении работ по их предупреждению.

Практические навыки приобретённые на занятиях по техническому обслуживанию, студенты закрепляют на занятиях по другим предметам – прежде всего на вождении техники. Под руководством мастеров п\о и инструкторов студенты проводят ТО№2 на используемой технике на занятиях по вождению.

7

Критерий оценки лабораторно-практических занятий

Лабораторно-практические занятия оцениваются по следующим критериям:

- Выполнение работ в полном объёме согласно инструктивной карты;

- Полное соответствие выполненных работ согласно технологического процесса по данному упражнению;

- Правильное выполнение и объяснение упражнений;

- Техническая грамотность в изложении материала.

При соблюдении всех предъявленных требований работа может оцениваться на «отлично».

8

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Цели урока:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: Познакомить учащихся с выполнением ТО №2, диагностированием и регулировками;

РАЗВИВАЮЩАЯ: Сформировать умение работать со справочной литературой, самостоятельно, критически и творчески мыслить;

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: Способствовать вовлечению учащихся в совместную работу, бережному и экономному использованию эксплуатационных материалов.

9

Группа № 410 «Механизация с\х»

Тема программы: «Техническое обслуживание №2 (ТО№2)»

Тема урока: «Техническое обслуживание №2 двигателя, тормозной системы, ходовой части автомобиля»

Тип урока: лабораторно-практическое занятие

Средства обучения:

автомобили: ГАЗ-66, ЗиЛ-130, ЗиЛ-131, учебники, инструктивные карты, комплект щупов, комплект ключей, комплект отвёрток, смазка.

10

Структура урока.

| Элементы внешней структуры урока | Элементы дидактической структуры урока | Содержание урока | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организа-ционно-мотивационный этап | Подготовка учащихся к работе на уроке | Приветствие, проверка присутствующих, разбивка группы на звенья, назначение старших. | 5мин |
|  | Целевая установка | Объявление темы и цели занятий. | 1мин |
|  | Актуализация опорных знаний учащихся | Опрос учащихся по теме «Техническое обслуживание двигателя, тормозной системы, ходовой части», объяснение правил работы с инструментом. | 20мин |
|  | Формирование новых практических умений и навыков деятельности | Объявить содержание отрабатываемого упражнения, указать на что обратить внимание, отметить наиболее характерные ошибки при выполнении упражнения. Расставить по рабочим местам, выдать инструмент | 20мин |
| 2. Организаци- онная деятельность учащихся | 1-й обход | Проверка знания целей, техники безопасности, знание содержания работ, ознакомление с инструктивной картой, указать на недостатки, проинструктировать о порядке выполнения упражнения. | 170мин |
|  | 2-й обход | Проконтролировать правильность выполнения упражнения, регулировок, при необходимости показать пользование приборами, дать контрольное задание. |  |
| 3.Подведение итогов | 3-й обход | Дефектовка и диагностирование выполнения задания учащимися. Заполнение карты задания. Самоанализ учащихся. | 20мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приём инструмента и рабочих мест | Проверить инструмент и чистоту рабочих мест | 5мин |
|  | Анализ деятельности группы | Подвести итоги занятия, объявить о времени очередного занятия, ответить на вопросы. | 30мин |

12

Ход урока

| Содержание деятельности |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Преподавателя | Учащегося |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Подготовка учащихся к работе на уроке |  |  |
| Приветствие, проверка присутствующих, разбивка группы на звенья |  |  |
| - Актуализация опорных знаний и опыта учащихся |  |  |
| Формулировка вопроса, коррекция знаний учащихся: |  |  |
| а) назвать тепловой зазор между клапаном и коромыслом | дать ответ | эталон 1 (лист 1) |
| б) в чём принципиальное отличие установки в.м.т ГАЗ-66 от ЗиЛ-131 | дать ответ | эталон 1 (лист 1) |
| в) чем отличается тормозная система ГАЗ-66 от ЗиЛ-130 | дать ответ | эталон 1 (лист 1) |
| г) назовите остаточную высоту протектора | дать ответ | эталон 1 (лист 1) |
| - Формирование новых знаний и способов деятельности учащихся |  |  |
| Сообщение о содержании упражнения | Запоминание содержания работ по упражнению | Преобдадает деятельность преподавателя по объяснению правильного выполнения задания |
| - Формирование умений и навыков учащихся |  |  |
| Выдача инструктивных карт (лист5), заданий (лист 2) | Выполнение операций согласно карты задания. Пользование справочной литературой и учебниками для поиска технических. Самоконтроль этапов работы. Самоанализ качества выполненной работы с помощью специальных приспособлений. | Формирование знаний, умений и навыков регулировки ГРМ, тормозов, ходовой части автомобилей. |
| - Подведение итогов урока. |  |  |
| Проанализировать занятие, указать на допущенные ошибки, объявить тему очередного занятия, дать домашнее задание. | Запись домашнего задания (лист 3) | Домашнее задание направлено на закрепление изученного. |

14

ПРИЛОЖЕНИЕ

приложение лист 1

Эталон ответа

- Между клапаном и коромыслом должен свободно проходить щуп толщиной 0.25мм, а щуп толщиной – 0.30мм в натяг;

- После нахождения такта сжатия в 1-м цилиндре на автомобиле ГАЗ-66  требуется совместить метку на маховике коленчатого вала с меткой на картере сцепления, а на автомобиле ЗиЛ-131 нужно совместить метку на шкиве с указателем в.м.т. на гребёнке;

- Автомобиль ГАЗ-66 имеет гидравлическую систему тормозов, а автомобиль ЗиЛ-130 пневматическую систему тормозов;

- Остаточная высота протектора допускается:

а) легковой автомобиль – 1.6мм;

б) грузовой автомобиль – 1.0мм;

в) автобус                        – 2.0мм;

г) мопед или мотоцикл – 0.8мм.

15

приложение лист 2

Карта-задание.

Выполнить техническое обслуживание № 2 (регулировки: ГРМ, тормозной системы, ходовой части автомобиля). Заполнить карту задание.

16

приложение лист 3

Домашнее задание.

Подготовить ответы на вопросы связанные с техническим обслуживанием №2 двигателя, тормозной системы, ходовой части трактора.

17

приложение лист 5

Инструктивная карта

Техническое обслуживание №2 ходовой части

| Упражнение №3 Демонтаж и монтаж шин | цель: получить практические навыки самостоятельно выполнять демонтаж и монтаж шин |
| --- | --- |
| материальное обеспечение: автомобиль ЗиЛ-130, ключи гаечные 17,19,22, молоток, монтажная лопатка, отвёртка, кувалда. |  |
| Последовательность выполнения упражнения |  |
| Разборка колеса | Сборка колеса |
| - Снять колесо, выпустить воздух из камеры - Вставить прямую лопатку с плоским концом между бортовым кольцом и покрышкой и отжать борт покрышки вниз - В образовавшийся зазор между бортовым кольцом и покрышкой вставить лопатку с кривым захватом - Лопаткой с кривым захватом отжать борт покрышки вниз - Передвигаясь по окружности обода и отжимая борт покрышки с помощью обеих лопаток, снять борт покрышки с конической полки замочного кольца - Вставить лопатку с плоским кольцом в прорезь на замочном кольце и отжать его из замочной канавки - Лопаткой с кривым захватом приподнять замочное кольцо вверх - Завести конец прямой лопатки под торец замочного кольца выжимать кольцо пока оно не выйдет из замочной канавки обода - Снять замочное кольцо (запрещается вытаскивать его руками) - Снять бортовое кольцо - Перевернуть колесо, вынуть обод из шины. | - Положить шину на обод колеса - Приподнять шину со стороны вентиля и надеть её противоположную шину на обод - Надеть бортовое кольцо - Вставить замочное кольцо частью противоположной разрезу, в замочную канавку - Вдавить ногами замочное кольцо до полной его посадки в замочную канавку - Поставить колесо и подкачать камеру до давления 0.6 кГ\кв.см 7. Заправить замочное кольцо под борт покрышки ударами молотка по наружному скосу замочного кольца - Довести давление воздуха до нормы (передние колёса – 3.5кГ\кв.см, задние – 5.3кГ\кв.см) 19 |

20

Заключение.

В нашей стране исторически сложилось, что крупные преобразования школы шли вслед за коренными реформами в обществе.

Вот и в профессиональной подготовке квалифицированных кадров стали отказываться от старых догм и иллюзорной профессиональной подготовки вообще. Основой в будущей экономике будет рынок, и он уже сейчас диктует необходимость в переориентации подготовки современных специалистов на уровень и качество, которые востребованы обществом

Применение приёмов способствующих развитию самостоятельности на лабораторно-практических занятиях обеспечивает качество профессиональной подготовки  по специальности «Механизация сельского хозяйства». Мониторинг качества, проведённый в ГОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум» по итогам II семестра 2013\14учебного года свидетельствует, что качество подготовки  по ЛПЗ «Технического обслуживания и ремонта машин» соответствует 87%.

Последовательность описанного проведения лабораторно-практического занятия способствует повышению качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, способных грамотно и эффективно трудиться. При использовании передовой техники и технологии обеспечиваются в настоящее время наиболее высокие экономические и социальные показатели.

(приложение 4)

Лабораторно-практические занятия позволяют будущему механизатору научиться грамотно читать технологические карты и другую документацию, а так же решать вопросы по техническому обслуживанию деталей, узлов и агрегатов машин и механизмов.

21

Список литературы.

- Боровских Ю.И., Буралев Ю.В., Морозов К.А., Никифоров В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. М., Высшая школа. 1988

- Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. М., АКАДЕМИЯ. 2007

- Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. М., АКАДЕМИЯ. 2008

- Кураев А.В., Семенков П.Л. Автомобиль ЗиЛ-130 и его модификации. М., Маниностроение. 1986

- Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. М., АКАДЕМИЯ. 2007

- Родичев В.А. Грузовые автомобили. М., АКАДЕМИЯ. 2002

- Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М., АКАДЕМИЯ. 2007

- Сабодахо С.В. Производственное обучение. М., АКАДЕМИЯ. 2008