Буртовая Людмила Владимировна

ГБПОУ СККПЛ

Преподаватель спец. дисциплин

Материалы

для проведения    срезовой контрольной работы

по ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве

МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования

по профессии: 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства

форма проведения: тестовый контроль

Пояснительная записка.

Профессиональный модуль ПМ.О1. Выполнение механизированных работ в растениеводстве,

МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования   имеют профессиональную направленность.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

уметь:

-самостоятельно выполнять  агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе  тракторов основных марок, зерновыми и специализированными комбайнами  в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства;

- комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения агротехнических работ в  сельском хозяйстве;

-выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

-перевозить грузы  на  тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление  на них перевозимого груза;

-самостоятельно выполнять  работы средней сложности по  периодическому техническому обслуживанию  тракторов и  агрегатируемых  с ними  сельскохозяйственных машин,  зерновых и  специализированных  комбайнов с применением  современных средств технического обслуживания;

-выявлять несложные  неисправности  тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению;

-выполнять под руководством работы  по  подготовке  на хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

-оформлять первичную документацию;

знать:

-правила выполнения  агротехнических и агрохимических  работ  машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники  и интенсивных технологий производства;

-методы и приемы  выполнения этих работ;

-устройство, принцип действия и регулировки  тракторов  основных марок;

-принцип действия,  устройство,  технические и технологические  принципы регулировки сельскохозяйственных машин;

- правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и  животноводстве;

-средства и виды  технического обслуживания  тракторов и сельскохозяйственных машин;

- -правовые и организационные  основы охраны труда;

-правила гигиены и производственной санитарии;

- требования техники  безопасности  и правила пожарной  безопасности  при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах.

Профессиональный модуль ПМ.О1 Выполнение механизированных работ в растениеводстве,

МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин изучается на2 - 3 курсе. Программа предусматривает по МДК01.2 - экзамен. По программе МДК01.02.обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -476часов, на момент проведения контроля дано 274 (98) часа. ( 3-курс)

| №п/п | Темы | Количество часов |  |  | В т.ч контрольных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | теоретических | практических |  |
|  | Второй курс |  |  |  |  |
| ПМ.О1 Выполнение механизированных работ в растениеводстве |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин | 274 | 154 | 120 | 5 |
| 1 | Устройство двигателей тракторов ДТ-75, МТЗ-80 |  | 64 | 30 | 3 |
| 2 | Шасси тракторов ДТ-75, МТЗ-80. |  | 36 | 60 | 2 |
| 3 | Электрооборудование тракторов ДТ-75 и МТЗ-80. |  |  | 30 |  |
| 4 | Система ТО. Ремонтная база. |  | 37 | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 48 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | экзамен |  |  |
|  | Третий курс |  |  |  |  |
|  | МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин | 202 | 82 | 120 | 3 |
| 1. | .Двигатель СМД-62 трактора Т-150К |  | 23 | 30 | 1 |
| 2. | Техническое обслуживание двигателя СМД-62 |  | 17 | 30 | 1 |
| 3. | Шасси. Трансмиссия трактора Т-150К |  | 28 | 60 | 1 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | экзамен |  |  |
|  |  | 476 |  |  |  |

Контролируемые темы приведены в объектах контроля.

Шкала оценивания:

КУ=ш/п,

где: m - количество выполненных существенных операций,

п - общее количество существенных операций.

КУ<0,7 - «2»

0,7<КУ<0,8 - «3»

0,8<КУ<0,9 - «4»

0,9<КУ<1 - «5»

Срезовая  контрольная работа

по профессии:  35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства    курс 3.

Содержание срезовой работы.

| №п/п | Наименование предмета | Количество существенных операций. |  |  |  | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1- вариант |  | 2- вариант |  |  |
|  |  | Кол-во вопросов | Кол-во операций | Кол-во вопросов | Кол-во операций |  |
| 1. | МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования | 10 | 39 | 10 | 39 |  |
| Итого: 39\39 |  |  |  |  |  |  |

Объекты контроля.

| №п/п | Наименование предмета | № воп-роса | Контролируемые темы | Уровень усвоения | Количество существенных операций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | МДК 01. 02. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Трансмиссия тракторов. КПП трактора Т-150К Муфта сцепления Т-150К КПП трактора Т-150К Ведущий мост трактора Т-150К Рулевое управление Т-150К Тормозная система трактора Т-150К. Рабочее оборудование трактора Т-150К. Электрооборудование трактора Т-150К. Система технического обслуживания трактора Т-150К. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 4 4 5 5 5 4 1 4 4 | 3 4 3 6 5 6 4 1 4 3 |

Срезовая контрольная работа

по предмету: МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования      курс 3

вариант -1

1) Вставьте пропущенные слова:

Трансмиссия  состоит из агрегатов, передающих их вращающий _________,  от двигателя  _________ колесам и изменяющих этот момент  и частоту их  __________по величине  и  направлению

2)Укажите основные неисправности  КПП при самопроизвольном переключении передач

или включении двух передач одновременно.

1- неправильно отрегулирован механизм блокировки.

2 -ослабли болты крепления вилок переключения передач.

3 -поломана пружина фиксатора механизма переключения передач.

4- изношен фиксатор и поломана пружина.

3)	Перечислите основные неисправности муфты сцепления,  если муфта сцепления
«пробуксовывает».

4). Какими позициями на рисунке  КПП обозначены:

1— ползун; 2 — планка; 3— рычаг переключения передач; 4— фиксаторы; 5 — вилки.

5) Выберите  наиболее вероятные  причины  возникновения неисправности ведущих мостов, когда  подтекает масло в ведущем мосту трактор  Т-150К

1-нет свободного хода рычагов управления;

2-ослабла пружина тормоза солнечной шестерни;

3-ослабло крепление  составных частей  ведущего моста.

4-повреждена прокладка  или уплотнение;

5-мало масла в корпусе.

6)Укажите детали  рулевого управления трактора Т-150К под номером 1,30,13,15,25,

7) Вставьте пропущенные слова:

Пневматическая система трактора  Т-150К обеспечивает работу пневматического привода ________ трактора и прицепа, оборудованного  однопроводной  системой __________ привода, стеклоочистителей и   и механизма  выключения   ________ сцепления, а также , сжатый воздух используется для накачивания______.

8).С какими  тракторами  агрегатируется  2-х точечная система навески трактора Т-150К?

9)Укажите под какими номерами на схеме находятся:

-компрессор;

-комбинированный кран;

-пневматические баллоны4

-предохранительный клапан;

10)Перечислите основные причины неисправности  трактора,    в зависимости от   дымности отработанных газов  ( черный дым).

Срезовая контрольная работа

по предмету: МДК 01. 02. Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования      курс 3

Вариант 2

1) Вставьте пропущенные слова:

Сцепление – это механизм, который служит для _________разъединения  двигателя  и _________при переключении передач и плавного их  __________при трогании  трактора с места.

2)Укажите основные неисправности  КПП   трактора  ДТ-75М при  затрудненном переключении передач:

1-сцепление «ведет», тормозок не останавливает первичный вал;

2-нарушена  регулировка механизма блокировки;

3-ослабли болты крепления вилок переключения передач;

4-поломана кулиса;

3)	Перечислите основные неисправности муфты сцепления,  если муфта сцепления
«пробуксовывает».

4) Какими позициями на рисунке  КПП  трактора ДТ-75М обозначены:

1 — ведущий (первичный)) вал;

2— рычаг переключения передач;

3 — вилки;

4— каретка шестерен 3 и 4 передач;
 5 — ведомые шестерни;

6 — фиксаторы.

5) Выберите  наиболее вероятные  причины  возникновения неисправности ведущего моста трактора Т-150К, если   идет  чрезмерный  нагрев корпуса  ведущего моста:

1-не отрегулирован механизм  управления  остановочными тормозами;

2-замаслены накладки лент остановочными тормозами;

3-нарушен зазор в конических роликовых подшипниках  или между коническими  шестернями;

4-мало масла в корпусе;

5-изношены фрикционные накладки дисков муфты.

6). Какими позициями на рисунке рулевого управления трактора Т-150К обозначены;

1-сошка рулевого управления;

2-предохранительный клапан;

3-масляный фильтр.

4-шток силового цилиндра;

5-масляный насос;

6-силовой цилиндр;

7) Вставьте пропущенные слова:

Пневматическая система трактора  Т-150К обеспечивает работу ______--привода тормозов трактора и  _______, оборудованного  однопроводной  системой пневматического________, стеклоочистителей и   и механизма  _________муфты сцепления, а также , сжатый воздух используется для накачивания шин.

8) .С какими  тракторами  агрегатируется  3-х точечная система навески трактора Т-150К?

9). Укажите на схеме узлы и детали под номерами:1,13,14,5.

10). Перечислите основные причины неисправности  трактора,    в зависимости от   дымности отработанных газов  ( белый дым).

Эталон ответов  1-варианта.

1)момент

ведущим

вращения

2)+

+
   +

+

3) )-нет свободного хода педали сцепления; 						(1)

- износ фрикционных  накладок ведомых дисков; 					(1)

-усадка или поломка нажимных пружин;						(1)

- замаслены фрикционные накладки; 							(1) Р=4

4)1-2

2-3

3-5

4-7

5-8

5)1-

2-

3+

4+

5-

6) 1-колесо рулевого управления;

30-Масляный насос;

13 – силовой цилиндр;

15- сошка рулевого управления;

25-золотник;

7) тормозов

пневматического

муфты

шин

8)плуг

9) 4 -компрессор;

10-комбинированный кран;

7-пневматические баллоны;

13-предохранительный клапан

10) -неполное сгорание топлива  ввиду  неправильной установки  распределительных шестерен;

- недостаточная  подача топлива;

- заедает игла распылителя  или закоксованы отверстия  распылителя ;

-неправильно установлен угол опережения подачи топлива;

Эталон ответов II-варианта

1)-кратковременного;

-трансмиссии;

-соединения;

2)+

+

-

-

3)нет свободного хода педали сцепления;

-износ фрикционных накладок ведущих дисков;

- коробление ведомых дисков;

4)1-1

2-5

3-8

4-9

5-12,13

6-7

5) 1 –

2 -

3-нарушен зазор в конических  подшипниках;  нарушен зазор между коническими  шестернями;

4-мало масла в корпусе;

5--

6)1-15

2-3

3-6

4-12

5-30

6-13

7)пневматического

прицепа

привода

выключения

8)с широкозахватными агрегатами;

9)1-тормозная камера;

13-предохранительный клапан;

14-манометр;

5-регулятор давления.

10)-двигатель не прогрет;

-попадание воды в цилиндр;

-нарушен зазор между  торцом стержня  клапана и бойком коромысла;