Стрельцова Наталья Васильевна

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) Федерального государственного Автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский Федеральный университет им.В.И.Вернадского» п.г.т.Советский

Преподаватель спецдисциплин

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

по предмету:

«ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ»

для студентов второго курса 21 группы

отделение «Строительство обслуживания и ремонт ГМС»

Модуль №2

1. Передвижение водяного пара в горных породах в зимнее время происходит

- снизу вверх

- сверху вниз

2. Передвижение водяного пара в горных породах в летнее время происходит

- снизу вверх

- сверху вниз

3. Закончите предложение. Вода в гидросфере находится в беспрерывном движении, образуя, так называемый…

4. Большая часть воды, которая испарилась из поверхности океана, возвращается снова в океан в виде осадков, осуществляет

- малый круговорот

- внутренний круговорот

5. Некоторая часть воды, испаряясь с суши, переносится вглубь материка, выполняя

- малый влагооборот

- внутренний влагооборот

6. Гранулометрический состав выражает содержание в рыхлой породе частиц различных фракций

- весовое

- процентное

7. Общий объем всех пустот в горной породе – это…

- скважность

- пористость

8. Отношение объема всех пустот в горной породе по всему объему породы – это…

- пористость

- коэффициент пористости

9. Отношение объема пустот к объему твердой фазы породы – это…

- пористость

- коэффициент пористости

10. Отношение массы воды к массе скелета породы в данном объеме, выраженное в процентах – это…

- влажность

- влагоемкость

- водоотдача

11. Влажность, выраженная по отношению к массе абсолютно сухой породы – это…

- весовая влажность

- относительная влажность

- объемная влажность

12. Отношение массы воды в породе к объему пор – это…

- весовая влажность

- относительная влажность

- объемная влажность

13. Отношение объема воды, находящейся в порах, к объему всей породы, выраженное в процентах – это…

- весовая влажность

- относительная влажность

- объемная влажность

14. Способность вещества поглощать и удерживать определенное количество влаги, выражаемое в весовых или объемных единицах – это…

- влажность

- влагоемкость

- водоотдача

15. Влажность породы, соответствующая максимальному содержанию в ней физически связанной воды – это…

- влагоемкость капилляра

- влагоемкость максимальная молекулярная

- влагоемкость полная

16. Влажность породы, соответствующая заполнению капиллярных пустот водой – это…

- влагоемкость капилляра

- влагоемкость максимальная молекулярная

- влагоемкость полная

17. Максимальное количество воды, удерживаемое породой при полном ее насыщении водой – это…

- влагоемкость капилляра

- влагоемкость максимальная молекулярная

- влагоемкость полная

18. Способность пород, насыщенных водой, отдавать гравитационную воду – это…

- влажность

- влагоемкость

- водоотдача

- водопроницаемость

19. Свойство горных пород пропускать через себя воду вследствие наличия трещин, пор и других пустот – это…

- влажность

- влагоемкость

- водоотдача

- водопроницаемость

20. Какое физическое свойство подземных вод зависит от глубины залегания водоносного пласта, географической широты, наличия вулканических очагов и изменяется в широких пределах

- прозрачность

- цвет

- вкус

- температура

21. Какое физическое свойство подземных вод зависит от растворенных в них веществ и взвешенных частиц минерального и органического происхождения

- прозрачность

- цвет

- вкус

- температура

22. Какое физическое свойство подземных вод обуславливается присутствием в них взвешенных тонкодисперсных и коллоидных частиц минерального и органического происхождения

- прозрачность

- цвет

- вкус

- температура

23. Какое физическое свойство подземных вод зависит от содержания в них растворенных минеральных и органических соединений

- прозрачность

- цвет

- вкус

- температура

24. Какое физическое свойство подземных вод проявляется благодаря присутствию в ней некоторых соединений

- вкус

- запах

- цвет

25. Сколько элементов периодической системы Д.И. Менделеева обнаружено в природных водах в растворенном виде

- 50

- 80

- 100

26. Закончите предложение. Разрушающее воздействие подземных вод на бетоны и металлические конструкции называют…

27.В каких единицах определяется цвет подземных вод

- баллах

- градусах

28.При какой цветности вода считается удовлетворительной

- 35

- 21

- не выше 20

29. При какой цветности подземные воды могут использоваться для водоснабжения

- не выше 20

- до 35

- свыше 35

30. В каких единицах определяют мутность

- баллах

- градусах

- в миллиграммах примесей на литр воды

31. При какой температуре определяют вкус подземных вод

- 10°

- 20°

- 30°

32. В каких единицах оценивают вкус

- баллах

- градусах

33. Сколько основных вкусов Вы знаете и какие…

34. Как называются оттенки вкуса….

35. В каких единицах оценивается запах

- баллах

- градусах

36. Какое физическое свойство подземных вод зависит от количества растворенных в ней солей и t?

- плотность

- электропроводность

- вкус

37. Какое физическое свойство подземных вод зависит от количества и состава растворенных в воде солей

- плотность

- электропроводность

- вкус

38. Особое свойство воды, обусловленное присутствием в воде солей кальция и магния – это…

- активная реакция воды

- жесткость воды

39. Что обусловлено наличием в воде щелочи натрия, бикарбоната и карбоната натрия

- жесткость воды

- щелочность воды

40. В каких единицах выражается щелочность воды

- мг.экв/л

- эманах

- кюри на литр

41. В каких единицах количественно выражается содержание в воде радиоактивных веществ

- мг

- мг.экв/л

- кюри на литр

- эманах

- микрокюри на литр

42. Подземные воды, которые залегают на сравнительно небольшой глубине от поверхности, на первом выдержанном водоупорном слое – это…

- верховодка

- грунтовые воды

- артезианские воды

43. Подземные воды, залегающие наиболее близко к земной поверхности и имеющие ограниченное распространение – это…

- верховодка

- грунтовые воды

- артезианские воды

44. Напорные воды, залегающие на значительной площади между слоями водонепроницаемых пород – это…

- верховки

- грунтовые воды

- артезианские воды

45. Какая зона характеризуется тесной связью с атмосферой

- зона аэрации

- зона насыщения

46. Слой грунта, все поры которого заполнены водой – это…

- зона аэрации

- зона насыщения

47. Какие подземные воды нередко служат причиной переувлажнения почв

- верховодки

- грунтовые воды

- артезианские воды

48. Для каких подземных вод характерны сезонные колебания уровня в зависимости от количества атмосферных осадков, испарения и других факторов

- верховодки

- грунтовые воды

- артезианские воды

49. Для каких подземных вод характерна небольшая мощность, обычно не превышающая 1-2 м

- верховодки

- грунтовые воды

- артезианские воды

50. Незначительные запасы воды и легкая загрязняемость не позволяют использовать воды для постоянного водоснабжения более или менее крупных объектов, о каких водах идет речь?

- грунтовые

- артезианские

- верховодка

51. Пласт породы, содержащий грунтовую воду, называется

- водоносным пластом

- водоупором

- водоносным горизонтом

52. Водонепроницаемая порода, подстилающая водоносный горизонт называется

- водоносным пластом

- водоупорным ложем

- водоупором

53. Поверхность грунтовых вод называется

- зеркалом

- скатертью

- областью

54. Расстояние по вертикали поверхности грунтовых вод до водоупорного ложа называется

- мощностью

- напором

55. Как называют площадь, где водоносный горизонт выходит на поверхность земли и подземные воды вытекают из водоносного слоя

- область  питания

- область распространения

- область дренирования

- область разгрузки

56. Какие воды нередко вызывают избыточное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы

- верховодка

- грунтовые воды

- артезианские воды

57.Какие воды причиняют иногда немало неприятностей строителям (приходится бороться с притоком воды в котлованы, выемки и траншеи, что осложняет и удорожает строительные работы)

- верховодка

- грунтовые воды

- артезианские воды

58. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми отметками зеркала грунтовых вод

- изобара

- изотерма

- гидроизогипса

59. Уровень и количество (запасы) подземных вод, а также их химический состав и физические свойства, изменяющиеся во времени, называются

- балансом

- режимом

60. Какие мероприятия приводят к подъему уровня грунтовых вод

- фильтрация воды из каналов

- создание водохранилищ

- откачка воды из колодцев, шахт, рудников, скважин

- осушение земель

- избыточное орошение

61. Какие мероприятия приводят к понижению уровня грунтовых вод

- фильтрация воды из каналов

- создание водохранилищ

- откачка воды из колодцев, шахт, рудников, скважин

- осушение земель

- избыточное орошение

62. Межпластовые безнапорные воды относятся к

- грунтовым водам

- артезианским водам

63. Межпластовые напорные воды относятся к

- грунтовым водам

- артезианским водам

64. Линии, соединяющие на карте точки с одинаковыми отметками пьезометрического уровня, называется…

65. Уровень, до которого вода поднимается в скважине, вскрывающей напорный водоносный горизонт, называется…

66. Расстояние по вертикали от кровли водоносного горизонта до пьезометрического уровня, называется….

67. Артезианские воды могут быть причиной заболачивания земель?

- могут

- не могут

68. Режим артезианских вод

- изменяется

- не изменяется

- почти не изменяется

69. Химическое растворение горных пород в земной коре или на ее поверхности называется

- карст

- суффозия

70. Закончите фразу. Естественные выходы подземных вод на дневную поверхность, называют…

71. Источники характеризуются непостоянным режимом – в течении года они образуют два максимума расходов (весенний и осенний) и два минимума (летний и зимний) – это…

- нисходящие

- восходящие

72. Режим источника характеризуется постоянством напора, дебита, химического состава и температуры воды – это…

- нисходящие

- восходящие

73. Движение подземных вод, при котором уровни и все другие элементы водного потока, являются постоянными во времени ,считается

- установившимся

- неустановившимся

74. Движение подземных вод, при котором, уровни воды в одних и тех же точках,изменяются во времени, считается..

- установившимся

- неустановившимся

75. Горная выработка, вскрывающая водоносный горизонт от кровли до подошвы называется

- совершенной

- несовершенной

76. Горная выработка, вскрывающая водоносный горизонт, и не доходит до водоупора называется

- совершенной

- несовершенной

77. Кратковременные, сезонные, многолетние и вековые изменения уровней и напора, расходов, химического, газового и бактериологического состава, минерализации, температуры и других качественных и количественных показателей параметров подземных вод, называется…

- баланс

- режим

78. Соотношение за определенный период времени между суммой приходных и расходных количеств воды называется

- баланс

- режим

79. Какое из загрязнений подземных вод самое серьезное и трудно устранимое?

- механическое

- химическое

- бактериальное

- радиоактивное

80. Основными расходными элементами (составляющими) баланса грунтовых вод являются:

- атмосферные осадки

- орошение

- подземный приток

- испарение с зоны аэрации

- транспирация воды растительностью

- подземный отток

- водозаборы и дренирующие сооружения

81. Основными приходными элементами (составляющими) баланса грунтовых вод являются:

- атмосферные осадки

- орошение

- подземный приток

- испарение с зоны аэрации

- транспирация воды растительностью

- подземный отток

- водозаборы и дренирующие сооружения

82. Объем воды в водоносном горизонте, способный вытекать из него под действием силы тяжести – это…

- искусственный запас

- естественный запас

- эксплуатационный запас

83. Запас подземных вод образующийся в водоносном горизонте за счет орошения, фильтрации воды из каналов, затопления территорий талыми и дождевыми водами или в результате строительства водохранилищ, называется…

- искусственный запас

- естественный запас

- эксплуатационный запас

84. Количество воды, которое может быть взято из водоносного горизонта рациональными в технико–экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требования в течение всего расчетного срока водопотребления – это…

- искусственный запас

- естественный запас

- эксплуатационный запас

85. Сколько зон санитарной охраны должен иметь водозабор подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения

- 2

- 3

- 5

86. Как называется первая зона санитарной охраны

- зона ограничений

- зона строгого режима

87. Как называется вторая зона санитарной охраны

- зона ограничений

- зона строгого режима

88. Какому загрязнению наиболее подвержены грунтовые воды

- бактериальное

- химическое

- механическое

- радиоактивное

89. Процесс выноса частиц породы, водой, вызывающей оседание поверхности земли называется

- карст

- суффозия

90. Пользуясь схемой деления подземных вод, укажи:

- водоупор

- межпластовые воды

- зеркало грунтовых вод

- зона аэрации

- грунтовые воды

- верховодка

- почвенные воды

91.Наука о подземных водах,изучает их происхождение,условия залегания,законы движения,режимы,физические свойства и химический состав,взаимосвязи с твердыми минералами,с атмосферными и поверхностными водами,их хозяйственное значение,называется….

92.Полный климатический водообмен в атмосфере происходит в среднем за

А) 9-10 суток

Б) неделю

В) месяц

93.Наука,изучающая подземные воды Земли-это….

А)  гидрология

Б)   гидрогеология

В)   гидрометрия

Ответы №2

  - а

  - б

  - кру-говорот воды в природе

  - а

  - б

  - б

  - а

  - а

  - б

  - а

  - а

  - б

  - в

  - б

  - б

  - а

  - в

  - в

  - г

  - г

  - б

  - а

  - в

  - б

  - б

  - агрессивностью

  - б

  - в

  - б

  - в

  - б

  - а

  - горький, кислый, сладкий, соленый

  - привкусами

  - а

  - а

  - б

  - б

  - б

  - а

  - в,г,д

  - б

  - а

  - в

  - а

  - б

  - а

  - а

  - а

  - в

  - а.в

  - б.в

  - а,б

  - а

  - в,г

  - б

  - б

  - в

  - б

  - а,б,д

  - в,г

  - а

  - б

  - гидроизопьезами

  - пьезометрическим

  - напором

  - а

  - в

  - а

  - источниками, родниками, ключами, криницами

  - а

  - б

  - а

  - б

  - а

  - б…

  - б

  - а

  - б

  - г,д,е,ж

  - а,б,в

  - б

  - а

  - в

  - б

  - б

  - а

  - б

  - б

  - е,г,д,ж,в,б,а

91.гидрогеология

92.   а

93.  б