Иванова Инга Александровна

ГАПОУ МО " Оленегорский горнопромышленный колледж"

Преподаватель

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

по МДК03.01

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

# ДЛЯ ПРОФЕССИИ НПО 270839.01

# МОНТАЖНИК САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ,

# ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  И ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 1.

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Вариант №1

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валиком называется: - Металл сварного шва, наплавленный за один проход; - Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход; - Металл сварного шва, переплавленный за два прохода; | b | 1 |
| 2. | Сварным швом называют: - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного клея; - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформацией присадочного металла; - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла; | c | 1 |
| 3. | Стыковой шов это: - Сварной шов таврового соединения; - Сварной шов стыкового соединения; - Сварной шов углового соединения; | b | 1 |
| 4. | Угловой шов это: - Сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединения; - Сварной шов нахлесточного соединения; - Сварной шов таврового соединения; | a | 1 |
| 5. | Непрерывный шов это: - Сварной шов с равномерными промежутками по длине; - Сварной шов без промежутков по длине; - Сварной шов с не равномерными промежутками по длине; | b | 1 |
| 6. | Прерывистым швом называется: - Сварной шов с промежутками по длине; - Сварной шов без промежутками по длине; - Сварной шов с равномерными промежутками по длине; | с | 1 |
| 7. | Цепным прерывистым швом называют: - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого; - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены против сваренных участков шва с другой стороны; - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне расположены против сваренных участков шва с другой стороны; | a | 1 |
| 8. | . Многослойный шов это: - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя; - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено максимум в два слоя; - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено минимум в два слоя; | c | 1 |
| 9. | Корень шва это: - Часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности; - Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности; - Часть сварного шва, расположенная в последнем слое; | b | 1 |
| 10. | Подварочный шов это: - Наибольшая часть двухстороннего шва; - Наименьшая часть двухстороннего шва; - Наименьшая часть одностороннего шва | b | 1 |
| 11. | Для чего при разделке металла на кромках оставляют притупление? - Для обеспечения провара корня - Для увеличения объема сварочной ванны - Для предотвращения прожогов | c | 1 |
| 12. | Какую дугу называют сварочной? - Электромагнитное излучение большой плотности - Столб газоразрядной плазмы - Электрический разряд | b | 1 |
| 13. | При прямой полярности: - (-) на электроде, (+) на изделии - (+) на электроде, (-) на изделии | a | 1 |
| 14. | Возбуждение сварочной дуги производится: - Твердым прикосновением электрода с поверхностью заготовки - Резким толчком заготовки электродом - Постукиванием или легким касанием электрода заготовки | c | 1 |
| 15 | Основное покрытие электрода обозначается буквой: - А - Б - Р | b | 1 |

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Электроды с тонким покрытием обозначаются буквой: - М - Д - Г | a | 1 |
| 17. | Какая цифра должна стоять в обозначении электродов для сварки во всех пространственных положениях? - 2 - 3 - 1 | c | 1 |
| 18. | К каким типам электродов предъявляют повышенные требования по ударной вязкости? - Э50А - Э50Б - Э50 | a | 1 |
| 19. | Для сварки на переменном токе используют электроды: - АНО-9 - МР-3 - УОНИИ-13/55 | a | 1 |
| 20. | Что обозначает цифра «2» в обозначении электродов? - Для сварки во всех пространственных положений, кроме вертикального «Сверху- вниз» - Для сварки в нижнем положении - Во всех пространственных положениях | a | 1 |
| 21. | Для сварки легированных сталей используют электроды типа: - Э42А - Э70 - Э12Х13 | c | 1 |
| 22. | Для чего используется обратный провод? - Для соединения электрода с источником питания - Для соединения изделия с источником питания - Для соединения электрода с изделием | b | 1 |
| 23. | Как выполняется плавное регулирование силы тока в трансформаторе? - Путем изменения расстояния между обмотками - Не регулируется - Путем изменения соединений между катушками | a | 1 |
| 24. | Для однопостовых сварочных трансформаторов U холостого хода не должно превышать: - 60-70В - 80-90В - 110-120В | b | 1 |
| 25. | Номинальные сварочный ток и напряжение источника питания — это: - максимальные ток и напряжение, которые может обеспечить источник - напряжение и ток сети, к которой подключен источник питания - ток и напряжение, на которые рассчитан нормально работающий источник | c | 1 |
| 26. | Выпрямители имеют маркировку: - ВД - ТД - ВТД | a | 1 |
| 27. | Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители: - Сварка постоянным током - Сварка переменным током - Сварка в полевых условиях | a | 1 |
| 28. | При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока по сравнению со сваркой в нижнем положении должна быть: - увеличена на 5-10% - уменьшена на 5-10% - не изменяться | b | 1 |
| 29. | Как влияет увеличение напряжения на размеры и форму шва? - Увеличивает глубины провара - Увеличивает ширину шва - Уменьшает ширину шва | a | 1 |
| 30 | Как влияет уровень легирования стали на ее свариваемость? - Улучшается - Ухудшается - Остается без изменения | b | 1 |
|  |  | ∑=30 |  |

Задание 2 Определите последовательность операций . Задание оценивается  суммой в  5 баллов

| Операция | Ответ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Зажигание дуги | 1. | 4 |  |  |
| 2. Перемещение электрода | 2. | 6 |  |  |
| 3.Удержание дуги | 3. | 1 |  |  |
| 4. Подготовка кромок | 4. | 3 |  |  |
| 5.Отбитие шлака | 5. | 2 | ∑ баллов за задание: | - 5 |
| 6. Сборка изделия | 6. | 5 | Всего баллов часть А | - 35 |

Часть В.

Задание 1.Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы

| № | Текст вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставьте пропущенные слова: "Сталь - это_____________________, в котором___________________содержится до 2%" | Сплав железа с углеродом, углерода | 1 |
| 2 | Вставьте пропущенное слово: "В маркировке легированной стали буквой "Г" обозначается металл ___________________" | марганец | 1 |
| 3 | Дополните предложение: "Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________" | Свариваемость | 1 |
| 4 | Дополните предложение: Высота кабины сварочного поста составляет___________________ | 2,0 метра | 1 |
| 5 | Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором присутствуют люди? | Можно, оградив место сварки щитами | 1 |
| 6 | Имеет ли право сварщик покинуть рабочее место не выключив питание сварочного аппарата? | Не имеет | 1 |
| 7 | Может ли сварщик подключить к сети сварочное оборудование? | Не может, подключение производит электротехнический персонал | 1 |
| 8 | Какова должна быть величина напряжения, питающего стационарные светильники местного освещения? | Не выше 36 В | 1 |
| 9 | Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ составляет | 1 метр | 1 |
| 10 | Пропишите цель подготовки (зачистки) кромок под сварку | Получение качественного сварного шва | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  | ∑=10 |

Задание 2. Соотнесите профессиональные опасности и меры защиты. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Опасность | Мера защиты | № | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Облучение кожи | А.Работа в респираторе | 1 | в | 1 |
| 2.Облучение глаз | Б.Светофильтр | 2 | б | 1 |
| 3.Поражение током | В.Закрыть все участки тела | 3 | г | 1 |
| 4. Поражение органов дыхания | Г.Проверка заземления | 4 | а | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  |  | ∑=4 |

Задание 3. Соотнесите операции и инструмент. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Операция | Инструмент | № | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Молоток | А.Удаление наплывов | 1 | в | 1 |
| 2.Кернер | Б.Удаление шлака | 2 | д | 1 |
| 3.Шаблон | В.Правка металла | 3 | г | 1 |
| 4.Кресмейсель | Г.Измерение | 4 | а | 1 |
| 5.Шлакоотделитель | Д.Разметка | 5 | б | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  |  | ∑=5 |
| Всего баллов часть В |  |  |  | ∑=19 |

Часть С

Задание 1. Расшифровать условные обозначения. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Знак | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- |
|  | Усиление шва снять | 2 |
|  | Наплывы и неровности шва обработать | 2 |
|  | Шов выполнить при монтаже изделия | 2 |
| Всего баллов за задание: |  | ∑=6 |

Задание 2. Объяснить условное обозначение. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Марка электрода |  | Символ | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Улучшенный тип электрода | 2 |
|  |  |  | Марка электрода | 2 |
|  |  |  | Диаметр | 2 |
|  |  |  | Для сварки углеродистых сталей | 2 |
| Всего баллов часть С | ∑=18 |  | Толщина покрытия | 2 |
|  |  |  | Тип покрытия | 2 |
|  |  | Всего баллов за задание: |  | ∑=12 |

Оценочный лист

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 35 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 19 | 72 |  |
| Часть С | - 18 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 65-72 | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 55-64 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 43-54 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 43 баллов | 2 | неудовлетворительно |

Вариант №2

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроды с тонким покрытием обозначаются буквой: - М - Д - Г | a | 1 |
| 2. | Какая цифра должна стоять в обозначении электродов для сварки во всех пространственных положениях? - 2 - 3 - 1 | c | 1 |
| 3. | К каким типам электродов предъявляют повышенные требования по ударной вязкости? - Э50А - Э50Б - Э50 | a | 1 |
| 4. | Для сварки на переменном токе используют электроды: - АНО-9 - МР-3 - УОНИИ-13/55 | a | 1 |
| 5. | Что обозначает цифра «2» в обозначении электродов? - Для сварки во всех пространственных положений, кроме вертикального «Сверху- вниз» - Для сварки в нижнем положении - Во всех пространственных положениях | a | 1 |
| 6. | Для сварки легированных сталей используют электроды типа: - Э42А - Э70 - Э12Х13 | c | 1 |
| 7. | Для чего используется обратный провод? - Для соединения электрода с источником питания - Для соединения изделия с источником питания - Для соединения электрода с изделием | b | 1 |
| 8. | Как выполняется плавное регулирование силы тока в трансформаторе? - Путем изменения расстояния между обмотками - Не регулируется - Путем изменения соединений между катушками | a | 1 |
| 9. | Для однопостовых сварочных трансформаторов U холостого хода не должно превышать: - 60-70В - 80-90В - 110-120В | b | 1 |
| 10. | Номинальные сварочный ток и напряжение источника питания — это: - максимальные ток и напряжение, которые может обеспечить источник - напряжение и ток сети, к которой подключен источник питания - ток и напряжение, на которые рассчитан нормально работающий источник | c | 1 |
| 11. | Выпрямители имеют маркировку: - ВД - ТД - ВТД | a | 1 |
| 12. | Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители: - Сварка постоянным током - Сварка переменным током - Сварка в полевых условиях | a | 1 |
| 13. | При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока по сравнению со сваркой в нижнем положении должна быть: - увеличена на 5-10% - уменьшена на 5-10% - не изменяться | b | 1 |
| 14. | Как влияет увеличение напряжения на размеры и форму шва? - Увеличивает глубины провара - Увеличивает ширину шва - Уменьшает ширину шва | a | 1 |
| 15 | Как влияет уровень легирования стали на ее свариваемость? - Улучшается - Ухудшается - Остается без изменения | b | 1 |

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Валиком называется: - Металл сварного шва, наплавленный за один проход; - Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход; - Металл сварного шва, переплавленный за два прохода; | b | 1 |
| 17. | Сварным швом называют: - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного клея; - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформацией присадочного металла; - Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла; | c | 1 |
| 18. | Стыковой шов это: - Сварной шов таврового соединения; - Сварной шов стыкового соединения; - Сварной шов углового соединения; | b | 1 |
| 19. | Угловой шов это: - Сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединения; - Сварной шов нахлесточного соединения; - Сварной шов таврового соединения; | a | 1 |
| 20. | Непрерывный шов это: - Сварной шов с равномерными промежутками по длине; - Сварной шов без промежутков по длине; - Сварной шов с не равномерными промежутками по длине; | b | 1 |
| 21. | Прерывистым швом называется: - Сварной шов с промежутками по длине; - Сварной шов без промежутками по длине; - Сварной шов с равномерными промежутками по длине; | с | 1 |
| 22. | Цепным прерывистым швом называют: - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого; - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены против сваренных участков шва с другой стороны; - Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне расположены против сваренных участков шва с другой стороны; | a | 1 |
| 23. | . Многослойный шов это: - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя; - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено максимум в два слоя; - Сваренный шов, поперечное сечение которого заварено минимум в два слоя; | c | 1 |
| 24. | Корень шва это: - Часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности; - Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности; - Часть сварного шва, расположенная в последнем слое; | b | 1 |
| 25. | Подварочный шов это: - Наибольшая часть двухстороннего шва; - Наименьшая часть двухстороннего шва; - Наименьшая часть одностороннего шва | b | 1 |
| 26. | Для чего при разделке металла на кромках оставляют притупление? - Для обеспечения провара корня - Для увеличения объема сварочной ванны - Для предотвращения прожогов | c | 1 |
| 27. | Какую дугу называют сварочной? - Электромагнитное излучение большой плотности - Столб газоразрядной плазмы - Электрический разряд | b | 1 |
| 28. | При прямой полярности: - (-) на электроде, (+) на изделии - (+) на электроде, (-) на изделии | a | 1 |
| 29. | Возбуждение сварочной дуги производится: - Твердым прикосновением электрода с поверхностью заготовки - Резким толчком заготовки электродом - Постукиванием или легким касанием электрода заготовки | c | 1 |
| 30 | Основное покрытие электрода обозначается буквой: - А - Б - Р | b | 1 |
|  |  | ∑=30 |  |

Задание 2 Определите последовательность операций . Задание оценивается  суммой в  5 баллов

| Операция | Ответ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Удержание дуги | 1. | 2 |  |  |
| 2. Подготовка кромок | 2. | 4 |  |  |
| 3.Отбитие шлака | 3. | 5 |  |  |
| 4. Сборка изделия | 4. | 1 |  |  |
| 5.Зажигание дуги | 5. | 6 | ∑ баллов за задание: | - 5 |
| 6. Перемещение электрода | 6. | 3 | Всего баллов часть А | - 35 |

Часть В.

Задание 1.Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы

| № | Текст вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имеет ли право сварщик покинуть рабочее место не выключив питание сварочного аппарата? | Не имеет | 1 |
| 2 | Может ли сварщик подключить к сети сварочное оборудование? | Не может, подключение производит электротехнический персонал | 1 |
| 3 | Какова должна быть величина напряжения, питающего стационарные светильники местного освещения? | Не выше 36 В | 1 |
| 4 | Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ составляет | 1 метр | 1 |
| 5 | Пропишите цель подготовки (зачистки) кромок под сварку | Получение качественного сварного шва | 1 |
| 6 | Вставьте пропущенные слова: "Сталь - это_____________________, в котором___________________содержится до 2%" | Сплав железа с углеродом, углерода | 1 |
| 7 | Вставьте пропущенное слово: "В маркировке легированной стали буквой "Г" обозначается металл ___________________" | марганец | 1 |
| 8 | Дополните предложение: "Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________" | Свариваемость | 1 |
| 9 | Дополните предложение: Высота кабины сварочного поста составляет___________________ | 2,0 метра | 1 |
| 10 | Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором присутствуют люди? | Можно, оградив место сварки щитами | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  | ∑=10 |

Задание 2. Соотнесите профессиональные опасности и меры защиты. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Опасность | Мера защиты | № | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Поражение током | А.Работа в респираторе | 1 | г | 1 |
| 4. Поражение органов дыхания | Б.Светофильтр | 2 | а | 1 |
| 1.Облучение кожи | В.Закрыть все участки тела | 3 | в | 1 |
| 2.Облучение глаз | Г.Проверка заземления | 4 | б | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  |  | ∑=4 |

Задание 3. Соотнесите операции и инструмент. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Операция | Инструмент | № | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кресмейсель | А.Удаление наплывов | 1 | а | 1 |
| 2.Шлакоотделитель | Б.Удаление шлака | 2 | б | 1 |
| 3.Кернер | В.Правка металла | 3 | д | 1 |
| 4.Шаблон | Г.Измерение | 4 | г | 1 |
| 5.Молоток | Д.Разметка | 5 | в | 1 |
| Всего баллов за задание: |  |  |  | ∑=5 |
| Всего баллов часть В |  |  |  | ∑=19 |

Часть С

Задание 1. Расшифровать условные обозначения. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Знак | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- |
|  | Усиление шва снять | 2 |
|  | Наплывы и неровности шва обработать | 2 |
|  | Шов выполнить при монтаже изделия | 2 |
| Всего баллов за задание: |  | ∑=6 |

Задание 2. Объяснить условное обозначение. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Марка электрода |  | Символ | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Улучшенный тип электрода | 2 |
|  |  |  | Марка электрода | 2 |
|  |  |  | Диаметр | 2 |
|  |  |  | Для сварки углеродистых сталей | 2 |
| Всего баллов часть С | ∑=18 |  | Толщина покрытия | 2 |
|  |  |  | Тип покрытия | 2 |
|  |  | Всего баллов за задание: |  | ∑=12 |

Оценочный лист

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 35 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| Часть Б | - 19 | 72 |  |
| Часть С | - 18 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя………………… |

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 65-72 | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 55-64 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 43-54 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 43 баллов | 2 | неудовлетворительно |