Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский техникум «Рифей»

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения

МДК.01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий

по профессии 072500.02 Ювелир

Номинация:

Разработка теста (в форме ЕГЭ, ГИА)

Разработчики:

Козинец Наталия Геннадьевна, мастер производственного обучения

Кузнецова Ирина Александровна, мастер производственного обучения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения МДК.01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий основной профессиональной образовательной программы по профессии 072500.02 Ювелир, укрупненная группа направлений подготовки 070000 Культура и искусство, направление подготовки 072500 Дизайн, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов.

Количество часов на освоение МДК.01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий – 290 ч.

| № | Освоение умений и усвоение знаний | № задания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| 1 | организовывать рабочее место | А3 |
| 2 | монтировать кольца, броши, серьги из цветных и драгоценных металлов с количеством деталей от трех до пяти | А9, А22,В10 |
| 3 | выполнять заготовки медно-цинковых, серебряных и золотых припоев из слитков и проволоки | А9, А14, А25, В9 |
| 4 | изготавливать из скани детали простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу | А12, В6 |
| 5 | выполнять навивку сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок | А18, В7 |
| 6 | производить пайку готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или бумагу при ажурной скани | А12, А18, В7 |
| 7 | производить пайку накладной филиграни на изделия | А12, А18, В6 |
| 8 | выполнять отделочные операции | А3, А10, В2,В3,В8 |
| 9 | гравировать, оксидировать, чернить, эмалировать, чеканить изделия ювелирного производства | А13, А20, А23, В5 |
| 10 | выполнять изготовление художественных изделий методом литья | А27, А28, А29, А30, |
| Знать: |  |  |
| 1 | способы пайки твердыми припоями | А9, А14, А25, В9 |
| 2 | назначение припоев и их условное обозначение на чертежах | А9, А14, А25, В9 |
| 3 | геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента | В4, А2 |
| 4 | приемы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов | А3 |
| 5 | способы протяжки проволоки разного сечения | А2, А17, В9 |
| 6 | способы применения приспособлений для сверления и проколки отверстий | А4, А5 |
| 7 | правила термической обработки ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов | А2 |
| 8 | технологию навивки скани и пайка филиграни | А12, А18, В6, В7 |
| 9 | приемы пайки деталей ювелирных и художественных изделий | А9 |
| 10 | методы плавки лома цветных и драгоценных металлов | А14 |
| 11 | методы травления | А15, |
| 12 | технологию изготовления цепочек | А16 |
| 13 | назначение и правила пользования применяемыми контрольно-измерительным инструментом и приборами | А26 |
| 14 | инструкции по учету, хранению, переработке и сдаче драгоценных металлов | А26 |
| 15 | монтировочные операции ювелирного производства при работе с цветными и драгоценными (благородными) металлами | А9, А22, В10 |
| 16 | особенности технологии изготовления припоев и флюсов | А9, А14, А25, В9 |
| 17 | технология электрохимического полирования, гальванического золочения и серебрения состав оксидирующих растворов | А11, А13 |
| 18 | технологию изготовления черни и способы ее наложения и обжига | А23 |
| 19 | виды, способы приготовления и наложения эмалей | А21 |
| 20 | технология различных вводов чеканки и гравировки | А19, А20 |
| 21 | технологии ссучивания проволоки и изготовления филигранного припоя | А18 |
| 22 | техники ажурной, фоновой и объемной филиграни | А12, А18, В6, В7 |
| 23 | технологию литья | А27, А28, А29, А30 |

Формы и методы оценивания

Оценка освоения МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

Предметом оценки освоения МДК.01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий является оценка освоения умений и усвоения знаний. Контроль и оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов:

Форма контроля: индивидуальный

Метод контроля: тестирование

Критерии оценивания

Тест представлен в двух вариантах. Каждый из вариантов включает в себя 3 части. В части А представлены 30 вопросов закрытого типа с выбором одного правильного варианта из четырёх. В части В представлены 10 вопросов на установление соответствия, на определение последовательности действий. Вопрос части С открытого типа, требующий развёрнутого ответа и составления технологической карты – направлен на проверку умений, полученных при изучении разделов МДК.

За каждый правильный ответ части А учащийся может получить 1 балл – итого 30 баллов;

За ответ на вопрос части В учащийся может получить от 0 до 2 баллов

2 балла – при ответе на вопрос не допущено ни одной ошибки;

1 балл – при ответе на вопрос допущена 1 ошибка;

0 баллов – ответ отсутствует или допущено более 1 ошибки.

Максимальное количество баллов – 20;

В части С работа оценивается по 5 критериям за каждый из которых можно получить от 0 до 2 баллов :

2 балла - полный, глубокий, точно, ярко выраженный ответ;

1 балл – недостаточно полный, поверхностный, слабо выраженный ответ;

0 баллов – ответ отсутствует.

Максимальное количество баллов – 10.

Ответ оценивается по следующим критериям:

- Профессиональная терминология, логика изложения;

- Знает инструменты и приспособления для выполнения каждого вида операций;

- Знает конструкцию ювелирных изделий;

- Знает технологический процесс изготовления ювелирных изделий (соблюдает порядок операций),

- Описывает подробно процесс изготовления изделия.

Итого: максимальное количество баллов за работу – 60.

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 51-60 баллов, расширенный уровень освоения МДК

оценка «4» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов, оптимальный уровень освоения МДК

оценка «3» ставится, если учащийся набрал 30-39 баллов, базовый уровень освоения МДК

оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 29 баллов.

Максимальное время выполнения работы - 120 минут.

Условия выполнения задания

Учащиеся получают тестовое задание, которое выполняют записывая ответы в специальных бланках.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Тестовое задание для завершающей аттестации по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

Вариант 1

Часть А

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано 2 или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается выполненным неверно.

|  | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | А13 | А14 | А15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 3 |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |

|  | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 | А21 | А22 | А23 | А24 | А25 | А26 | А27 | А28 | А29 | А30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| 3 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |

Часть В

В1.

| А | В |
| --- | --- |
| 1, 3, 7 | 4, 6 |

В2.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 4 |

В3.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 3 |

| № | Ответ |
| --- | --- |
| В4 | 2, 4, 1, 3 |
| В5 | 1, 2, 3, 6, 9 |
| В6 | 3, 2, 4, 1 |
| В7 | 2, 4, 5, 1, 3 |
| В8 | 4, 2, 3, 1 |
| В9 | 4, 3, 2, 5, 1 |
| В10 | 2, 4, 3, 1 |

Часть С

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Дано изделие – кулон. Составить технологическую карту с описанием производимых операций и необходимых инструментов и оборудования.

| № | Операция | Оборудование, инструменты, материалы | Вид заготовки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка эскиза | Бумага, карандаш, ластик | Рисунок |  |
| 2 | Подбор материала | Металл – мельхиор, пластина, проволока, камень-вставка | Кулон | Толщина листа-1мм, 0,6мм; диаметр проволоки-0,9мм; 1,1мм |
| 3 | Заготовительные операции: отжиг, вальцовка проволоки | Горелка, асбест, пинцет, штангенциркуль, вальцы, проволока | Детали каста | диаметр проволоки- 1,1мм |
| 4 | Изготовление каста: гибка; правка; опиливание, пайка, отбеливание и промывка, шлифование | Горелка, асбест, пинцет, штангенциркуль, чертилка, карандаш, круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы, напильник, надфили, наждачная бумага; Проволока, пластина металла, припой, бура, отбел, вставка. | Каст | Толщина листа- 0,6мм; диаметр проволоки-1,1мм |
| 5 | Изготовление детали кулона: разметка, выпиливание, опиливание, шлифование | Карандаш, чертилка, штангенциркуль, керн, сверло, сверлильный станок, лобзик, пилки, воск, наждачная бумага, напильник, надфили, бормашина, насадки | Декоративная деталь кулона с выпильным рисунком | Толщина листа-1мм; |
| 6 | Изготовление соединительного кольца для кулона | Ригель, плоскогубцы круглогубцы, кусачки, надфили, наждачная бумага, горелка, асбест, пинцет. Проволока, припой, бура, отбел. | Декоративная деталь кулона | диаметр проволоки-0,9мм; 1,1мм |
| 7 | Изготовление флажка | Каст, плоскогубцы круглогубцы, кусачки, надфили, наждачная бумага, горелка, асбест, пинцет, наждачная бумага, напильник, надфили, бормашина, насадки Проволока, припой, бура, отбел. | Флажок кулона | диаметр проволоки-0,9мм |
| 8 | Сборка деталей кулона | Круглогубцы, утконосы, кусачки, надфиль, наждачная бумага | Флажок и декоративная деталь кулона |  |
| 9 | Полирование кулона | Полировальный станок и насадки, бормашина и насадки, полирующие пасты (ГОИ) | Кулон |  |
| 10 | Ультразвуковая очистка | Ультразвук, мыльный раствор | Кулон |  |

Тестовое задание для завершающей аттестации по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

Вариант 2

Часть А

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано 2 или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается выполненным неверно.

|  | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | А13 | А14 | А15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 2 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |

|  | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 | А21 | А22 | А23 | А24 | А25 | А26 | А27 | А28 | А29 | А30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 2 |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |

Часть В

В1.

| А | В |
| --- | --- |
| 5,6 | 2,8 |

В2.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 4 |

В3.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 3 |

| № | Ответ |
| --- | --- |
| В4 | 2, 4, 1, 3 |
| В5 | 1, 2, 3, 6, 9 |
| В6 | 3, 2, 4, 1 |
| В7 | 2, 4, 5, 1, 3 |
| В8 | 4, 2, 3, 1 |
| В9 | 4, 3, 2, 5, 1 |
| В10 | 2, 4, 3, 1 |

Часть С

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Дано изделие – кулон. Составить технологическую карту с описанием производимых операций и необходимых инструментов и оборудования.

| № | Операция | Оборудование, инструменты, материалы | Вид заготовки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка эскиза | Бумага, карандаш, ластик | Рисунок |  |
| 2 | Подбор материала | Металл – мельхиор, пластина, проволока, камень-вставка | Кулон | Толщина листа-1мм, 0,6мм; диаметр проволоки-0,9мм; 1,1мм |
| 3 | Заготовительные операции: отжиг, вальцовка проволоки | Горелка, асбест, пинцет, штангенциркуль, вальцы, проволока | Детали каста | диаметр проволоки- 1,1мм |
| 4 | Изготовление каста: гибка; правка; опиливание, пайка, отбеливание и промывка, шлифование | Горелка, асбест, пинцет, штангенциркуль, чертилка, карандаш, круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы, напильник, надфили, наждачная бумага; Проволока, пластина металла, припой, бура, отбел, вставка. | Каст | Толщина листа- 0,6мм; диаметр проволоки-1,1мм |
| 5 | Изготовление детали кулона: разметка, выпиливание, опиливание, шлифование | Карандаш, чертилка, штангенциркуль, керн, сверло, сверлильный станок, лобзик, пилки, воск, наждачная бумага, напильник, надфили, бормашина, насадки | Декоративная деталь кулона с выпильным рисунком | Толщина листа-1мм; |
| 6 | Изготовление соединительного кольца для кулона | Ригель, плоскогубцы круглогубцы, кусачки, надфили, наждачная бумага, горелка, асбест, пинцет. Проволока, припой, бура, отбел. | Декоративная деталь кулона | диаметр проволоки-0,9мм; 1,1мм |
| 7 | Изготовление флажка | Каст, плоскогубцы круглогубцы, кусачки, надфили, наждачная бумага, горелка, асбест, пинцет, наждачная бумага, напильник, надфили, бормашина, насадки Проволока, припой, бура, отбел. | Флажок кулона | диаметр проволоки-0,9мм |
| 8 | Сборка деталей кулона | Круглогубцы, утконосы, кусачки, надфиль, наждачная бумага | Флажок и декоративная деталь кулона |  |
| 9 | Полирование кулона | Полировальный станок и насадки, бормашина и насадки, полирующие пасты (ГОИ) | Кулон |  |
| 10 | Ультразвуковая очистка | Ультразвук, мыльный раствор | Кулон |  |

Бланк ответов №1.

Тестовое задание для завершающей аттестации по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

ФИО учащегося_______________________________________________________

Вариант ___

Часть А

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если указан номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано 2 или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается выполненным неверно.

|  | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | А13 | А14 | А15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 | А21 | А22 | А23 | А24 | А25 | А26 | А27 | А28 | А29 | А30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть В

В1.

| А | В |
| --- | --- |

В2.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |

В3.

| А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Ответ |
| --- | --- |
| В4 |  |
| В5 |  |
| В6 |  |
| В7 |  |
| В8 |  |
| В9 |  |
| В10 |  |

Бланк ответов №2

ФИО учащегося________________________________________________________

Часть С

| № | Операция | Оборудование, инструменты, материалы | Вид заготовки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Тестовое задание для завершающей аттестации по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

Инструкция для учащихся

1 вариант

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остаётся время, вернитесь к пропущенным заданиям

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (Х) в клеточке, номер которой равен номеру выбранного Вами ответа.

А1. Какой из перечисленных инструментов не относится к режущему?

- Чекан 	3) Надфиль

- Штихель 	4) Шабер

А2. Выберите тип термической обработки, который производят для смягчения металла (понижения твёрдости, повышения пластичности)

- Закалка	3) Отжиг

- Нормализация	4) Отпуск

А3. Выберите способ обработки, при которой потери драгоценных металлов будут минимальными:

- Надфилем	3) Наждачной бумагой

- Шабером	4) Резиновыми насадками для бормашины

А4. Увеличение отверстий при помощи сверла

- Сверление	3) Рассверливание

- Засверливание	4) Кернение

А5. Круглый стержень с заострённым концом (45-60˚) и обратным ударным концом

- Кернер	3) Надфиль

- Чертилка	4) Штангенциркуль

А6. Операция, при которой происходит удаление фоновых частей для получения ажурного орнамента

- Опиливание	3) Выпиливание

- Сверление	4) Гравирование

А7. Инструмент для придания кольцам правильной внутренней окружности

- Круглогубцы	3) Пуансон

- Шперак	4) Ригель

А8. Процесс исправления искажений полученных в процессе обработки металла

- Правка	3) Вальцевание

- Гибка	4) Чеканка

А9. По какому признаку не производится выбор нужного припоя

- Свойства основного металла

- Рабочая температура припоя

- Метод пайки

- Способы соединения металлов

А10. Процесс снятия с изделия очень тонкого слоя металла с помощью абразивных материалов

- Опиливание	3) Шлифование

- Полирование	4) Опиливание

А11. В результате какой операции на поверхности изделия образуется защитная пленка.

- Оксидирование 	3) Чернение

- Гальваническое покрытие 	4) Эмалирование

А12. Техника изготовления кружевного узора с хорошо просматриваемым кружевным рисунком

- Выпиливание	3) Фоновая филигрань

- Ажурная филигрань	4) Глухая филигрань

А13. Осаждение одного металла на другой в среде электролита

- Гальваническое покрытие	3) Чернение

- Оксидирование	4) Патинирование

А14. Операция, производимая в целях соединения частей одного металла в один слиток

- Отжиг	3) Литьё

- Плавка	4) Пайка

А15. Получение углублённого рисунка при помощи химически агрессивных веществ

- Травление	3) Гравирование

- Отбеливание	4) Оксидирование

А16. Выберите способ при помощи которого не возможно изготовить цепочку

- Ручной	3) При помощи автомата

- Смешанный	4) Литьё

А17. Процесс протягивания заготовки через конические отверстия матрицы (фильеры)

- Правка	3) Прокатка

- Волочение	4) Вальцевание

А18. Косичка плотно сплетённая из трёх проволочек

- Зигзаг	3) Дорожка круглая

- Верёвочка	4) Плетёнка

А19. Вид художественной обработки металлов специальным инструментом, в результате чего заготовка принимает рельефное изображение.

- Правка 	3) Штамповка

- Чеканка 	4) Фактурировка

А20. Вид художественной обработки изделий, который заключается в вырезании рисунка на изделии специальным инструментом.

- Гравирование	3) Шабрение

- Выпиливание 	4) Травление

А21. Вид декоративной отделки метала, связанный с покрытием участков изделия легкоплавкой стекловидной массой.

- Эмалирование 	3) Травление

- Чернение	4) Оксидирование

А22. Технологический процесс получения неразъёмного соединения

- Плавка	3) Пайка

- Штифтование	4) Литьё

А23. Каким способом не возможно подготовить углубления для нанесения черни?

- Штамповка	3) Чеканка

- Гравирование	4) Напаянные перегородки

А24. При помощи какого инструмента производится операция для удаления с изделия рисок и подготовки изделия к полированию

- Надфиль	3) Напильник

- Шабер	4) Штихель

А25. Какими свойствами не должен обладать флюс?

- Способствовать растеканию припоя

- Иметь более низкую температуру плавления, чем у припоя

- Вступать в реакцию с припоем

- Удалять из зоны пайки загрязнения

А26. Какого правила не существует при сдаче и получении драгоценных металлов?

- Драгоценные металлы передаются на рабочие места по накладной

- Заготовки и детали должны выдавать в пакетах, коробках, кассетах по накладной

- Накладные оформляются в трёх экземплярах

- В межоперационные кладовые изделия сдают без накладной

А27. Каким качеством не должен обладать образец-эталон изделия?

- Изготовлен из металла (сплава)

- Идеально изготовлен и отполирован

- Образцом-эталоном является любое ювелирное изделие

- При изготовлении образца-эталона учтены припуски

А28. Какой вид технологического процесса изготовления восковой модели не существует?

- С помощью инжектора впрыскивается воск в резиновую пресс-форму

- Заливка воска в гипсовую форму

- Изготовление восковой модели в ручную (вырезание из модельного воска)

- Изготовление восковой модели с использованием 3D принтера

А29. Как правильно приготовить формовочную смесь?

- используется готовая формовочная смесь

- смешивают формовочную массу с дистиллированной водой

- смешивают формовочную массу с водой

- используется сухая формовочная смесь

А30. Какое оборудование предназначено для получения резиновых пресс-форм по образцу-эталону изделия?

- вулканизационный пресс

- инжекторная установка

- установка для вибровакуумирования

- плавильно-заливочная машина

Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1-В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов справа от номера соответствующего задания.

В заданиях В1-В3  на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов.

В1. Установите соответствие между операцией и используемыми инструментами

| - Опиливание - Сверление | - Напильник - Лобзик - Рифель - Сверло - Штангенциркуль - Кернер - Фрезы - Пилки |
| --- | --- |

В2. Установите соответствие между отделочной операцией и производимыми при этом действиями

| - Матирование чеканами - Матирование пескоструйным аппаратом - Обработка латунными и стальными щётками - Полирование | - Тщательное проглаживание поверхности щетинной щёткой - Выполнение ударов молотком по рифлёному чекану - Нанесение под давлением воздуха микроударов песчинками - Тщательное проглаживание поверхности мягкими фетровыми насадками |
| --- | --- |

В3. Установите соответствие между инструментом и выполняемым видом обработки

| - Напильник - Надфиль - Шабер - Рифель | - Для снятия определённого слоя металла при черновом или чистовом опиливании - Для отделки изделия и снятия тонкого слоя металла - Для сложных округлых внутренних поверхностей - Для снятия определённого слоя металла в целях придания точной формы |
| --- | --- |

Ответом к заданиям В4 –В10  является последовательность цифр. Определите последовательность, запишите цифры через запятую

В4. Определите последовательность операций при проведении заточки шабера

- Заточка на твёрдых мелкозернистых брусках

- Заточка на наждачном точиле

- Заправка на мелкозернистой наждачной бумаге

- Выравнивание граней на грубом абразивном бруске

В5. Какие из перечисленных операций относятся к художественной обработке ювелирных изделий

- Чернение

- Оксидирование

- Гравирование

- Полирование

- Штамповка

- Чеканка

- Шабрение

- Матирование

- Эмалирование

В6. Определите последовательность выполнения операций по изготовлению накладной (фоновой) филиграни

- Пайка накладных элементов на филигранный фон

- Изготовление накладных элементов или деталей

- Набор и пайка филигранного фона

- Гибка (бухтировка) накладных элементов и деталей

В7. Определите последовательность выполнения операций при изготовлении ажурного узора по рисунку с модели

- Приклеивание элементов узора на бумагу в контур

- Рисование контура

- Пайка филигранного узора

- Гибка и пайка контура рисунка

- Приклеивание паяного контура на бумагу

В8. Определите последовательность действий при выполнении операций опиливание и шабрение

- Шабровать изделие перед операцией полирование

- Чистовое опиливание производить напильником с мелкой насечкой (№ 3,4,5,6)

- Произвести опиливание сложных элементов изделия надфилями

- Опилить литник с изделия напильником с крупной насечкой(№ 0,1,2)

В9. Определите последовательность выполнения операций прокатка и волочение проволоки из слитков для припоя

- Протяжка проволоки через фильеру

- Прокатка слитка в профильных валках

- Отливка слитка припоя

- Плавка компонентов припоя

- Промежуточный отжиг

В10. Определите порядок сборки броши, состоящей из четырёх деталей

- Замковая часть

- Основание

- Накладки

- Касты

Часть С

Для записи ответов этой части используйте бланк ответов №2.

Дано: ювелирное изделие – кулон.

Задание: Составить подробную технологическую карту. (Описание порядка действий при изготовлении изделия).

Тестовое задание для завершающей аттестации по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

Инструкция для учащихся

2 вариант

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остаётся время, вернитесь к пропущенным заданиям.

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (Х) в клеточке, номер которой равен номеру выбранного Вами ответа.

А1. Какой из перечисленных инструментов не относится к режущему?

- Напильник	3) шабер

- Рифель	4) чекан

А2. Тип термической обработки, который служит для придания металлу твёрдости, упругости и износостойкости

- Нормализация	3) Отпуск

- Закалка	4) Отжиг

А3. Выберите способ обработки, при которой потери драгоценных металлов будут минимальными:

- Надфилем	3) Наждачной бумагой

- Шабером	4) Резиновыми насадками для бормашины

А4. Выполнение не сквозных отверстий

- Засверливание	3) Сверление

- Рассверливание	4) Кернение

А5. Стержень с заострённым концом (20˚) размером с карандаш

- Кернер	3) Надфиль

- Чертилка	4) Штангенциркуль

А6. Ножовочный станок для натяжения пилки

- Бормашина	3) Лобзик

- Сверлильный станок	4) Деревянные тисочки

А7. Какой молоток нельзя использовать при проведении операции правка?

- Металлический	3) Деревянный

- Текстолитовый	4) Кожаный

А8. Процесс деформации материала, когда отдельные его участки формоизменяются под действием внешних сил

- Гибка	3) Вальцевание

- Правка	4) Чеканка

А9. Какими свойствами не должен обладать припой?

- Смачиваемость основного металла

- Прочность и долговечность соединения

- Растекаемость

- Высокая температура плавления

А10. Получение зеркально-гладкой поверхности

- Шлифование	3) Шабрение

- Полирование	4) Опиливание

А11. Процесс нанесения на поверхность изделия химически стойкой защитной пленки.

- Оксидирование	3) Чернение

- Гальваническое покрытие	4) Эмалирование

А12. Какой техники изготовления филиграни не существует?

- Ажурная	3) Объёмная

- Фоновая	4) Перегородчатая

А13. К какому виду художественной обработки относится операция золочение

- Оксидирование	3) Гальваническое покрытие

- Чернение	4) Патинирование

А14. Процесс в результате которого металл под воздействием высокой температуры из твёрдого состояния переходит в жидкое

- Плавка	3) Отжиг

- Пайка	4) Закалка

А15. Операция травление (как специальная техника) производится:

- Для нанесения слоя другого металла на изделие

- Для очистки изделия

- Для защиты от потускнения

- Для получения углублённого рисунка

А16. Выберите способ при помощи которого не возможно изготовить цепочку

- Ручной	3) При помощи автомата

- Смешанный	4) Литьё

А17. Операция, производимая для уменьшения сечения и увеличения длины проволоки

- Правка	3) Прокатка

- Волочение	4) Вальцевание

А18. Жгутик скрученный из двух проволочек

- Шнурок	3) Верёвочка

- Плетёнка	4) Ёлочка

А19. Процесс, в результате которого под действием давления на специальный инструмент ударами молотка, на металле остается след по форме рабочей части.

- Правка	3) Штамповка

- Чеканка	4) Фактурировка

А20. Процесс, в результате которого на изделии  вырезается определенный рисунок, орнамент, изображение.

- Гравирование	3) Шабрение

- Выпиливание 	4) Штамповка

А21. Процесс заключается в нанесении стекловидной легкоплавкой массы, с последующим обжигом.

- Эмалирование 	3) Травление

- Чернение	4) Оксидирование

А22. Технологический процесс получения неразъёмного соединения

- Плавка	3) Пайка

- Штифтование	4) Литьё

А23. Вид декоративной отделки, заключающийся в наложении на поверхность изделия легкоплавкого сплава

- Чернение	3) Эмалирование

- Оксидирование	4) Гальваническое покрытие

А24. При помощи какого режущего инструмента производится обработка поверхности изделия путём соскабливания тонкого слоя металла

- Надфиль	3) Напильник

- Шабер	4) Штихель

А25. Какой флюс относится к сильноактивным

- Канифоль	3) Органические кислоты

- Стеарин	4) Бура

А26. Какого условия хранения драгоценных металлов не существует?

- Хранение драгоценных металлов с недрагоценными

- Хранение драгоценных металлов в несгораемом сейфе

- Опломбирование сейфа после закрытия

- Хранение в запирающемся ящике опломбированном личной печатью ответственного лица

А27. Какой  лишний этап в схеме технологического процесса изготовления резиновой пресс-формы?

- опока на половину наполненная пластилином с образцом-эталоном, вторая часть заполнена жидким гипсом

- б) опока на половину наполненная твердым гипсом с образцом-эталоном, вторая резиновой крошкой

- в) опока на половину наполненная твердым гипсом с образцом-эталоном, вторая жидким гипсом

- г) опока на половину наполненная твердой резиной с образцом-эталоном, вторая резиновой крошкой

А28. Какой  лишний этап в схеме технологического процесса изготовления «елочки».

- установка резинового основания на поворотный столик

- припаивание недостающих литников к восковым моделям

- отбраковка на годные и дефектные восковые модели

- припаивание восковых изделий на восковой стержень, установленный в резиновое основание

А29. Как правильно подготовить литейную форму

- в опоку с елочкой заливают формовочную смесь, вакуумируют, отстаивают, выплавляют воск, прокаливают

- в опоку с елочкой заливают формовочную смесь и дают отстояться

- в опоку с елочкой заливают формовочную смесь и прокаливают

- в опоку с елочкой заливают формовочную смесь, вакуумируют  и выплавляют воск

А30. Какое оборудование предназначено для уплотнения огнеупорной формовочной массы и удаления пузырьков воздуха при формовке.

- вулканизационный пресс

- инжекторная установка

- установка для вибровакуумирования

Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1-В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов справа от номера соответствующего задания.

В заданиях В1-В3  на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов.

В1. Установите соответствие между операцией и используемыми инструментами

| А. Разметка В. Выпиливание | - Напильник - Лобзик - Рифель - Сверло - Штангенциркуль - Кернер - Фрезы - пилки |
| --- | --- |

В2. Установите соответствие между названием отделочной операцией и производимыми при этом действиями

| - Матирование чеканами - Матирование пескоструйным аппаратом - Обработка латунными и стальными щётками - Полирование | - Тщательное проглаживание поверхности щетинной щёткой - Выполнение ударов молотком по рифлёному чекану - Нанесение под давлением воздуха микроударов песчинками - Тщательное проглаживание поверхности мягкими фетровыми насадками |
| --- | --- |

В3. Установите соответствие между инструментом и выполняемым видом обработки

| - Напильник - Надфиль - Шабер - Рифель | - Для снятия определённого слоя металла при черновом или чистовом опиливании - Для отделки изделия и снятия тонкого слоя металла - Для сложных округлых внутренних поверхностей - Для снятия определённого слоя металла в целях придания точной формы |
| --- | --- |

В заданиях В4 - В10  на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов.

В4. Определите последовательность операций при проведении заточки штихеля

- Снять заусенцы на кремниевом сланце

- Сделать аншлиф на шлифовальном круге

- Термическая обработка (закалка)

- Заполировать лезвие на шлифовальном круге с пастой ГОИ

В5. Какие из перечисленных операций относятся к художественной обработке ювелирных изделий

- Чернение

- Оксидирование

- Гравирование

- Полирование

- Штамповка

- Чеканка

- Шабрение

- Матирование

- Эмалирование

В6. Определите последовательность выполнения операций по изготовлению накладной (фоновой) филиграни

- Пайка накладных элементов на филигранный фон

- Изготовление накладных элементов или деталей

- Набор и пайка филигранного фона

- Гибка (бухтировка) накладных элементов и деталей

В7. Определите последовательность выполнения операций при изготовлении ажурного узора по рисунку с модели

- Приклеивание элементов узора на бумагу в контур

- Рисование контура

- Пайка филигранного узора

- Гибка и пайка контура рисунка

- Приклеивание паяного контура на бумагу

В8. Определите последовательность действий при выполнении операций опиливание и шабрение

- Шабровать изделие перед операцией полирование

- Чистовое опиливание производить напильником с мелкой насечкой (№ 3,4,5,6)

- Произвести опиливание сложных элементов изделия надфилями

- Опилить литник с изделия напильником с крупной насечкой(№ 0,1,2)

В9. Определите последовательность выполнения операций прокатка и волочение проволоки из слитков для припоя

- Протяжка проволоки через фильеру

- Прокатка слитка в профильных валках

- Отливка слитка припоя

- Плавка компонентов припоя

- Промежуточный отжиг

В10. Определите порядок сборки броши, состоящей из четырёх деталей

- Замковая часть

- Основание

- Накладки

- Касты

Часть С

Для записи ответов этой части используйте бланк ответов №2.

Дано: ювелирное изделие – кулон.

Задание: Составить подробную технологическую карту. (Описание порядка действий при изготовлении изделия).

Сводная ведомость баллов за тестовое задание по

МДК 01.01 Технология изготовления металлических ювелирных и художественных изделий.

| № | ФИО учащегося | А | В | С |  |  |  |  | Сумма баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«____»____________20__г.

Председатель экзаменационной комиссии 	________________/______________/

Экзаменующий преподаватель 	________________/______________/