ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» В    ХАНКАЙСКОМ ФИЛИАЛЕ.

Методические разработки практических заданий по рисунку.

Раздел «Электродинамика».

Темы:

- Магнитное поле.

- Электромагнитная индукция.

Преподаватель физики: Рыжих Татьяна Маратовна.

Содержание

- Пояснительная записка

- Практическая работа по рисунку: «Изучение устройства и принципа

действия измерительного механизма прибора магнитоэлектрической системы»

- Практическая работа по рисунку: «Определение магнитной индукции с помощью

## закона Ампера»

- Практическая работа по рисунку:

«Решение задач по теме «ЭДС индукции  в движущемся проводнике»

- Практическая работа по рисунку

«Решение задач на закон электромагнитной индукции»

Пояснительная записка.

Решение задач в процессе обучения физике занимает существенное место. Решая задачи, студенты осмысливают физические законы, углубляют и закрепляют знания, развивают своё физическое мышление.

На своих уроках я предлагаю студентам для решения экспериментальные, количественные и качественные задачи. По традиционной методике для формирования практических умений и навыков применяются действия с материальными объектами, реальным оборудованием. Из-за нехватки оборудования студенты объединяются в малые группы поэтому не всегда соблюдается принцип индивидуального обучения. Этот недочёт я ликвидирую применением наглядных задач. В задачах такого типа, вся информация необходимая для решения задачи, представлена на рисунке.  Наглядные задачи могут быть нескольких видов: качественные, количественные, тренировочные и творческие. В данном сборнике приведены наглядные задачи по темам «Магнитное поле и Электромагнитная индукция».

Практическая работа по рисунку.

Тема: «Изучение устройства и принципа действия измерительного механизма прибора магнитоэлектрической системы».

Методическое обеспечение: Учебник: В. Ф. Дмитриева «Физика для профессий и специальностей технического профиля», рисунок к практической работе (приложение1), линейка.

Цель работы:

- Изучить практическое применение закона Ампера.

- Научиться применять закон Ампера для определения физических величин.

На рамку с током I, помещённую во внешнее однородное магнитное поле с индукцией В действует момент сил М.  Магнитное поле оказывает ориентирующее действие на контур с током.  Момент сил выражается соотношением: М =I·S·B·sinα= pm·B·sinα, где S – площадь рамки,  α – угол между нормалью к плоскости рамки и вектором магнитной индукции.  рm - магнитный момент рамки.

pm = I·S. Магнитный момент рамки характеризует магнитные свойства контура с током, которые определяют его поведение во внешнем магнитном поле.

- Запишите в тетрадь ответы на вопросы:

- Какое действие на контур с током оказывает магнитное поле?

- Запишите формулу, позволяющую определить  значение момента силы, действующей на контур с током в магнитном поле.

- Что называют магнитным моментом контура. Как определяют магнитный момент контура?

- Какая величина является силовой характеристикой магнитного поля в данной точке пространства?

- Запишите в тетрадь формулу 12.1 на стр. 228 учебника для определения вектора магнитной индукции.

- Практическое применение действия магнитного поля на рамку с током.

Мы изучили действие магнитного поля на проводник с током и практическое применение силы Ампера в электроизмерительных приборах. Внимательно изучите рисунок измерительного механизма прибора магнитоэлектрической системы. На рисунке 1 показана рамка измерительного механизма прибора магнитоэлектрической системы. Рамка дополнена двумя полуосями, спиральными пружинами и указателем (стрелкой). Концы обмотки рамки через спиральные пружины соединяются с зажимами прибора. При повороте рамки пружины закручиваются и создают противодействующий момент М. Зависимость противодействующего момента от угла поворота показана на графике. На рисунке 2 рамка, расположенная между стальным цилиндром Ц и полюсами магнита, подключена к источнику тока.

- Изучите график зависимости противодействующего момента от угла поворота.

- Определите значение момента М при угле в 200

- Снимите показания амперметра.

- Замерьте линейкой стороны рамки.

- Найдите площадь рамки.

- Рассчитайте магнитный момент контура.

- Определите значение магнитной индукции  магнитного поля.

Если М =I·S·B·sinα, то B = MI·S·sinα

- Нарисуйте картину магнитного поля между полюсами.

- Вспомните и запишите единицу измерения магнитной индукции ( в случае затруднения  посмотрите в учебнике стр.229).

- Решение задач на закон Ампера

Найдите в конспекте лекции закон Апера, запишите его в тетрадь. Напишите названия физических величин, входящих в формулу.

- Решите задачу № 4 стр. 242 учебника. Плотность алюминия равна 2,7·103 кг/м3.

Приложение 1.

## Практическая работа по рисунку.

## Тема.  Сила Ампера.

## Цель работы: Научиться применять закон Ампера для решения задач.

## Задание 1. Определите  магнитную индукцию поля по рисунку.

## Лёгкая алюминиевая трубочка АВ с помощью тонких изолированных проводников подвешена на крючке динамометра и соединена с зажимами (рис. 1). Затем трубочку включили в цепь и поместили между полюсами магнита (рис.2). Известно, что на проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера. Проводник с током придёт в движение. Как это явление отражено на рисунке? Нарисуйте схему расположения алюминиевой трубочки между магнитами и покажите направление действия силы Ампера.

## Изучите рисунок  и ответьте на вопросы.

- Какую физическую величину измеряют динамометром на рис. 1?

- Почему показания динамометра на рисунке 2 изменились?

- Можно ли, зная показания динамометра на рис. 1 и рис. 2 определить силу Ампера?

## Если можно, то, как это сделать?

- Запишите показания динамометров в обоих случаях и определите силу Ампера.

- Какой электроизмерительный прибор изображён на рисунке? Какую физическую величину он измеряет?

- Снимите показания прибора, предварительно определите цену деления прибора.

- Запишите закон Ампера. Fa = I· B·ℓ·sinα . Подумайте, как определить магнитную индукцию?

- Определите магнитную индукцию по формуле. B= FaI·l·sinα

- Определите направление силы тока в проводнике  (от А к В; или от В к А направлен ток в проводнике).

- Зная направление силы Ампера, определите направление индукции магнитного поля (по правилу левой руки).

- Ближний или дальний полюс магнита будет северным?

- Попытайтесь изобразить на схеме направление силы тока, вектора магнитной индукции и силы Ампера.

Практическая работа.

Тема: Решение задач по теме «ЭДС индукции  в движущемся проводнике».

Цель работы: научиться применять формулу ЭДС индукции  в движущемся проводнике при решении задач.

Методическое обеспечение: рисунок, линейка, Учебник В. Ф. Дмитриева. «Физика для профессий и специальностей технического профиля».

Задание 1. Определите значение индукции магнитного поля по рисунку.

Между полюсами магнита установлены направляющие АВ и А1В1. На направляющих лежит лёгкая металлическая трубочка. В начальный момент положение трубочки совпадает с точками  АА1 , а в конце движения оно совпало с точками ВВ1. Закон движения трубочки представлен на графике.

Внимательно изучите рисунок.

Ответьте на вопросы:

- Как называется явление, изображённое на рисунке?

- Какую физическую величину измеряет вольтметр?

- Запишите в тетрадь формулу, по которой определяют  ЭДС индукции  в движущемся проводнике. Ei = B·ℓ·ϑ·sinα (1)

B – магнитная индукция в Тл;   l- длина проводника в м;  ϑ- скорость движения проводника в м/с; α – угол между вектором магнитной индукции и направлением скорости проводника.

- Изучите график, на котором представлен закон движения трубочки и ответьте на вопросы:

А) Какой закон движения трубочки представлен на рисунке?

Б) Определите по графику скорость движения трубочки.  Для этого запишите формулу для определения скорости тела при равномерном движении. ϑ= St

5.    С помощью линейки измерьте длину проводника в метрах.

6.   Ответьте на вопросы:

А) Как называется электроизмерительный прибор, изображённый на рисунке? Какую физическую величину он измеряет?

Б)   Определите цену деления прибора.

В) Определите с помощью вольтметра значение ЭДС индукции, которая возникает в движущемся проводнике.

7. Чему равен угол α – угол между вектором магнитной индукции и направлением скорости проводника.

8.  Из формулы 1 выразите индукцию магнитного поля  и определите её значение.

Практическая работа.

Тема. «Решение задач на закон электромагнитной индукции».

Цель работы: Научиться применять закон электромагнитной индукции для решения задач.

Порядок выполнения работы.

- Изучите внимательно рисунок. Магнитный поток Ф, пронизывающий катушку (см. рис.), изменяется во времени так, как это показано на графике.

2.  Запишите в тетрадь закон электромагнитной индукции.

∆Ф-изменение магнитного потока.  ∆t-промежуток времени, за которое произошло изменение магнитного потока.

- Назовите единицу измерения:

- Магнитного потока _________

- ЭДС индукции __________

- Заполните таблицу.

| № | Промежуток времени ∆t (с) | ∆Ф (Вб) | ЭДС индукции (В) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,015 |  |  |
| 2 | 0,03 |  |  |
| 3 | 0,06 |  |  |
| 4 | 0,07 |  |  |
| 5 | 0,08 |  |  |
| 6 | 0,09 |  |  |
| 7 | 0,1 |  |  |

- Постройте  график индуцированной  в катушке ЭДС, как функцию от времени (t).

- Решите задачи:

- Определите ЭДС индукции,  возбуждаемую в контуре, если в нем за 0,01с магнитный поток равномерно уменьшается от 0,5 до 0,4 Вб.

- Определите промежуток времени, в течение которого магнитный поток, пронизывающий контур, должен увеличиться от 0,01 до 0,2 Вб, чтобы в контуре возбуждалась ЭДС индукции 3,8В.

- Проволочная прямоугольная рамка со сторонами 20 см и 30 см расположена в однородном магнитном поле перпендикулярно к силовым линиям. Определите индукцию этого поля, если при его исчезновении за 1,2·10-12с  в рамке наводится средняя ЭДС 3,5мВ.

Литература.

- М. А. Ушаков, К. М. Ушаков. Учебно-наглядное пособие. Раздаточный материал по физике. М., Просвещение 1986г.