Иванова  Инга Александровна

ГАПОУ МО « Оленегорский горно промышленный колледж»

Преподаватель

Материалы для тестирования по дисциплине

«Инженерная графика»

Для студентов специальности

08.02.04   Водоснабжение и водоотведение

всех форм обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа содержит задания к экзамену по дисциплине «Инженерная графика в 4-х вариантах. Каждый вариант содержит 3 основных части и включает в себя тестовые задания различной степени сложности. Тестовые задания структурированы в таблицы.

Вариант №1                                                                                Экзамен «Инженерная графика»

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

ЧАСТЬ А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какой способ проецирования используется при построении чертежа? 1) центральное; 2) параллельное; 3) прямоугольное. | 3 | 1 |
| 2. | Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 1) всегда 2) иногда 3) не всегда | 3 | 1 |
| 3. | Какие основные три вида вы знаете? 1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 2) Главный вид, вид сверху, слева; 3) Главный вид, слева, вид справа, | 2 | 1 |
| 4. | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. 1) Главным видом 2) Местным видом 3) Видом | 2 | 1 |
| 5. | Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 1) широкими параллельными линиями 2) узкими параллельными линиями 3) ромбической сеткой 4) сплошным закрашиванием | 3 | 1 |
| 6. | Какими не бывают разрезы: 1) горизонтальные 2) вертикальные 3) наклонные 4) параллельные | 4 | 1 |
| 7. | На основе какого формата получаются другие основные форматы 1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 | 2 | 1 |
| 8. | Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей 1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 3) 8 типов линий 4) 9 типов линий | 4 | 1 |
| 9. | В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта 1) 1959 г. 2) 1968 3) 1981 г. 4) 1988 г. | 2 | 1 |
| 10. | Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 1) 6 видов 2) 5 видов 3) 4 вида 4) 3 вида | 1 | 1 |
| 11. | Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике 1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов | 1 | 1 |
| 12. | Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с положением детали на сборочном чертеже 1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают | 3 | 1 |
| 13. | Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже 1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика | 1 | 1 |
| 14. | Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; | 1 | 1 |
| 15 | Какое изображение называется «эскиз» - это: 1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 2) чертеж, дающий представление о габаритах детали 3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 4) объемное изображение детали | 3 | 1 |
|  |  | ∑ А | 15 |

ЧАСТЬ Б

Задание 1. Дополните предложение. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Предложение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В разрезе показывается то, что расположено… | в секущей плоскости и находится за ней | 1 |
| 2 | Вид сверху – это проекция на ... | горизонтальную плоскость проекции | 1 |
| 3 | Вид на профильную плоскость проекций называется видом… | слева | 1 |
| 4 | Вид снизу располагают… | над главным видом | 1 |
| 5 | Обозначение А(4:1) применяется при изображении … | выносного элемента | 1 |
| 6 | Размер стандартного шрифта определяет … | высоту прописных букв в мм | 1 |
| 7 | Стандартным масштабом увеличения чертежа является ... | М 2:1 | 1 |
| 8 | Линии-выноски и полки линий-выносок при обозначении позиций на сборочных чертежах выполняют ___ линией. | сплошной тонкой | 1 |
| 9 | На чертеже, выполненном в масштабе 1:2, размер отрезка длиной 10 мм вычерчивается длиной… | 5 мм | 1 |
| 10 | Формат с размерами 210 x 297 по ГОСТ 2.301-68 обозначают… | А4 | 1 |
| ∑баллов ЧАСТЬ Б |  |  | 10 |

ЧАСТЬ С

Задание 1: Объясните, что изображено на чертеже. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| Фрагмент чертежа | Ответ |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Соединение сваркой | 1 |
|  | 2 | Резьбовое соединение | 1 |
|  | 3 | Профиль резьбы | 1 |
|  | 4 | Метрическая резьба | 1 |
|  | 5 | Соединение болтом | 1 |
| ∑1= |  |  | 5 |

Задание 2: Выполните построение. Правильно выполненное задание оценивается ∑ в 5 баллов.

| Задание | Ответ |
| --- | --- |
| ∑2= | 5 |
| ∑баллов ЧАСТЬ С | 10 |

Вариант №2                                                                               Экзамен «Инженерная графика»

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

ЧАСТЬ А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для чего предназначен эскиз: 1) для изготовления детали 2) для определения возможности транспортировки детали 3) для определения способов крепления детали в конструкции | 1 | 1 |
| 2. | Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 1) координаты центров отверстий 2) необходимые размеры для изготовления детали 3) габаритные размеры 4) толщины покрытий | 2 | 1 |
| 3. | Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 1) Одинаково; 2) С разным наклоном штриховых линий; 3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий. | 3 | 1 |
| 4. | Каковы названия основных плоскостей проекций: 1) фронтальная, горизонтальная, профильная 2) центральная, нижняя, боковая 3) передняя, левая, верхняя | 1 | 1 |
| 5. | Что такое «Деталирование»: 1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 3) процесс создания рабочих чертежей | 1 | 1 |
| 6. | Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых чертежах: 1) знак шероховатости поверхности; 2) знак осевого биения; 3) знак радиуса. 4) знак диаметра; | 4 | 1 |
| 7. | Что означает «Изометрия» 1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 3) равное измерение по осям 3) технический рисунок | 3 | 1 |
| 8. | Какими не бывают разрезы: 1) горизонтальные 2) вертикальные 3) наклонные 4) параллельные | 3 | 1 |
| 9. | Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. | 2 | 1 |
| 10. | Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД 1) 2:1; 3.5: 1; 10:1 3) 2:1; 3:1; 6:1 2)2:1; 2.5:1; 4:1 4)1:2; 1:3;.1:5 | 2 | 1 |
| 11. | Как правильно проставить размеры 4 одинаковых отверстий? 1) 4отв ∅10 2)∅10мм-4отв 3)∅10×4 | 1 | 1 |
| 12. | Какому виду сечения отдается предпочтение 1) вынесенному 2) наложенному 3) комбинированному 4) продольному | 2 | 1 |
| 13. | Толщина сплошной основной линии 1) 0,6 мм 2) 0,5...1,5 мм 3) ,5 мм | 2 | 1 |
| 14. | Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 1) линия видимого контура 3) осевая 2) линия сгиба 4) выносная | 3 | 1 |
| 15 | Масштабом называется 1) расстояние между двумя точками на плоскости 2) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам | 3 | 1 |
|  |  | ∑ А | 15 |

ЧАСТЬ Б

Задание 1. Дополните предложение. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Предложение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видимый контур на чертежах выполняется линией толщиной ... | s | 1 |
| 2 | Формат с размерами сторон листа 420х297 мм обозначают… | А3 | 1 |
| 3 | Видимый контур на чертежах выполняется линией толщиной … | 0,5 – 1,4 мм | 1 |
| 4 | Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ, объединяют в ….. | комплекты | 1 |
| 5 | Масштаб эскиза детали ... . | не указывают | 1 |
| 6 | Составные части сборочной единицы нумеруются на чертеже в соответствии с номерами позиций, указанными в … | Спецификации | 1 |
| 7 | Количество изображений на рабочем чертеже детали должно быть ... | Минимально необходимым | 1 |
| 8 | В стандартном масштабе выполняют ___чертеж | Сборочный | 1 |
| 9 | Невидимый сварной шов на чертеже условно изображают… | штриховой линией | 1 |
| 10 | Плоскость аксонометрических проекций называется ___ плоскостью. | картинной | 1 |
| ∑баллов ЧАСТЬ Б |  |  | 10 |

ЧАСТЬ С

Задание 1: Объясните, что изображено на чертеже. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| Фрагмент чертежа | Ответ |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Размеры фаски | 1 |
|  | 2 | Вынесенное сечение | 1 |
|  | 3 | Местный разрез | 1 |
|  | 4 | Тавровое соединение | 1 |
|  | 5 | Штифт | 1 |
| ∑1= |  |  | 5 |

Задание 2: Выполните построение. Правильно выполненное задание оценивается ∑ в 5 баллов.

| Задание | Ответ |
| --- | --- |
| ∑2= | 5 |
| ∑баллов ЧАСТЬ С | 10 |

Вариант №3                                                                                Экзамен «Инженерная графика»

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

ЧАСТЬ А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каковы названия основных плоскостей проекций: 1) фронтальная, горизонтальная, профильная 2) центральная, нижняя, боковая 3) передняя, левая, верхняя 4) передняя, левая боковая, верхняя | 1 | 1 |
| 2. | С чего начинают чтение сборочного чертежа: 1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 2) чтение спецификации изделия 3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы 4) изучение соединений сборочных единиц изделия. | 3 | 1 |
| 3. | Что означает «Изометрия» 1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 3) равное измерение по осям 3) технический рисунок | 3 | 1 |
| 4. | Какого масштаба нет в стандартах ЕСКД 1) 2.5:1 2) 3: 1 3) 5:1 | 2 | 1 |
| 5. | Какими не бывают разрезы: 1) горизонтальные 2) вертикальные 3) наклонные 4) параллельные | 4 | 1 |
| 6. | Где проставляется размер? 1) над размерной линией; 2) под размерной линией; 3) на размерной линии. | 1 | 1 |
| 7. | Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии? 1) 1.5- 2 мм 2) 3 мм 3) 1- 1.5 мм | 2 | 1 |
| 8. | Что означают эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…? 1) масштаб 2) шрифт 3) номера формата | 2 | 1 |
| 9. | Как правильно проставить размеры 4 одинаковых отверстий? 1) 4отв ∅10 2)∅10мм-4отв 3)∅10×4 | 1 | 1 |
| 10. | На основе какого формата получаются другие основные форматы 1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 | 2 | 1 |
| 11. | Какому виду сечения отдается предпочтение 1) вынесенному 2) наложенному 3) комбинированному 4) продольному | 2 | 1 |
| 12. | Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм? 1) 4×3×45 2) 4 фаски 3×45° 3)3×45°; ф=4 | 2 | 1 |
| 13. | Толщина сплошной основной линии 1) 0,5 мм 2) 0,5...1,5 мм 3)1 ,5 мм | 2 | 1 |
| 14. | Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 1) линия видимого контура 3) осевая 2) линия сгиба 4) выносная | 3 | 1 |
| 15 | Масштабом называется 1) расстояние между двумя точками на плоскости 2) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам | 3 | 1 |
|  |  | ∑ А | 15 |

ЧАСТЬ Б

Задание 1. Дополните предложение. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Предложение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В разрезе показывается то, что расположено… | в секущей плоскости и находится за ней | 1 |
| 2 | Вид сверху – это проекция на ... | горизонтальную плоскость проекции | 1 |
| 3 | Вид на профильную плоскость проекций называется видом… | слева | 1 |
| 4 | Вид снизу располагают… | над главным видом | 1 |
| 5 | Обозначение А(4:1) применяется при изображении … | выносного элемента | 1 |
| 6 | Размер стандартного шрифта определяет … | высоту прописных букв в мм | 1 |
| 7 | Стандартным масштабом увеличения чертежа является ... | М 2:1 | 1 |
| 8 | Линии-выноски и полки линий-выносок при обозначении позиций на сборочных чертежах выполняют ___ линией. | сплошной тонкой | 1 |
| 9 | На чертеже, выполненном в масштабе 1:2, размер отрезка длиной 10 мм вычерчивается длиной… | 5 мм | 1 |
| 10 | Формат с размерами 210 x 297 по ГОСТ 2.301-68 обозначают… | А4 | 1 |
| ∑баллов ЧАСТЬ Б |  |  | 10 |

ЧАСТЬ С

Задание 1: Объясните, что изображено на чертеже. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| Фрагмент чертежа | Ответ |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Штифт | 1 |
|  | 2 | Вынесенное сечение | 1 |
|  | 3 | Шпонка сегментная | 1 |
|  | 4 | Метрическая резьба | 1 |
|  | 5 | Соединение болтом | 1 |
| ∑1= |  |  | 5 |

Задание 2: Выполните построение. Правильно выполненное задание оценивается ∑ в 5 баллов.

| Задание | Ответ |
| --- | --- |
| ∑2= | 5 |
| ∑баллов ЧАСТЬ С | 10 |

Вариант №4                                                                                Экзамен «Инженерная графика»

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

ЧАСТЬ А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 46. Размер шрифта h определяется следующими элементами? 1) Высотой строчных букв; 2) Высотой прописных букв в миллиметрах; 3) Толщиной линии шрифта; 4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах; | 2 | 1 |
| 2. | 45. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий знак? 1) Нет специального обозначения; 2) Сфера. 3) R; | 3 | 1 |
| 3. | 47. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда? 1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... | 2 | 1 |
| 4. | 39. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача 1) когда оси валов пересекаются 2) когда оси валов скрещиваются 3) когда оси валов параллельны друг другу 4) когда присутствует специальная надпись | 3 | 1 |
| 5. | Какими не бывают разрезы: 1) горизонтальные 2) вертикальные 3) наклонные 4) параллельные | 4 | 1 |
| 6. | Где проставляется размер? 1) над размерной линией; 2) под размерной линией; 3) на размерной линии. | 1 | 1 |
| 7. | Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии? 1) 1.5- 2 мм 2) 3 мм 3) 1- 1.5 мм | 2 | 1 |
| 8. | Что означают эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…? 1) масштаб 2) шрифт 3) номера формата | 2 | 1 |
| 9. | Как правильно проставить размеры 4 одинаковых отверстий? 1) 4отв ∅10 2)∅10мм-4отв 3)∅10×4 | 1 | 1 |
| 10. | На основе какого формата получаются другие основные форматы 1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 | 2 | 1 |
| 11. | Какому виду сечения отдается предпочтение 1) вынесенному 2) наложенному 3) комбинированному 4) продольному | 2 | 1 |
| 12. | Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм? 1) 4×3×45 2) 4 фаски 3×45° 3)3×45°; ф=4 | 2 | 1 |
| 13. | Толщина сплошной основной линии 1) 0,5 мм 2) 0,5...1,5 мм 3)1 ,5 мм | 2 | 1 |
| 14. | Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 1) линия видимого контура 3) осевая 2) линия сгиба 4) выносная | 3 | 1 |
| 15 | Масштабом называется 1) расстояние между двумя точками на плоскости 2) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам | 3 | 1 |
|  |  | ∑ А | 15 |

ЧАСТЬ Б

Задание 1. Дополните предложение. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Предложение | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видимый контур на чертежах выполняется линией толщиной ... | s | 1 |
| 2 | Формат с размерами сторон листа 420х297 мм обозначают… | А3 | 1 |
| 3 | Видимый контур на чертежах выполняется линией толщиной … | 0,5 – 1,4 мм | 1 |
| 4 | Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ, объединяют в ….. | комплекты | 1 |
| 5 | Масштаб эскиза детали ... . | не указывают | 1 |
| 6 | Составные части сборочной единицы нумеруются на чертеже в соответствии с номерами позиций, указанными в … | Спецификации | 1 |
| 7 | Количество изображений на рабочем чертеже детали должно быть ... | Минимально необходимым | 1 |
| 8 | В стандартном масштабе выполняют ___чертеж | Сборочный | 1 |
| 9 | Невидимый сварной шов на чертеже условно изображают… | штриховой линией | 1 |
| 10 | Плоскость аксонометрических проекций называется ___ плоскостью. | картинной | 1 |
| ∑баллов ЧАСТЬ Б |  |  | 10 |

ЧАСТЬ С

Задание 1: Объясните, что изображено на чертеже. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| Фрагмент чертежа | Ответ |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Нестандартный профиль резьбы | 1 |
|  | 2 | Вынесенное сечение | 1 |
|  | 3 | Разъемное соединение | 1 |
|  | 4 | Нахлесточное соединение | 1 |
|  | 5 | Метрическая резьба 20мм, левая, с крупным шагом | 1 |
| ∑1= |  |  | 5 |

Задание 2: Выполните построение. Правильно выполненное задание оценивается ∑ в 5 баллов.

| Задание | Ответ |
| --- | --- |
| ∑2= | 5 |
| ∑баллов ЧАСТЬ С | 10 |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ А | - 15 | ∑ баллов | Оценка за экзамен |
| ЧАСТЬ Б | - 10 | 35 |  |
| ЧАСТЬ С | - 10 |  |  |
| Количество баллов |  |  | Подпись преподавателя…………И. А. Иванова |

Критерии оценивания:

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 32-35 | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 26-31 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 21-25 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 21 балла | 2 | неудовлетворительно |