Иванова Инга Александровна, ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж», преподаватель

Корзина Екатерина Анатольевна, ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж», преподаватель

Наименование работы:

Конкурсное задание для студентов направления горно-электротехнического профиля

« Мы - за безопасный труд!!!»

Тестовое задание участника отборочного тура

конкурса

Группа:

Ф. И. О…………………………………….

| № | Содержание вопроса | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана труда — это: - сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, она включает правовые, социально-экономические, организационно-технические, гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. - Комплекс мероприятий направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно - гигиенические и лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. - Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно - гигиенические и лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. |  |  |
|  | Условия труда — - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающие влияние на здоровье и работоспособность работника. - естественное состояние организма, характеризующееся гармонией с окружающей средой и отсутствием болезненных ощущений. - факторы производственной среды, оказывающие влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. |  |  |
|  | Опасный производственный фактор — - фактор, воздействие которого на работника приводит к резкому ухудшению здоровья. - фактор, воздействие которого на работника приводит к заболеванию. - фактор, воздействие которого на работника может привести к травме. |  |  |
|  | Вредный производственный фактор - приводит работника к заболеванию. - приводит работника к травме; - приводит работника к смерти |  |  |
|  | Производственная деятельность – - факторы производственной среды, оказывающие влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. - Совокупность действий работников с применением средств труда; - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающие влияние на здоровье и работоспособность работника. |  |  |
|  | Безопасные условия труда – - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих вредных производственных факторов. - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных производственных факторов. - условия труда, при которых исключено воздействие наработающих опасных и вредных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. |  |  |
|  | Что является правовой основой законодательства безопасности жизнедеятельности? - ТК РФ; - Конституция РФ; - УК РФ |  |  |
|  | Какой документ регулирует трудовые отношения людей? - ТК РФ; - Конституция РФ; - УК РФ |  |  |
|  | Трудовой кодекс РФ введен в действие: - 1 декабря 2001 г. - 1 февраля 2002 г - 1 января 2002 г |  |  |
|  | ОСТ ССБТ – - межотраслевые и отраслевые организационно-методические документы; - государственные стандарты системы стандартов безопасности труда; - отраслевые стандарты системы стандартов безопасности труда |  |  |
|  | Инструкции по безопасности труда предназначены: - Для проведения вводного инструктажа; - Для проведения инструктажей на рабочем месте; - Для проведения инструктажей во время производства работ. |  |  |
|  | Инструкции разрабатываются: - Только на отдельные виды работ; - Только на отдельные виды профессий; - Для работников отдельных профессий и на отдельные виды работ |  |  |
|  | Кем разрабатываются инструкции по ОТ? - Инженером по ОТ; - Руководителем предприятия; - Руководителем структурного подразделения. |  |  |
|  | Кем утверждается инструкция по ОТ? - Профсоюзной организацией - Директором предприятия - Руководителем структурного подразделения |  |  |
|  | Инструкции вводятся в действие: - Со дня согласования; - Со дня утверждения; - Со дня регистрации. |  |  |
|  | Пересмотр инструкций производится: - Не реже 1 раза в 3 года; - Не реже 1 раза в 5 лет; - 1 раз в 6 лет. |  |  |
|  | Кем осуществляется контроль и учет инструкций? - Директором предприятия; - Руководителем структурного подразделения; - Службой ОТ. |  |  |
|  | У кого хранится комплект действующих инструкций? - У директора и главного инженера; - У председателя профсоюза и инженера по ОТ; - В службе ОТ и у руководителя структурного подразделения |  |  |
|  | Где осуществляется учет инструкций? - В журналах учета и выдачи; - В журнале инструктажа на рабочем месте; - В наряде – допуске. |  |  |
|  | Сколько разделов должны содержать инструкции по ОТ? - 4 раздела; - 5 разделов; - 6 разделов. |  |  |
|  | Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения но охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации (ст.225 ТК РФ)? - служба охраны труда; - работодатель; - отдел по работе с персоналом. |  |  |
|  | Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда (ст.225 ТК РФ)? - все работники организации, в т.ч. руководитель; - только работники, занятые на работах повышенной опасности; - только работники службы охраны труда и руководители подразделений. |  |  |
|  | За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (ст.213 ТК РФ) ? - за счет средств работодателя; - за свой счет; - предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой счет, периодический - за счет работодателя. |  |  |
|  | Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю (ст.93 ТК РФ)? - 36 часов; - 40 часов; - 42 часа. |  |  |
|  | О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст.214 ТК РФ)? - о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; - о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; - об ухудшении состояния своего здоровья; - о всем перечисленном. |  |  |
|  | При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда (ст.217 ТК РФ)? - численность работников превышает 100 человек; - численность работников превышает 50 человек; - работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. |  |  |
|  | Сроки проведения специального обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций (П.2.3.1 «Порядка обучения...», утв. постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 №1/29): - не реже одного раза в 5 лет; - по мере необходимости; - не реже одного раза в 3 года. |  |  |
|  | В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте (п.п.2.1.5, 2.1.8 постановления Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29)? - не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда; - для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, ежеквартально, для остальных - ежегодно; - в соответствии с ответами «а» и «б». |  |  |
|  | В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется (п.2.1.6 постановления Минтруда и Минобразования России от 10.01.03 г. № 1/29)? - при приеме на работу с записью в личную карточку; - при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; - при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске. |  |  |
|  | Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной зашиты (ст.221 ТК РФ)? - да, в соответствии с трудовым договором; - нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя; - вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем. |  |  |

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Вы справились  с общими вопросами охраны труда!!!

СУММА БАЛЛОВ…………………………………

УДАЧИ!!!!

|  | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? - Вводный - Первичный на рабочем месте - Целевой - Повторный |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? - Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты - Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление - Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях - Произвести необходимые отключения .вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты |  |  |
|  | Кто допускается к выполнению электросварочных работ? - Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже III - Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже I - Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже II |  |  |
|  | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? - Не включать! Работают люди - Не открывать! Работают люди - Работа под напряжением! Повторно не включать! |  |  |
|  | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? - Не включать! Работают люди - Не открывать! Работают люди - Работа под напряжением! Повторно не включать! |  |  |
|  | Что понимается под напряжением прикосновения? - Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного - Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека - Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками - Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом |  |  |
|  | Что понимается под напряжением шага? - Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного - Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека - Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками - Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека |  |  |
|  | - Что называется защитным заземлением? - Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. - Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в цепях электробезопасности). - Заземление, выполняемое в цепях электробезопасности |  |  |
|  | Что называется рабочим заземлением? - Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети. - электроустановки или оборудования с заземляющим устройством - Заземление, выполняемое в цепях электробезопасности - Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки не в цепях электробезопасности |  |  |
|  | Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? - Сваркой - Болтовым соединением - Любым подручным способом |  |  |
|  | Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки. покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент |  |  |
|  | Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В? - Диэлектрические галоши. диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки. покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. штанги для переноса и выравнивания потенциала - Диэлектрические галоши. диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки. покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые" - Диэлектрические галоши. диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов - Диэлектрические галоши. диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. указатели напряжения |  |  |
|  | Какие средства защиты относятся к индивидуальным? - Средства защиты головы, глаз. лица, органов дыхания, рук. от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент - Средства защиты головы, глаз. лица, органов дыхания, рук. ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты - Средства защиты головы, глаз. лица, органов дыхания, рук. от падения с высоты, одежда специальная защитная - Средства защиты головы, глаз. лица, органов дыхания, рук. от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная |  |  |
|  | Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? - Можно - Не допускается - Можно, при отсутствии внешних повреждений - Можно, с разрешения непосредственного руководителя |  |  |
|  | В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства? - В электроустановках до 1000 В - В электроустановках свыше 1000 В - Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства - Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства |  |  |
|  | Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов? - Путем скручивания их в сторону пальцев - Путем растяжки и визуального осмотра - Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха - Путем проведения электрических испытаний |  |  |
|  | Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? - Не включать! Работают люди. - Стой! Напряжение. - Не влезай! Убьет. - Осторожно! Электрическое напряжение. |  |  |
|  | В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом напряжением 35кВ можно попасть под "шаговое" напряжение? А. В радиусе 6 м от места касания В. В радиусе 8 м от места касания С. В радиусе 10м от места касания |  |  |
|  | Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? - Не включать! Работают люди. - Работа под напряжением. Повторно не включать! - Заземлено. - Осторожно! Электрическое напряжение. |  |  |
|  | Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? - Не включать! Работают люди. - Работа под напряжением. Повторно не включать! - Заземлено. - Осторожно! Электрическое напряжение. |  |  |
|  | К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"? - К запрещающим - К предупреждающим - К предписывающим - К указательным |  |  |
|  | Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов? - Белый - Красный - Голубой - Желтый |  |  |
|  | Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета , на железобетонную опору ВЛ? - Белый - Желтый - Фоном служит цвет поверхности бетона |  |  |
|  | Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать: - 50 мА - 80 мА - 100 мА - 200 мА |  |  |
|  | Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток? - Термические - Механические - Биологические - Все перечисленные действия относятся к специфическим |  |  |
|  | Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? - Постоянный ток - Переменный ток - Любое воздействие опасно |  |  |
|  | Какие существуют основные "петли тока'! - пути для прохождения электрического тока через тело человека? - Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога - Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище - Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище - Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога |  |  |
|  | Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? - Позвонить в скорую помощь - Произвести отключение электрического тока - Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением - Приступить к реанимации пострадавшего |  |  |
|  | Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? - Также как по обычной земле - "Гусиным шагом" - Большими шагами очень быстро - Не имеет значения как идти |  |  |
|  | Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально? - Да. если ему меньше 16 лет - Нуждается в любом случае - Не нуждается - Это может определить только медработник |  |  |
|  | Сумма баллов по вопросам электробезопасности |  | + |

МОЛОДЕЦ!!!

ИТОГО БАЛЛОВ……………..!!!!!

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ!!!

| ОТБОРОЧНЫЙ ТУР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - C | - A | - С | - А |
| - В | - C | - B | - A |
| - B | - C | - B | - C |
| - C | - B | - B | - B |
| - C | - C | - A | - B |
| - B | - A | - A | - B |
| - D | - B | - C | - A |
| - B | - B | - C | - D |
| - C | - A | - B | - A |
| - D | - C | - Д | - A |
| - A | - B | - C | - B |
| - В | - A | - A | - С |
| - D | - C | - B | - D |
| - C | - C | - D | - B |
| - A | - B | - B | - B |
| Каждый правильный ответ-1 балл |  |  |  |

Критерии оценивания

| % выполнения | Кол-во баллов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 90-100 |  | отлично |
| 76- 89 |  | хорошо |
| 50-75 |  | удовлетворительно |
| Менее 50 |  | Неудовлетворительно |

К финальному конкурсу допускаются студенты, набравшие максимальное количество баллов, но не ниже 76%.

Тестовое задание участника финального  тура

конкурса

Группа:

Ф. И. О…………………………………….

| № | Содержание вопросов финального тура | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие виды ответственности предусмотрены законодательством Российской Федерации за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышленной безопасности? - Дисциплинарная и административная. - Дисциплинарная и материальная. - Административная и уголовная. - Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. |  |  |
|  | В течение, какого срока проводится расследование несчастных случаев на производстве с легким исходом, в том числе групповых несчастных случаев с легким исходом? - в течение 1-х суток - в течение 15-ти суток - в течение 3-х суток, в том числе при необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, указанные сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней |  |  |
|  | Какие работы относятся к работам на высоте и к верхолазным работам? - к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, к верхолазным работам - работы на высоте не менее 5м от поверхности земли, перекрытия, настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией или оборудования - к работам на высоте - работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от поверхности грунта или перекрытий, к верхолазным - на высоте более 5 м - к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 1м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, к верхолазным работам - работы на высоте не менее 2м от поверхности земли, перекрытия, настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией или оборудования. |  |  |
|  | Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется: - По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами индивидуальной защиты и эффективностью этих средств; - По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. - По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию пожарной и электробезопасности. - По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по охране труда и средств обучения. |  |  |
|  | Какие функции в области охраны труда не возложены на государство? - Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда. - Организация государственного контроля за соблюдением требований охраны труда. - Принятие и реализация целевых программ улучшения условий и охраны труда. - Государственное управление охраной труда. |  |  |
|  | Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на производстве, происшедшие со студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, проходящими производственную практику в организациях, если им не установлена заработная плата? - В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию несчастного случая. - Нет. Не подлежат. Они застрахованы в образовательном учреждении. - Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие как с работниками, так и другими лицами, если они находились при исполнении работы, совершаемой в интересах работодателя. - Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие только с работниками, находящимися в трудовых отношениях с работодателем. |  |  |
|  | Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования несчастного случая обстановку на месте, где он произошел? - Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. - Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия. - Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии. В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование, видеосъёмку и пр.). - Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент несчастного случая, и только после осмотра места происшествия комиссией по расследованию несчастного случая, ликвидировать последствия несчастного случая. |  |  |
|  | Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли это законодательству? - Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной инспекции труда. - Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя. - Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель пострадавшего. - Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя (лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и представитель профсоюзного органа. |  |  |
|  | Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работающим с вредными и опасными производственными факторами отражаются: - В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе руководителя и приложении к коллективному договору. - В приказе руководителя. - В коллективном договоре. - В журнале выдачи. |  |  |
|  | Обязательно ли должен принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками представитель профкома? - Да. - Нет. - По согласованию с председателем комиссии. - По требованию профкома. |  |  |
|  | Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? - Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В - Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ - Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В |  |  |
|  | На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок? - На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки - На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц. занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения - На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок - На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы |  |  |
|  | Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? - МЧС - Ростехнадзор - Главгосэнергонадзор - Роспотребнадзор |  |  |
|  | Чем должны быть укомплектованы электроустановки? - Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения. - Испытанными защитными средствами, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи - Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи - Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, спецодеждой для дежурного персонала, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи |  |  |
|  | За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? - За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок - За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке - За невыполнение требований должностной инструкции - За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования |  |  |
|  | Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? - Принять меры по устранению неполадок - Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие — вышестоящему руководителю - Вызвать ремонтную службу - Самостоятельно устранить неисправности |  |  |
|  | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? - Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения - Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения - Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок - Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения |  |  |
|  | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? - Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли - Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов - Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры - Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п.. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования открытым проводящим частям — с другой - Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью |  |  |
|  | На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации? - На оперативный, административный и ремонтный - На административно-технический и оперативно-ремонтный - На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный - На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный |  |  |
|  | Сколько существует групп допуска по электробезопасности? - Семь - Четыре - Пять - Шесть |  |  |
|  | Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала? - Не реже одного раза в год - Не реже одного раза в полгода - Не реже одного раза в три года - Не реже одного раза в пять лет |  |  |
|  | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки? - Не реже одного раза в год - Не реже одного раза в два года - Не реже одного раза в три года - Не реже одного раза в пять лет |  |  |
|  | Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? - при неудовлетворительной оценке знаний в сроки, установленные квалификационной комиссией, но не ранее чем через 2 недели - при переводе на другую работу: по требованию органов Гпавгосэнергонадзора - при введении в действие новой редакции настоящих Правил и правил техники безопасности - В любом из перечисленных случаев |  |  |
|  | Кто относится к электротехнологическому персоналу? - Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники - Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок - Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования - Персонал, который не попадает под определение электротехнического |  |  |
|  | Кто относится к оперативному персоналу? - Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации - Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок - Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования - Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках |  |  |
|  | Какой персонал относится к неэлектротехническому? - Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации - Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок - Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования - Персонал, не попадающий под определение электротехнического, электротехнологического персонала - Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках |  |  |
|  | Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? - Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы - Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения - Работы при отключенных автоматических выключателях - Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы |  |  |
|  | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки? - Не ниже II группы - Не ниже III группы - II или III группу - IV группу |  |  |
|  | Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ? - Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады - Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий - Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий - Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады |  |  |
|  | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? - В электроустановках напряжением до 1000 В - В электроустановках напряжением до и выше 1000 В - В любых электроустановках |  |  |

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ!!!

| ФИНАЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - D | - C | - A | - A |
| - A | - C | - C | - C |
| - A | - A | - A | - B |
| - B | - B | - B | - B |
| - C | - E | - C | - C |
| - A | - A | - D | - A |
| - A | - D | - D | - B |
| - D | - A |  |  |

Критерии оценивания

Победитель определяется по максимальной сумме баллов!!!