ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №122

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»

( базовая подготовка, срок обучения 10 месяцев)

г. Димитровград

2017 г.

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.

| РЕКОМЕНДОВАНО на заседании МК ФКП образовательного учреждения № 122 Председатель МК: _________________ Серебрякова С.Е. Протокол № ___ от ___________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ФКП образовательного учреждения № 122 ___________________ А.В.Сапрыкин « _____ » _______________ 2018 г. |
| --- | --- |

Разработчики:

Серебрякова С.Е. –  преподаватель  ФКП образовательного учреждения № 122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства и предназначены для определения качества знаний и умений обучающихся при прохождении процедуры государственной аккредитации по учебным дисциплинам и  междисциплинарному курсу:

-ОП.02 Материаловедение;

-ОП.03 Электротехника;

-ОП.05 Основы строительного производства;

-МДК 04.01. Покрытия полов и облицовка стен.

Задачи КИМ по учебной дисциплине, МДК:

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО по профессии;

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП СПО, определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс ОУ СПО.

КИМ по учебной дисциплине, МДК сформированы на ключевых принципах оценивания:

валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);

надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений);

справедливости (студенты разного уровня подготовленности должны иметь равные возможности добиться успеха);

своевременности (поддержание развивающей обратной связи);

эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным).

Контрольно-измерительный материал по учебной дисциплине ОП.05 Основы строительного производства включает в себя:

- титульный лист;

- перечень учебных элементов;

- тестовые задания (3 варианта);

- эталоны ответов;

- перечень используемой литературы;

- критерии оценок.

Каждый вариант КИМ по учебной дисциплине содержит 10 тестовых заданий закрытого и открытого типа:

6 заданий на выбор ответа, задания на восстановление соответствия; задания на утверждение, задания на опознание;

3 задания на подстановку и на соответствие;

1 задание на самостоятельное конструирование ответа.

Каждый вариант КИМ по учебной дисциплине, МДК имеет одинаковое  количество баллов.

Критерии оценок позволяют перевести количество набранных баллов и процентное отношение выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания.

| Кол-во баллов | Уровень усвоения | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 14 - 15 | 0.93-1 | 5 (отлично) |
| 11 - 13 | 0,73- 0,86 | 4(хорошо) |
| 8 - 10 | 0,53 - 0,66 | 3(удовлетворительно) |
| Менее 8 | Ниже 0,53 | 2(неудовлетворительно) |

Задания выполняются в любой последовательности в течение 45 минут, из которых 5 минут отводится на вводное инструктирование по порядку оформления, правилам выполнения заданий и 40 минут отводится для ответов на задания выполняемого варианта. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются и выставляется оценка.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА КОНТРОЛЬ

| № п/п | Тема программы | Наименование учебных элементов ( дидактические единицы) | Цель обучения («должен знать», «должен уметь») | Номер заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Особенности технологии строительного производства |  |  |  |
| 1 | 1.1. Общие сведения о зданиях, сооружениях | Классификация зданий и сооружений по различным признакам | Должен знать: классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемно-планировочному и конструктивному решению; Должен уметь: различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; | 1,2 |
| 2 | 1.2. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах | Строительные процессы, технологические операции, общие сведения о строительных процессах | Должен знать: последовательность строительных и отделочных работ; Должен уметь: соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ; | 3,4,5 |
| 3 | 1.3. Строительные чертежи | Общие сведения о планах, фасадах, разрезах, узлах. Алгоритм чтения строительных чертежей | Должен знать: правила чтения строительных чертежей; Должен уметь: читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий; | 6 |
| 4 | 1.4.Основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений | Основные элементы и конструкции зданий. Их назначение. | Должен знать: основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений; Должен уметь: различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; | 7,8,9 |
| 5 | 1.5. Строительные работы. Виды, назначение, последовательность выполнения | Строительные работы и их виды. | Должен знать: последовательность строительных и отделочных работ; типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и отделочных работ; Должен уметь: соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ; выполнять расчет расхода строительных материалов; | 10 |

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОП.05 Основы строительного производства

ВАРИАНТ 1

| Задания | Вопросы | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДАНИЯ № 1,2,3,4,5,6 "ВЫБОР ОТВЕТА" ИНСТРУКЦИЯ: Из предложенных вариантов выберите один номер правильного ответа КРИТЕРИИ: задание выполнено верно- 1 балл, задание выполнено неправильно – 0 баллов |  |  |
|  | Что относится к сооружениям? | А | жилые здания |
|  |  | Б | мосты |
|  |  | В | общественные здания |
|  |  | Г | дымовые трубы |
|  |  | Д | радио и телевизионные мачты |
| 2 | Какие здания относятся к жилым? | А | дома квартирного типа |
|  |  | Б | овоще- и зернохранилища |
|  |  | В | общежитие |
|  |  | Г | фабрики |
|  |  | Д | гостинцы |
|  |  | Е | коттеджи |
| 3 | Что относится к несменяемым элементам здания? | А | полы |
|  |  | Б | фундаменты |
|  |  | В | перегородки |
|  |  | Г | стены |
|  |  | Д | двери |
|  |  | Е | окна |
|  |  | Ж | перекрытия |
|  |  | З | инженерное оборудование |
| 4 | Какими бывают строительные процессы? | А | основными |
|  |  | Б | общестроительными |
|  |  | В | вспомогательными |
|  |  | Г | специальными |
|  |  | Д | транспортными |
| 5 | Для чего предназначены заготовительные работы? | А | для изготовления строительных изделий и полуфабрикатов (арматуры, бетонной смеси, растворов) |
|  |  | Б | для обеспечения систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. |
|  |  | В | для повышения степени готовности и укрупнения элементов конструкций |
| 6 | Какие чертежи относятся к архитектурно - строительным? | А | чертежи различных инженерных сооружений. |
|  |  | Б | чертежи жилых, общественных зданий. |
|  |  | В | чертежи земной поверхности, на которых изображают ее рельеф. |
| 7 | ЗАДАНИЯ № 7,8,9 "УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ" ИНСТРУКЦИЯ: установите соответствие между элементами 1-й и 2-й колонки КРИТЕРИИ: 2 балла – соответствия установлено правильно; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – соответствие установлено неправильно |  |  |
|  | Как классифицируются окна по следующим признакам? |  |  |
|  | 1 по конструкции заполнения оконных проемов 2 по типу оконных проемов 3 по материалу оконных переплетов 4 по конструкции створок | А) металлические, деревянные, железобетонные, пластмассовые Б) глухие и открывающиеся. В) с переплетами и без переплетов Г) отдельные, ленточные, сплошные |  |
| 8 | Как подразделяются фундаменты по следующим признакам? |  |  |
|  | 1. по степени заглубления в грунт 2. по конструкции 3.по способу изготовления | А) сборные и монолитные Б) мелкого и глубокого заглубления В) ленточные, столбчатые, свайные |  |
| 9 | Каким образом подразделяются здания: |  |  |
|  | 1) по этажности 2) по материалу стен 3) по конструктивному решению | А) малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, высотные Б) деревянные, кирпичные, каменные, железобетонные В) мелкоштучные, крупноблочные, крупнопанельные, монолитные, комбинированные |  |
| 10 | ЗАДАНИЕ № 10 "САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТВЕТА" КРИТЕРИИ: - выполнено правильно, в полном объеме – 3 баллов; - выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла; - выполнено частично правильно– 1 балла; - выполнено неправильно – 0 баллов. |  |  |
|  | Решите задачу нормирования расхода строительных материалов. Нормы расхода строительных материалов определяются по формуле: Но = Нк + Нотх + Нп, Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кровельных работах, если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, норма отходов -3% от чистой нормы, норма потерь -1,5% от чистой нормы. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |  |

Группа_______________________________________________________________________

ФИО_________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОП.05 Основы строительного производства

ВАРИАНТ 2

| Задания | Вопросы | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДАНИЯ № 1,2,3,4,5,6 "ВЫБОР ОТВЕТА" ИНСТРУКЦИЯ: Из предложенных вариантов выберите один номер правильного ответа КРИТЕРИИ: задание выполнено верно- 1 балл, задание выполнено неправильно – 0 баллов |  |  |
|  | Чем определяется капитальность здания? | А | степенями огнестойкости |
|  |  | Б | долговечностью |
|  |  | В | эксплуатационными качествами |
|  |  | Г | архитектурно- художественной выразительностью. |
| 2 | На какие группы подразделяются строительные материалы по степени возгораемости? | А | несгораемые |
|  |  | Б | трудно сгораемые |
|  |  | В | сгораемые |
|  |  | Г | воспламеняемые |
|  |  | Д | негорючие |
| 3 | Каким образом подразделяются здания: | А | по этажности |
|  |  | Б | по материалу стен |
|  |  | В | по конструктивному решению |
| 4 | Какие работы относятся к столярным работам? | А | заполнение светопрозрачных ограждений обычным или специальным стеклом. |
|  |  | Б | изготовление и подгонка створок оконных переплетов, дверных полотен. |
|  |  | В | установка встроенных шкафов, шкафных перегородок. |
|  |  | Г | забивка свай и устройство свайных фундаментов |
| 5 | Укладка покрытий из стальных или асбестоцементных листов, рулонных материалов - это……. | А | плотничные работы |
|  |  | Б | монтажные работы |
|  |  | В | кровельные работы |
|  |  | Г | облицовочные работы |
| 6 | Что называют конструктивной схемой здания? | А | часть здания или сооружения, состоящую из несущих элементов, взаимно связанных процессом производства строительных и монтажных работ. |
|  |  | Б | систему вертикальных и горизонтальных элементов, которые обеспечивают зданию пространственную жесткость. |
| 7 | ЗАДАНИЯ № 7,8,9 "УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ" ИНСТРУКЦИЯ: установите соответствие между элементами 1-й и 2-й колонки КРИТЕРИИ: 2 балла – соответствия установлено правильно; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – соответствие установлено неправильно |  |  |
|  | На какие группы подразделяются строительные материалы по степени возгораемости? |  |  |
|  | 1 сталь, бетон, кирпич 2 асфальтобетон, фибролит 3 рубероид, войлок, картон | А) трудносгораемые Б) сгораемые В) несгораемые |  |
| 8 | Каким образом подразделяются здания: |  |  |
|  | 1 по этажности 2 по материалу стен 3 по конструктивному решению | А) деревянные, кирпичные, каменные, железобетонные Б) малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, высотные В) мелкоштучные, крупноблочные, крупнопанельные, монолитные, комбинированные |  |
| 9 | На какие группы подразделяются технология строительного производства? |  |  |
|  | - земляные - свайные - сварочные | А) планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых грунтов, заглубление фундаментов. Б) технологический процесс, в результате которого достигает неразъемное соединение деталей из металлов и их сплавов или из разнородных материалов В) укрепление слабых грунтов, защита от воздействия грунтовых вод и обрушения грунта |  |
| 10 | ЗАДАНИЕ № 10 "САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТВЕТА" КРИТЕРИИ: - выполнено правильно, в полном объеме – 3 баллов; - выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла; - выполнено частично правильно– 1 балла; - выполнено неправильно – 0 баллов. |  |  |
|  | Решите задачу нормирования расхода строительных материалов. Нормы расхода строительных материалов определяются по формуле: Но = Нк + Нотх + Нп, Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кровельных работах, если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, норма отходов -3% от чистой нормы, норма потерь -1,5% от чистой нормы. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |  |

Группа_______________________________________________________________________

ФИО_________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОП.05 Основы строительного производства

ВАРИАНТ 3

| Задания | Вопросы | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДАНИЯ № 1,2,3,4,5,6 "ВЫБОР ОТВЕТА" ИНСТРУКЦИЯ: Из предложенных вариантов выберите один номер правильного ответа КРИТЕРИИ: задание выполнено верно- 1 балл, задание выполнено неправильно – 0 баллов |  |  |
|  | Что относится к несменяемым элементам здания? | А | полы |
|  |  | Б | фундаменты |
|  |  | В | перегородки |
|  |  | Г | стены |
|  |  | Д | двери |
|  |  | Е | окна |
|  |  | Ж | перекрытия |
|  |  | З | инженерное оборудование |
| 2 | Для каких целей предназначены: - общественные здания - промышленные здания | А | для социального обслуживания населения. |
|  |  | Б | для изготовления в них промышленной продукции. |
| 3 | Чем определяется капитальность здания? | А | степенями огнестойкости |
|  |  | Б | долговечностью |
|  |  | В | эксплуатационными качествами |
|  |  | Г | архитектурно - художественной выразительностью. |
| 4 | Производительность труда-это… | А | количество доброкачественной продукции, которую должен выработать за единицу времени рабочий соответствующей профессии и квалификации или звено рабочих в нормальных организационно- технических условиях. |
|  |  | Б | простейшая организационная неделимая и технологически однородная работа, не дающая законченной продукции, но необходимая для ее получения. |
|  |  | В | показатель эффективности труда, определяемый количеством продукции или работы, производимой в единицу рабочего времени (час, смену, месяц, год) |
| 5 | Какие работы относятся к санитарно- техническим работам? | А | защита конструкций от грунтовых вод. |
|  |  | Б | укладка водонепроницаемого материала. |
|  |  | В | установка систем отопления. |
|  |  | Г | установка систем вентиляции |
|  |  | Д | установка систем газоснабжения |
|  |  | Е | установка систем водопровода и канализации |
| 6 | Как называют изображение здания, рассеченного вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость, параллельную секущей плоскости? | А | разрез |
|  |  | Б | фасад |
|  |  | В | план |
| 7 | ЗАДАНИЯ № 7,8,9 "УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ" ИНСТРУКЦИЯ: установите соответствие между элементами 1-й и 2-й колонки КРИТЕРИИ: 2 балла – соответствия установлено правильно; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – соответствие установлено неправильно |  |  |
|  | Что подразумевается под технологией каменных работ |  |  |
|  | - Однорядная система - Двухрядная система - Трехрядная система | А) чередование тычковых рядов с ложковыми Б) возведение из полнотелого кирпича узких простенков и столбов В) возведение конструкций в местах возможных горизонтальных нагрузок, при кладке печей и труб |  |
| 8 | Что подразумевается под технологией укрепления грунта |  |  |
|  | - Химическим способом - Электрическим способом - Механическим способом | А) закрепляются влажные глиняные грунты Б) закрепляют песчаные и лессовые грунты, нагнетая в них химические растворы В) укрепление грунта с помощью грунтовых подушек и грунтовых свай |  |
| 9 | Что подразумевается под технологией свайных работ |  |  |
|  | - Вибрационным способом - Виброударным способом - Способом вдавливания | А) погружения коротких свай Б) погружения свай вибромолотом В) погружают полые сваи и стальной шпунт |  |
| 10 | ЗАДАНИЕ № 10 "САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТВЕТА" КРИТЕРИИ: - выполнено правильно, в полном объеме – 3 баллов; - выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла; - выполнено частично правильно– 1 балла; - выполнено неправильно – 0 баллов. |  |  |
|  | Решите задачу нормирования расхода строительных материалов. Нормы расхода строительных материалов определяются по формуле: Но = Нк + Нотх + Нп, Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кровельных работах, если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, норма отходов -3% от чистой нормы, норма потерь -1,5% от чистой нормы. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |  |

Группа_______________________________________________________________________

ФИО_________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОП.05 Основы строительного производства

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| Номер задания | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Б, Г, Д | А, Б, В, Г | Б, Г, Ж |
| 2 | А, В, Д, Е | А, В, Б | А, Б |
| 3 | Б, Г, Ж | А, Б, В | А, Б, В, Г |
| 4 | А, В, Д | Б, В | В |
| 5 | А, В | В | В, Г, Д, Е |
| 6 | Б | Б | А |
| 7 | 1-В 2-Г 3-А 4-Б | 1-В 2-А 3-Б | 1-А 2-В 3-Б |
| 8 | 1-В 2-Б 3-А | 1-Б 2-А 3-В | 1-Б 2-А 3-В |
| 9 | 1-Б 2-В 3-А | 1-А 2-В 3-Б | 1-В 2-Б 3-А |
| 10 | Но - технически обоснованная норма расхода строительных материалов; Нк - конструктивная (чистая) норма расхода строительных материалов; Нотх - норма производственных отходов; Нп - норма потерь строительных материалов. Решение: Но=Нк+Но+Нп, Нотх=1,02x0,03=0,0306; Нп= 1,02x0,0015=0,0016; Но= 1,02+0,0306+0,0016=1,052м2. | Но - технически обоснованная норма расхода строительных материалов; Нк - конструктивная (чистая) норма расхода строительных материалов; Нотх - норма производственных отходов; Нп - норма потерь строительных материалов. Решение: Но=Нк+Но+Нп, Нотх=1,02x0,03=0,0306; Нп= 1,02x0,0015=0,0016; Но= 1,02+0,0306+0,0016=1,052м2. | Но - технически обоснованная норма расхода строительных материалов; Нк - конструктивная (чистая) норма расхода строительных материалов; Нотх - норма производственных отходов; Нп - норма потерь строительных материалов. Решение: Но=Нк+Но+Нп, Нотх=1,02x0,03=0,0306; Нп= 1,02x0,0015=0,0016; Но= 1,02+0,0306+0,0016=1,052м2. |

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства.учебник.-12-е изд., стер.М.:ИЦ Академия, 2017, 148с.