Большакова Любовь Федоровна

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 123 Федеральной службы исполнения наказаний

г. Ульяновск

Мастер производственного обучения

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ

Тема урока: «Обработка воротника на отрезной стойке в мужской сорочке»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная методическая разработка предназначена для проведения уроков производственного обучения по теме «Обработка воротников» по профессии «Оператор швейного оборудования».

Урок разработан с элементами педагогической технологии – формирования профессиональных и общих компетенций.

Цель данного урока: изучить особенности обработки воротников, освоить технологические приемы обработки воротника на отрезной стойке в мужской сорочке.

В процессе учебного занятия мастер п/о ставит и решает следующие образовательные задачи:

- Дать начальное представление по обработке воротника;

- Формирование навыков качественного выполнения трудовых приемов и навыков;

- Формирование умения самостоятельно планировать и осуществлять технологический процесс;

- Обучение обучающихся выполнять работы с применением технической документации;

- Формирование умений самостоятельно проверять качество выполнений работы;

- Закрепить технические знания обучающихся по обработке  воротника.

Воспитательные задачи призваны сформировать у обучающихся нравственные и личностные качества. На занятиях производственного обучения созданы благоприятные условия трудового воспитания, развития умственных способностей и общей культуры. При изучении темы «Обработка воротника » необходимо сделать акцент на воспитании такие качеств: внимательность, аккуратность, самостоятельность, чувство ответственности, взаимопомощь, критического отношения к собственному труду, к существующим технологиям, желание рационализировать процесс. Кроме того, занятия производственного обучения воспитывают чувства коллективизма, творческого отношения к труду, бережного отношения к материалам, оборудованию и инструментам.

Развивающие задачи предполагают формирование профессиональных и общих компетенций. Занятия способствуют развитию у будущих рабочих умение выделять главное, анализировать, принимать самостоятельные решения, контролировать свои действия, решать проблемные ситуации, применять имеющиеся знания на практике; содействовать развитию личностных качеств: воли, целеустремленности, собранности.

В разработке представлены:

- Учебно-производственная работа «Обработка воротника на отрезной стойке ».

- Вопросы по проверке знаний обучающихся по теме. Карточки – задания.

- Критерии оценок выполненных работ.

- Инструкционная карта.

- Дефекты и способы устранения.

- Эталонные образцы.

Вопросы для проверки теоретических знаний обучающихся составлены таким образом, что позволяют мастеру производственного обучения отследить теоретический уровень подготовки обучающихся по данной теме. Вместе с тем каждый обучающийся имеет возможность самостоятельной проверки своих знаний. Как по теоретической части урока, так по производственной.

Урок обеспечен в полном объеме дидактическими средствами обучения, к ним относятся: чертежи, эскизы, схемы, учебно-технические и учебно-технологические требования, инструкционные и технологические карты, опорные конспекты, карточки-задания и т.д.

Методическая разработка может быть использована на уроках производственного обучения  по профессии «Оператор швейного оборудования».

План-конспект открытого урока по производственному обучению

Тема. Обработка воротника на отрезной стойке в мужской сорочке

Цели:

Образовательная: выработать у учащихся  практические навыки по организации  рабочего места, при работе на электрической швейной машине, обработка различных воротников

Воспитательная: содействовать формированию самостоятельности, экономично расходовать материал, электроэнергию, бережно относится к оборудованию, соблюдать технику  безопасности, прививать любовь к выбранной профессии,

Воспитывать самостоятельность и чувство ответственности за порученную работу перед коллективом, умение трудиться в коллективе, культуру общения.

Развивающая: развивать умение сравнивать свою работу с образцами, анализировать, находить свои ошибки. Закреплять умение работать с инструкционно-технологическими картами.

Материально-техническое оснащение:

Оборудование: швейные машиныWista,  оверлог, утюг с паром, гладильная доска

Инструменты, инвентарь: ножницы, ручные иглы, булавки, мел и мыло, ткань, детали кроя, сантиметровая лента

I. Вводный инструктаж

1.     Организационная часть

1. Сообщить тему и цель урока.

2. Проверка знаний учащихся по предыдущим темам.

3. Рассказать об истории появления воротников и о значении воротников в производстве одежды.Как правило, все виды воротников условно разделяют на несколько категорий в зависимости от элементов конструкции (отложные воротники и воротники-стойки) или в зависимости от раскроя (цельнокроенные и втачные воротники). Отложные воротники в зависимости от высоты стойки делятся, в свою очередь, на стояче-отложные и плосколежащие.

Скажите, в  каких изделиях мы можем встретить воротник?

Классификация воротников:

- По степени прилегания воротника к шеи

-плотно прилегающие к шее

-отстающие от шеи

2.    По способу соединения воротника с горловиной:

-цельнокроёные воротники

-втачные воротники

-съёмные воротники

3.От вида конструкции горловины

-стоячий воротник

-отложной воротник

-плосколежащий воротник

Обработка воротников:

- обработка воротника цельнокроеного со стойкой

-обработка воротника на отрезной стойке

Учащимся раздаются карточки, они должны расставить последовательность обработки воротников.

Все остальные учащиеся отвечают на вопросы?

1. Для чего дублируется воротник?

2.Как выкраивается воротник?

3.Чем производим обмеловку лекал на ткане?

4.Нужно ли учитывать направление нити основы на ткани при выкраивании воротника?

Показ трудовых приёмов последовательности обработки воротника на отрезной стойке в мужской сорочке

1. Проверить наличие деталей кроя и качество кроя

2 .Продублировать верхний воротник и верхнюю стойку

3.Сметать верхний и нижний воротник

4.Обтачать воротник

5.Удалить нитки сметывания

6.Подрезать излишки припусков швов в углах

7.Вывернуть воротник на лицевую сторону

8.Выметать кант из верхнего воротника

9.Приутюжить воротник

10.Настрочить отделочную строчку по воротнику

11.Удалить нитки  выметывания

12.Нижний срез верхней стойки подогнуть на 0,7см и настрочить машинной строчкой на

0,5см.

13.Отлёт воротника вложить между частями стойки совмещая центр воротника и стойки и сметать швом шириной 0,5см.

14.Втачать отлёт в стойку швом шириной 0,6см.

15.Высечь излишки в уголках и вывернуть стойку на лицевую сторону.

16.Проверить симметричность воротника.

17.Приутюжить готовый воротник

4. Повторение техники  безопасности, в форме игры «Нельзя»

-  нельзя шить ржавой иглой

-  нельзя брать иглу в рот

-  нельзя оставлять иглы в изделии

-  нельзя бросать сломанные иглы на пол

-  нельзя выключать утюг мокрыми руками

-  нельзя оставлять утюг без присмотра

-  нельзя выключать утюг за шнур, только за корпус вилки

-  нельзя проверять степень нагрева утюга пальцами

-  нельзя работать на неисправной машине

-  нельзя тормозить рукой за маховое колесо

-  нельзя держать пальцы рук близко около лапки

-  нельзя проводить смену иглы при включенном электродвигателе

-  нельзя производить заправку верхней и нижней нити при включенном  электродвигателе

-  нельзя наклоняться близко над движущими частями машины

-  нельзя загромождать рабочее место

-  нельзя оставлять включенную машинку без присмотра

-  нельзя работать на швейной машине без разрешения мастера

Оборудование, инструменты, наглядные пособия.

Ножницы, ручные иглы, ткань, утюг, гладильная доска, инструкционно-технологические карты, образцы всех воротников, швейные машины .

II.  Текущий инструктаж

Провожу обходы рабочих мест с целью проверки:

1.Своевременного начала работы.

2.Организация рабочего места

3.Обход по рабочим местам с целью исправления ошибок, и показа правильности

выполнения трудовых приёмов при выполнении работы наиболее сложных операций.

4.Следить за соблюдением правил техники безопасности

III.  Заключительный инструктаж

А теперь все вместе вспомним, что мы сегодня делали на производственном обучении. Сегодня вы сшили воротник на отрезной стойке в мужской сорочке

Разбор наиболее встретившихся ошибок и причины их возникновения

а теперь давайте вспомнит технологическую последовательность обработки воротника (учащимся предлагается неправильная последовательность обработки воротников, они должны расставить последовательность правильно).

Подведение итогов.

Мастер п/о в конце  занятия  подводит  итоги как учащиеся  справились с работой, какие допустили ошибки и оценивает работу.

Выставление оценок.

ТЕСТ-ПРОЦЕСС                        2 уровень

ВАРИАНТ № 5

Профессия: «Оператор швейного оборудования»

Задание: Обработка воротника на отрезной стойке в мужской сорочке

Разряд работы: 3

Норма времени: 3 часа

Материальное обеспечение:

- машины Wista,  1022кл

- оверлог

- утюг, иглы, нитки, ножницы, лекало, мел.

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА.

1.Проверить детали кроя

2.Продублировать верхний воротник и стойку воротника

3.Сметать верхний и нижний воротник ш.ш.0,5см.

4. Обтачать воротник по концам и отлёту ш.ш 0,6см.

5.Высечь излишки в уголках  и по отлёту, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправляя углы.

6.Выметать кант шириной 0,1см из верхнего воротника. Приутюжить.

7.Нижний срез верхней стойки подогнуть на 0,7 см и настрочить машинной строчкой ш.ш. 0,5см.

8.Вложить воротник между частями стойки, совмещая центры и сметать ш.ш.0,5см.

9.Обтачать стойку с воротником ш.ш.0,6см.

10.Высечь излишки в уголках и вывернуть стойку на лицевую сторону .11.Приутюжить воротник.

12.Вметать нижний срез стойки воротника в горловину ш.ш.0,6см.

13.Втачать нижний срез стойки в горловину ш.ш.0,7см.

14.Верхним воротником перекрыть шов втачивания стойки на 0,1-0,2см и заметать.

15.настрочить стойку отделочной строчкой ш.ш.0,1см.

16.Проверить симметричность и качество втачивания воротника.

17.Приутюжить воротник в готовом виде.

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ                       задание 3

Тема: «Обработка воротника на отрезной стойке в мужской сорочке».

Задание: Установить последовательность обработки воротника на отрезной стойке в мужской сорочке.

Примечание: Первая цифра будет соответствовать номеру технологической последовательности, вторая цифра номера кодированного ответа, которую необходимо выбрать в соответствии с последовательностью обработки.

| № т/п | Наименование операции | Кодированный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продублировать детали кроя |  |
| 2. | Обтачать воротник по отлёту и концам |  |
| 3. | Втачать воротник в стойку |  |
| 4. | Проверить симметричность концов отлёта воротника |  |
| 5. | Настрочить заутюженный нижний срез верхней стойки |  |
| 6. | Выметать кант по воротнику |  |
| 7. | Проложить отделочную строчку по отлёту воротника |  |
| 8. | Втачать нижний срез стойки в горловину |  |
| 9. | Настрочить подогнутый край стойки отделочной строчкой ш.ш. 0,1см. |  |
| 10. | Проложить строчку по верхней стойке на расстоянии 0,25-0,3см от шва соединения отлёта со стойкой. |  |

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1-1, 2-2,3-6,4-4,5-7,6-5,7-3,8-10,  9-8,10-9

Критерии оценок:

* 9-10 баллов = 5

*      8 баллов  =4

*      7 баллов = 3

* менее 7 баллов = 2

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: «Обработка воротника на отрезной стойке и соединение его с горловиной»

| № п/п | Наименование операций | Т.У. на выполнение | Оборудование и приспособление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить наличие деталей кроя, осноровить горловину по контрольному лекалу. | Толщина меловой линии 0,1-0,2см | Контрольное лекало, ножницы, мел, булавки |
| 2. | Продублировать верхний воротник и стойку клеевой прокладкой. | Нагрев утюга 150-170гр. | Утюг, стол для ВТО, проутюжельник |
| 3. | Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать. | Ширина шва 0,5-0,7см образуя посадку верхнего воротника в уголках | Ручные иглы, нитки. |
| 4. | Обтачать воротник. Высечь излишки в уголках, вывернуть воротник на лицевую сторону. | Ширина шва 0,5-0,7см Припуск 0,1-0,2см | Швейная машина Wistaколышек, ножницы. |
| 5. | Выметать кант и приутюжить воротник. | Ширина канта 0,1-0,2см из верхнего воротника | Ручные иглы, нитки, ножницы, утюг. |
| 6. | Проложить отделочную строчку по воротнику. | Ширина шва 0,5см | Машина Wista, |
| 7. | Нижний срез верхней стойки подогнуть на 0,7см и настрочить машинной строчкой. | Ширина настрачивания 0,5см | Машина Wista, |
| 8. | Вложить воротник между частями стойки совмещая центры и сметать детали | Ширина шва 0,5-0,7см | Машина Wista, Игла,нитки |
| 9 | Обтачать стойку воротника | Ширина шва 0,7см |  |
| 10. | Удалить нитки смётывания Вывернуть стойку, концы выправить | Рассечь концы , не доходя до строчки 0,1-0,15см. | Колышек,ножницы |
| 11. | Приутюжить стойку воротника. | Нагрев утюга для х/б ткани 130-150гр. | Утюг, стол для ВТО, проутюжильник |
| 11. | Вметать нижний срез стойки воротника в горловину. | Ширина шва 0,7-0,9см | Ручные иглы, нитки, ножницы, |
| 12. | Втачать нижний срез стойки воротника в горловину. | Ширина шва 1-1,2см | Машина Wista, |
| 13. | Верхним воротником перекрыть шов втачивания на 0,1-0,2см и заметать. | Ширина шва 0,1-0,2см | Машина Wista, |
| 14. | Настрочить стойку отделочной строчкой | Ширина шва 0,1-0,2см | Машина Wista, |
| 15. | Проверить симметричность и качество втачивания воротника. Приутюжить готовый воротник. | Нагрев утюга для х/б ткани 130-150гр. | Утюг, стол для ВТО, проутюжильник |

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

Профессия: Швея. Оператор швейного оборудования.

Задание:   Обработка воротника на притачной стойке и соединение его с горловиной.

Разряд работ:  3 (третий).

Материалы (наименование, размеры, количество, норма расхода на одного учащегося):

- Полочка  1  деталь  – 0,20  х 0,20=0,04 м2

- Спинка  1 деталь – 0,20  х   0,20=0,04 м2

- Воротник  2детали-0,20  х   0,10=0,02 м2

- Стойка  2 детали  - 0,40 ×  0,04 = 0,016 х 2 = 0,032 м2

- Клеевая прокладка 1 деталь - 0,40  × 0,04 = 0,016 м2

Итого:

Нитки  армированные  44ЛХ – 20.м.

ткань х/б шир. 90см –    0,146  п.м. ( ,0,132 м2)

клеевая ткань шир. 90 см – 0,017 п.м.

- Эскиз:

1                                  2                             3

4                 4                                          5                  4

40                                                             40

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выкроить детали воротника, стойки, клеевую прокладку | Лекало, мел, ножницы | 0,02 |  |
| 2. | Продублировать верхний воротник и стойку | Утюг, утюжильный стол, проутюжильник | 0,02 |  |
| 3. | Верхний и нижний воротники сложить лицом внутрь и обтачать | Шв. машина 1022К, Wista SM | 0,02 |  |
| 4. | Вывернутьворотник ,выметать кант | Игла, нитки, напёрсток | 0,02 |  |
| 5. | Приутюжить воротник | Утюг, утюжильный стол, проутюжильник | 0,01 |  |
| 6. | Настрочить отделочную строчку п о воротнику | Шв. машина Wista | 0,01 |  |
| 7. | Нижний срез верхней стойки подогнуть и застрочить | Утюг, утюжильный стол, проутюжильник | 0,02 |  |
| 8. | Вложить воротник между частями стойки и обтачать | Утюг, утюжильный стол | 0,02 |  |
| 9. | Вывернуть стойку, концы выправить | Игла, нитки, напёрсток | 0,02 |  |
| 10. | Приутюжить стойку воротника | Утюг, утюжильный стол | 0,01 |  |
| 11. | Вметать стойку воротника в горловину изделия | Игла, нитки, напёрсток | 0,02 |  |
| 12. | Втачать стойку воротника в горловину | Шв. машина Wista | 0,01 |  |
| 13. | Верхним воротником перекрыть шов втачивания на0,1-0,2см и заметать | Утюг, утюжильный стол, проутюжильник | 0,02 |  |
| 14 | Настрочить стойку отделочной строчкой ш.ш0,1 | Шв. машина Wista |  |  |
| 15 | Проверить симметричность и качество втачивания воротника |  |  |  |
| 16 | Приутюжить воротник в готовом виде | Утюг, утюжильный стол , проутюжельник |  |  |