Презентация работы:

Изготовление и применение на занятиях подставки для паяльника.

Работа выполнена: Мастер производственного обучения Федерального Казенного Профессионального Образовательного училища № 237 г. Челябинск

Климов Дмитрий Константинович

Изготовление и применение на занятиях подставки для паяльника

В практике электромонтажных работ часто используется паяльник. Паяльник применяется, когда необходимо создать особенно надёжную скрутку и для присоединения проводов к контактам. Скрученные провода припаиваются специальными припоями, что придаёт механическую и контактную прочность скрутке. Паяльники различаются по конструкции и мощности. Паяльники со спиральными нагревателями практичны долговечны, но относительно долго разогреваются. Керамические намного быстрее разогреваются, но требуют очень бережного отношения.

По своей мощности паяльники могут быть различными:

- паяльники 3-10 Вт предназначены для распайки очень мелких микросхем;

- 20-40 Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими;

- 60-100 Вт используются для распайки толстых проводов

Для качественного выполнения паяльных работ рекомендуется использовать паяльную станцию, которая позволяет регулировать температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру жала.

Паяльная станция хороша там, где работы ведутся стационарно. При работе электромонтажника паяльник перемещается вместе с остальными инструментами на объект ремонта или обслуживания.

При работе паяльник сильно нагревается, что затрудняет выполнить качественную пайку, так как припой скатывается с жала, а канифоль быстро кипит и испаряется.

Чтобы избежать перегрева предлагается включать паяльник в сеть через самодельное приспособление, которое необходимо сделать самостоятельно обучающимися.

Изготовление устройства своими руками – это не только процесс творчества, который побуждает проявить смекалку, находчивость, изобретательность, но и развивает чувство ответственности и гордости за выполненную работу, доказывает ее полезность и значимость другим.

Цель: сделать устройство для использования при пайке проводов в ходе проведения электромонтажных работ, объяснить принцип его действия, продемонстрировать работу данного устройства, найти ему широкое применение.

Задачи:

·  Описать устройство и принцип его действия;

·  Найти необходимые материалы для изготовления устройства;

·  Сделатьустройство своими руками;

·  Продемонстрировать работу устройства на практике;

·  Найтиустройству широкое применение.

Основная часть.

§ 1. Назначение устройства.

Данное устройство предназначенодля  облегчения работы при пайке проводов в ходе электромонтажных работ.

Преимущество:

1. Небольшие габариты

2. Лёгкий вес

3. Простота в обращении

4. Наглядность

5.Паяльник не перегревается

6.Экономия электроэнергии

§ 2. Принцип действия устройства.

Устройство позволяет более качественно и наименьшими потерями электроэнергии проводить пайку проводов.

Общий вид.

Изображение такой подставки приведено на рис.1.

На изображении:

1-подставка

2-паяльник

3-лампочка накаливания

4-патрон осветительный

5-металлические пластинки(державка)

6-питающие провода

7-розетка

8-подставка для ручки паяльника

Когда паяльником не пользуются, его кладут на металлическую пластинку-державку. Под тяжестью паяльника державка опускается, разрывает контакт и в цепь паяльника включается лампочка накаливания. При такой подставке паяльник будет поддерживаться всегда горячим и не будет перегреваться.

§ 3. Необходимые инструменты и материалы.

1.  Пластиковый корпус размером 25х40  мм;

2.  Передняя панель из текстолита размером 25х40 мм;

3.  Лампочка накаливания на 220 Вольт

4.  Патрон осветительный

5.  Паяльник

6.  Металлические пластины

7.  Розетка

8.  Провода

9.  Штекера

Для сборки данного прибора понадобятся: рабочий стол электромонтажника, шуруповёрт,  саморезы ,набор надфилей, напильник, отвёртка, гаечные ключи, ножовка,   соединительные провода , паяльник, припой, пинцет, металлическая линейка, чертилка, кернер, набор винтиков, шайб и гаек.

Карточка-задание

Перед выполнением практической работы каждый из обучающихся выполняет эскиз  заготовки с проставлением всех размеров. Подставка должна быть изготовлена из негорючего и не проводящего электрический ток материала(текстолит, гетинакс)

Инструкционно-технологическая карта изготовления лицевой поверхности прибора

| Пошаговое действие решения задачи | Результат выполнения | Обеспечение для выполнения | Техника безопасности при выполнении работ | Должен знать и уметь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительная По мере необходимости зачистить поверхность текстолитовой заготовки от грязи и пыли | Заготовка чистая, ровная | Мыльный раствор, тряпки, щетка волосяная | Беречь глаза от попадания пыли | Знать: технологию механической обработки материала Уметь: работать с инструментами для очистки |
| 2. Разметка 2.1.Нанести на заготовке разметочные линии согласно эскиза | На заготовке нанесены линии, определяющие контуры будущей заготовки | Эскиз, штангенциркуль, линейка, угольник, карандаш |  | Знать: черчение, принцип работы контрольно-измерительных инструментов Уметь: читать чертеж, пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
| 3. Резка. Отрезать по контуру лицевую поверхность подставки | Лицевая поверхность вырезаны в соответствии с заданием | Ножовка, тиски | Рукоятка ножовки должна быть ровной и гладкой, ножовочное полотно должно быть целым и острым | Знать: Способы резки материалов Уметь: Пользоваться режущим инструментом |
| 4.Опиливание | Поверхность подставки ровная, без заусенцев | Напильники плоские №2 и №3 | Рукоятка напильника должна быть прочно насажена, целая, гладкая. Нельзя поджимать пальцы руки под напильником при обратном ходе. Стружку сметать только щеткой. | Знать: « Хватку» инструмента, технологию опиливания поверхностей. Уметь: Работать слесарным инструментом. |
| 5. Разметка отверстий под крепёжные детали | Проведена разметка отверстий (4 отверстия под патрон, 2 отверстия под скобку для крепления проводов, 2 отверстия под державку, 2 отверстия под подставку ручки паяльника, 2 отверстия под розетку) | Эскиз, штангенциркуль, линейка, угольник, карандаш |  | Знать: черчение, принцип работы контрольно-измерительных инструментов Уметь: читать чертеж, пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
| 6. Сверление 4.1. Закрепить заготовку в тиски. 3.2. Сверлить поочередно все отверстия | Заготовка надёжно закреплена. Образованы 12 отверстий | Тиски машинные. Электрическая дрель с установленным в патрон сверлом или вертикальный- сверлильный станок | Пользоваться инструкцией по ТБ при работе на сверлильном оборудовании. | Знать: устройство и правила заточки сверла, свойства материалов, правили техники безопасности при работе на сверлильном и заточном устройстве. Уметь: затачивать сверло, пользоваться измерительным инструментом, заточным и сверлильным инструментом. |
| 7. Изготовление державки | Металлические пластины правильно изогнуты и подготовлены для крепления | Тиски, пассатижи, металлический уголок, линейка |  | Знать способы гибки металла и уметь ими пользоваться |
| 8.Закрепление деталей. 8.1 Закрепить с помощью шайб и гаек все крепёжные детали | Отверстия совпали с диаметром крепёжной части | Гаечный ключ, гайки, шайбы, клеммы |  | Знать: Технологию резьбовых соединений Уметь: Выполнять элементы резьбового соединения |
| 9.Установка лампы накаливания | Лампа накаливания ввинчена ровно в патрон |  |  |  |
| 10.Проверка работоспособности подставки | Паяльник не перегревается, лампочка горит в пол накала |  |  |  |

Использованная литература:

- Электротехника А.В. Врублевский, Москва

- Техническое творчество Брагин В.П., Москва

- Общий курс слесарного дела Н.И. Макиенко, Москва