Александров Виктор Викторович

ФКП образовательное учреждение № 277 филиал №4

г. Канск.

Мастер производственного обучения

План открытого урока

«Ознакомление с устройством фуговальных станков»

Учебная практика

По профессии: « Станочник деревообрабатывающих станков»

Код 18783

Разработал: мастер производственного обучения

Александров В.В.

Группа №       Профессия  Станочник деревообрабатывающих станков

Количество учащихся на уроке       ;  отсутствуют       чел.

Мастер п/о  Александров В.В.

Тема программы. Обучение работе на строгальных станках СФ6-3, СР6-10И

Тема урока: Ознакомление с устройством фуговальных  станков.

Цель урока:

Обучающая: Способствовать формированию у учащихся целостного представления о значении и принципу работы фуговальных станков, дать краткую характеристику основных положений. Научить учащихся приёмам и способам выполнения трудовых операций при работе на фуговальном  станке. Создать условия для уяснения взаимосвязи знаний из различных образовательных наук.

Развивающая: Способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности : анализировать, сопоставлять, разрешать проблемы. Способствовать формированию и развитию познавательного процесса.

Воспитательная: Воспитать умение организовать свое рабочее место, уважать мнение окружающих, самостоятельно находить пути решения проблемы.

Тип урока: Комбинированный. Урок формирования и совершенствования профессиональных компетенций.

Материальное и дидактическое обеспечение занятия: станки  СФ6-В, очки-10шт,угольники-10шт,рулетки-10шт, колодки-толкатели 5шт, плакаты устройство фуговального станка. Раздаточный материал: задания на практическую работу (по выбору); инструкционно-технологические карты; критерии оценивания;

Дидактическое оснащение: В.И. Коротков «Деревообрабатывающие станки»

Форма организации учебно-производственного труда учащихся (на разных этапах урока) фронтальная( начало урока), индивидуальная

Методы производственного обучения: объяснение, инструктаж, показ трудовых приемов. Самостоятельная работа обучающихся по закреплению материала

Межпредметные и внутрипредметные связи: электротехника, материаловедение, черчение.

# Ход урока.

1.Организационная часть (время   - 5 мин.)

-Контроль посещаемости и готовности к уроку (спецодежда).

II. Вводный инструктаж  (время 20 мин.)

2.1. Сообщить тему программы: Обучение работе на строгальных станках СФ6-В, СР6-10И

2.2. Мотивационное начало и  целевая установка:  Хочу начать работу на уроке с поговорок, пословиц, высказываний знаменитых людей, так или иначе относящихся к теме нашего урока:

«Ученье и труд, всё перетрут».

«Тяжело в ученье, легко в бою».

«Без труда не вынешь рыбку из пруда».

«Что посеешь – то жнёшь».

Из этих слов становится понятно, что только трудом и неоднократным выполнением трудовых операций можно достигнуть профессионализма и успехов в своей профессии.

А если конкретнее, то сегодня на занятии мы  будем получать знания и умения разными  путями (читать цитату на доске),

Три пути ведут к знаниям:

Путь раздумий - это самый достойный.

Путь подражания - это самый лёгкий.

Путь опыта - это самый надежный.

Конфуций

а каким путем или путями  пойдем мы,  вы решите сами.

2.3 Повторение пройденного материала: (время 30 мин.)

Вопросы:

- Какие станки используют для раскроя древесины в виде досок, листов фанеры и древесных плит.

(Ответ: круглопильные).

Из группы мастер выбирает 6 человек, они делятся на звенья, по 2 человека каждому звену выдается задание на карточке.

Мастер проводит инструктаж по ТБ при работе на круглопильных станках (время 10 мин.)

Остальной состав группы наблюдает за работой звеньев.

1 карточка

- Используя круглопильный станок Ц6-3  сделать из не обрезной доски 3м. обрезную доску и торцевать ее в размер 1.5м 2шт.  при помощи круглопильного торцовочного станка ЦКБ-40.

2 карточка

- Используя круглопильный станок Ц6-3 раскроить обрезную доску ( размер 150*50 длина 1.5м) на заготовки размер 30*35

3 карточка

- Используя круглопильный станок Ц6-3 раскроить обрезную доску ( размер 150*50 длина 1.5м) на заготовки размер 50*50

После выполнения звеньями заданий.

Фронтальный опрос учащихся:

- Какие составные части имеет круглопильный станок Ц6-3;

-Какие технологические операции можно выполнять на круглопильных станках;

-Чем отличаются пилы для поперечного раскроя от продольного;

-Рассказать ТБ при работе на круглопильных станках;

- Как настраивается станок Ц6-3;

- Что такое значит определение встречное пиление;

Анализ выполнения индивидуальных заданий учащимися. (Анализ и выставление  оценок производится с участием всех учащихся).

( При анализе выполненных работ учащиеся делают вывод: для обеспечения абсолютно точной и чистовой обработки заготовки в размер необходима еще обработка заготовки).

2.4. Объяснение нового материала: (время 45 мин.)

Мастер: Мы пришли к выводу:  для того чтобы обеспечить точность заготовки нам необходима еще обработка детали с этой целью мы разберем устройство фуговального  станка:

Показывается плакат:

Рис. 1. Фуговальный станок СФ6-3:
а — общий вид: 1 — электродвигатель, 2 — задняя плита рабочего стола, 3 — направляющая линейка, 4 — рукоятка указателя высоты передней плиты, 5 — ножевой вал, 6 — веерное ограждение, 7 — передняя плита рабочего стола, 8 — пусковое устройство, 9- станина; б — схема фугования: 1 — задняя плита, 2 — передняя плита, 3 — толщина снимаемой
стружки

| Объяснение иллюстрации: Фуговальный станок СФ6-3 применяют для строгания деталей под плоскость и обработки под прямой угол двух смежных граней, которые в дальнейшем являются базовыми плоскостями. Фуговальный станок СФ6 (рис. 1, а) состоит из станины 9 и рабочего стола, представляющего собой две горизонтальные гладкие чугунные плиты (задняя 2 и передняя 7), снабженные тонкими стальными губками со стороны ножевого вала. Назначение губок — защищать концы плит от истирания, уменьшать зазор между ножами и плитами и осуществлять подпор волокон при срезании стружки. Между плитами помещается ножевой вал 5. Ножевой вал расположен так, что режущие кромки укрепленных на нем ножей находятся на одном уровне с задней плитой. Каждую плиту можно отдельно поднимать и опускать при помощи винта. При работе на станке (рис. 1) заднюю плиту 1 устанавливают на уровне режущих кромок ножей, а переднюю 2—ниже, на толщину снимаемого слоя древесины. Чем ниже поставлена передняя плита, тем толще сострагиваемый слой. На столе закрепляется направляющая линейка 3 (см. рис. 1, а), которую можно передвигать по ширине стола. Фуговальный станок работает непосредственно от электродвигателя / через клиноременную передачу. Вначале острагивают широкую сторону детали (пласть), а затем узкую (кромку). При строгании второй смежной стороны деталь следует прижимать к столу и к направляющей линейке. |  |
| --- | --- |
| Во избежание излишних задиров волокон строгать надо по слою. При строгании деталей из сосновой древесины рекомендуется рабочий стол протирать тряпкой, смоченной керосином, так как выделяемая из древесины смола пристает к столу и затрудняет продвижение деталей. При очень тщательной установке ножей на ножевом валу все же не удается расположить их режущие кромки точно по одной окружности, и в радиусах резания получается разница 0,5— 0,1 мм. Из-за этого на обработанной поверхности появляются волны. Для уменьшения этой разницы применяют приспособление для фугования и правки ножей на месте установки. Приспособление выпускается вместе со станком откидным и отдельно приставным. После фугования и правки ножей разница между радиусами резания уменьшается до 0,03—0,02 мм и строганая поверхность получается более гладкой. Точильную часть приспособления приводят в соприкосновение с лезвием одного ножа на ножевом валу и закрепляют ее в таком положении. Затем включают приспособление и перемещают его по направляющей по всей длине ножа, выравнивая лезвие и выправляя его. Закончив правку одного ножа, повертывают ножевой вал, подводят под точильную часть приспособ* ления второй нож и повторяют фугование и правку. Таким способом обрабатывают лезвия всех закрепленных на ножевом валу ножей. Для подачи материала нужно использовать особые колодки-толкатели, обеспечивающие безопасность работы и не допускающие соприкосновения пальцев с ножами. Ширина строгания на станке СФ6-3 600 мм, толщина снимаемого слоя 6 мм, диаметр резания 125 мм, число ножей на валу 2, число оборотов ножевого вала в минуту 5000, мощность электродвигателя ножевого вала 4,5 кет. Вес станка 860 кг. |  |

Вопросы к иллюстрации: (подвести вопросами к теме)

1.Можно ли использовать фуговальный станок, чтоб уменьшить размер заготовки на 7-10см?  (ответ: нет это не целесообразно так как эта часть материала пойдет в отходы).

2.Какова максимальная толщина снимаемого слоя за один проход детали?

(ответ: 6мм.).

3.Какова максимальная ширина обрабатываемой заготовки?

(ответ: 600мм).

4. Какую часть заготовки обрабатывают в первую очередь ?

(ответ: сначала острагивают широкую сторону детали (пласть), а затем кромку).

5.Какой надо использовать вспомогательный инструмент для безопасной работы на фуговальном станке?

(ответ: колодки-толкатели).

Ребята, а теперь сформулируйте тему занятия.

Учащиеся сами говорят тему и записывают в тетради.

На  доске  записываются цели:

Узнать устройство и назначение фуговального станка, научиться простым приемам и способам работы на станке.

Выполнить работы по строганию заготовки в заданный размер

Продолжать учиться анализировать свои действия и действия товарища.

2.5 Практический показ трудовых действий:

1-ый этап:

Мастер проводит инструктаж по ТБ при работе на фуговальных станках (время 10 мин.)

-Мастер на фуговальном станке с объяснением порядка выполнения операций производит строгание заготовки в заданный размер

2-ой этап:

Группа делиться на звенья по 2 человека.

-Первое звено выполняет строгание заготовки (размер 50*50 длина 1.5м.) для доведение до размера 50*40 длина 1.5м), с объяснением порядка выполнения операций

2.6. Анализ мастером и учащимися допустимых отклонений используя измерительный инструмент.

2. 7.  Выдать задания учащимся для практических работ (ситуация выбора).

Задание 1

-Изготовление детали размер 40*35 длина 1500мм с заготовки 45*40 длина 1500мм.6шт. ( материал сосна. Норма времени -20мин.)

Задание 2

-Изготовление детали размер 100*35 длина 1500мм с заготовки 120*40 длина 1500мм.6шт ( материал сосна. Норма времени -20мин.)

Задание 3

-Изготовление детали размер 40*40 длинна 1500мм с заготовки 50*45 длина 1500мм. 6шт ( материал сосна. Норма времени -20мин.)

2.10 Объявить критерии оценок за выполняемые работы –                               (см. приложение № 2)

111. Самостоятельная  работа учащихся и текущий инструктаж – 1 ч. 40 мин.

-Выполнение фугования учащимися, согласно полученным заданиям – 1 ч. 20 мин

Текущий инструктаж – целевые обходы рабочих мест (выполняется мастером производственного обучения с заполнением оценочного листа).

Первый обход:  Проверить содержание рабочих мест, их организацию.

Использование ИСЗ. Особое внимание обратить на учащихся ________

Второй обход:  Проверить правильность выполнения учащимися трудовых приёмов, технологического процесса при строгании материала.  Особое внимание обратить на учащихся ________

Третий обход: Проверить правильность выполнения учащимися приёмов  работы  с контрольно-измерительным инструментом и умение осуществлять контроль выполненных операций. Особое внимание обратить на учащихся _____________

Четвёртый обход: Проверить соблюдение технических условий (качества обработки, наличие брака (сучки, сколы), размеры детали), последовательность выполнения фуговальных  работ. Особое внимание обратить на учащихся _____________

Пятый обход: Проверить соблюдение учащимися правил техники безопасности и охраны труда. Особое внимание обратить на учащихся _____________

Самопроверка выполненных работ с заполнением оценочного листа (учащиеся проверяют собственные работы и заполняют оценочные листы) – 5 мин.                                                 (см. приложение № 2).

Взаимопроверка выполненных работ учащимися с заполнением оценочных листов             – 5 мин  (см. приложение № 2).

4. Заключительный инструктаж – 20 мин.

-Доклад учащихся о результатах взаимопроверки с анализом допущенных ошибок, их причинах и способах устранения (10 мин.)

-Объявление результатов целевых обходов мастером  и  сравнение  их с результатами взаимопроверки учащихся (5 мин).

-Сообщение  и комментирование оценок учащимся за выполненные работы (5 мин).

5. Рефлексия – 5 мин.  (см приложение № 3)

6. Уборка рабочих мест (35 мин).

Приложение № 1

Критерии оценивания

Ваша работа по выполнению строгания будет оцениваться по следующим критериям:

| № п/п | Наименование вида деятельности | Кол-во балов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и содержание рабочего места. Использование ИСЗ. | до 10 |  |
| 2 | Правильность выполнения трудовых приёмов, соблюдение технологического процесса при выполнении строгания. | до 20 |  |
| 3 | Приёмы работы с контрольно-измерительными инструментами и умение осуществлять контроль выполненных операций | до 20 |  |
| 4 | Соблюдение технологических условий качества обработки, наличие брака (сучки, сколы), размеры детали | до 30 |  |
| 5 | Выполнение норм выработки | до 10 |  |
| 6 | Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований | до 10 |  |
| Всего балов: |  | 100 |  |
| Итоговая оценка: |  |  |  |
| Подпись мастера п/об: |  |  |  |

Оценивание:

95-100 баллов - «отлично»

81-95 балл – «хорошо»

71-81 балл – «удовлетворительно»

Приложение № 2

# Оценочный лист

# Группа № 14-К «Станочник деревообрабатывающих станков»  «____»___________ 2020г.

| # № # п/п | # Фамилия, имя учащегося. | # НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ОПЕРАЦИЙ (замечания / количество балов и оценка за операцию). |  |  |  |  |  | # Итоговая # оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация и содержание рабочего места. # Использование ИСЗ. | # Правильность выполнения трудовых приемов, соблюдение технологического процесса . | # Приёмы работы с контрольно-измерительными инструментами и умение осуществлять контроль выполненных операций. | # Соблюдение технических условий (качества обработки, наличие брака (сучки, сколы), размеры детали), последовательность выполнения работ. | # Выполнения норм выработки. | # Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. |  |

Мастер производственного обучения ___________ В.В. Александров

Приложение № 3

Барометр настроения

Используя фломастер, закрась ячейку, соответствующую твоему настроению и итогам работы на занятии

| Доволен собой – цели достиг! КРАСНЫЙ | Возникали трудности, но я их преодолел! ЗЕЛЁНЫЙ | Учебные проблемы преодолел частично ЖЁЛТЫЙ |
| --- | --- | --- |