Вострикова Ольга Георгиевна

Ханкайский филиал КГА ПОУ "УАПК"

Преподаватель

Оценка атмосферного воздуха

Дисциплина: Биология

Профессия: Мастер сельскохозяйственного производства

Цель работы: сформировать у будущих мастеров сельхозпроизводства навыки оценки качества воздуха с точки зрения влияния на растения, животных и технологические процессы в сельском хозяйстве; научить применять нормативы (ПДК) и расчёты кратности превышения для принятия простых производственных решений.

Задачи:

Образовательные

-Сформировать знания о нормативах качества атмосферного воздуха  и их значении для сельскохозяйственного производства.

-Научить рассчитывать кратность превышения  и интерпретировать полученные результаты.

-Сформировать умение определять приоритетный загрязнитель по степени превышения ПДК.

-Научить применять нормативы ПДК для принятия простых производственных решений

-Закрепить умение работать с нормативными таблицами, справочными данными и производственными кейсами.

Развивающие

-Развивать логическое мышление при анализе производственных ситуаций и принятии решений на основе расчётных данных.

-Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между качеством воздуха, состоянием растений, животных и работой техники.

-Развивать аналитические способности при сравнении фактических концентраций с нормативами и определении степени риска.

-Развивать умение обобщать и систематизировать* информацию из различных источников (нормативы, результаты замеров, справочные данные).

Воспитательные

-Воспитывать ответственное отношение к качеству окружающей среды и последствиям производственной деятельности для природы и человека.

-Формировать экологическое сознание и понимание необходимости соблюдения нормативов ПДК в профессиональной деятельности.

-Воспитывать бережное отношение к здоровью человека, животных и состоянию техники.

-Формировать профессиональную ответственность за принимаемые производственные решения (сроки работ, выпас скота, режим эксплуатации техники

Тип урока: Практическое занятие

Оборудование: ПК, проектор, нормативные документы.

Методы работы: индивидуальная

Продолжительность: 90 минут.

## Теоретическая часть

ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимально разовая) — норматив, который помогает оценить риск острого воздействия (например, при опрыскивании, работе техники, выбросах котельной). Для мастера важно понимать: если ПДК превышен, нельзя проводить работы, чувствительные к качеству воздуха (опыление, внесение биопрепаратов, выпас).

Кратность превышения: K=Cфакт/ПДКK ​​. Если K>1K — есть превышение. Для сельхозпроизводства это сигнал: скорректировать сроки работ, изменить режим техники, перенести выпас, усилить контроль за животными.

Специфика для сельского хозяйства: пыль и NO₂ снижают фотосинтез; аммиак (от животноводческих комплексов) раздражает дыхательные пути животных; запахи и взвешенные частицы влияют на микроклимат в помещениях.

## Задания практической работы (адаптированные под профессию)

### Задание 1. Ты мастер, тебе прислали результаты экспресс-замеров воздуха на поле рядом с дорогой. Данные нужно привести к единому виду и рассчитать превышения, чтобы решить, можно ли сегодня проводить опрыскивание.

| Вещество | Концентрация (факт) | Единицы | ПДКмр |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль (взвешенные частицы) | 0,6 | мг/м³ | 0,5 мг/м³ |
| Диоксид азота (NO₂) | 0,25 | мг/м³ | 0,2 мг/м³ |
| Оксид углерода (CO) | 6,0 | мг/м³ | 5 мг/м³ |
| Аммиак (NH₃) | 0,2 | мг/м³ | 0,2 мг/м³ |

Действия:

1.Для каждого вещества рассчитай кратность превышения KKK.

2.Определи, есть ли превышение ПДК. Если да — укажи приоритетное вещество по степени превышения.

3.Ответь на вопрос: можно ли сегодня проводить опрыскивание пестицидами? Обоснуй ответ 2–3 предложениями, ссылаясь на показатели и возможные риски (снос капель ветром, усиление токсичности при высокой запылённости, стресс растений).

### Задание 2. Производственный кейс

Ситуация: участок поля примыкает к дороге с интенсивным движением и к ферме. Ты мастер: нужно спланировать день работ и принять решение о выпасе скота.

Даны усреднённые данные за 30 минут:

- NO₂: 0,3 мг/м³

- Пыль: 0,8 мг/м³

- Аммиак: 0,25 мг/м³

Справочные ПДКмр: NO₂ — 0,2 мг/м³; пыль — 0,5 мг/м³; аммиак — 0,2 мг/м³.

Действия:

1.Рассчитай кратность превышения для каждого вещества.

2.Определи приоритетный загрязнитель.

3.Прими решение: можно ли выпускать скот на пастбище сегодня? Если нет — предложи 2–3 альтернативы (например, временный загон, перенос выпаса на другой участок, сокращение времени выгула).

4.Предложи 2–3 меры, которые мастер может организовать на своей стороне для снижения рисков (например, выбор времени работ при слабом ветре, установка ветрозащитных полос, контроль состояния техники).

### Задание 3.  На поле выращивают овощи (томаты, салат). Известно, что высокая запылённость и NO₂ ухудшают фотосинтез и могут накапливаться в продукции. Кроме того, пыль влияет на работу техники (забиваются фильтры, растёт износ).

Вопросы:

1.Назови 2–3 последствия для урожая, если работать в условиях превышения ПДК по пыли и NO₂ (например, снижение продуктивности, накопление нитратов, ухудшение товарного вида).

2.Как пыль влияет на сельхозтехнику? Приведи 2–3 примера (например, забивание воздухозаборников, повышенный износ поршневой группы, сбои датчиков).

3.Предложи один простой способ контроля, который может применять мастер без сложного оборудования (например, визуальный осмотр листьев на налёт, контроль работы техники по расходу топлива/ошибкам, оценка запылённости по ткани/фильтру).

### Задание 4. Тестовый блок

1.Мастер видит, что кратность превышения ПДКмр по пыли равна 1,6. Что это значит?
А) Концентрация ниже ПДК в 1,6 раза
Б) Концентрация выше ПДК в 1,6 раза
В) ПДК выше концентрации в 1,6 раза

2.Почему для мастера важно учитывать ПДКмр, а не только среднесуточные значения?
А) ПДКмр показывает долгосрочные тренды
Б) ПДКмр отражает кратковременные пики, опасные для работ и животных
В) ПДКмр проще измерить

3.Какой фактор может усилить негативное действие пыли на растения?
А) Высокая влажность
Б) Яркое солнце и высокая температура
В) Низкая скорость ветра

4.Что мастер может сделать сразу при обнаружении сильного запаха аммиака и запылённости?
А) Продолжить работы, не обращая внимания
Б) Перенести работы, сообщить руководству, проверить состояние животных
В) Самостоятельно отключить вентиляцию

Задание 5. Кейс : Ты мастер, тебе нужно выпустить на поле трактор с опрыскивателем. Участок находится рядом с грунтовой дорогой и полем, где идёт боронование — ожидается высокая запылённость. Данные по воздуху: пыль — 0,75 мг/м³ (ПДКмр = 0,5 мг/м³), кратность превышения K=1,5K = 1,5K=1,5.

Действия:

1.Рассчитай кратность превышения (если не дана в условии — сделай расчёт).

2.Определи, есть ли превышение ПДК, и оцени степень риска для техники.

3.Перечисли 3 обязательные операции по подготовке трактора к работе в таких условиях

4.Предложи корректировку плана работ: либо перенос на другое время/день, либо изменение технологии

5.Укажи, какие параметры работы техники нужно контролировать в процессе .

## Задание 6.  Соотнеси  загрязнители и их влияние на технику, а затем предложить профилактические меры, которые может выполнить мастер.

Список загрязнителей: пыль (взвешенные частицы), диоксид азота (NO₂), аммиак (NH₃).

Вопросы и действия:

1.Для каждого из трёх веществ укажи 1–2 основных негативных эффекта на технику (например, пыль — абразивный износ, забивание фильтров; NO₂ — коррозия металлических поверхностей; аммиак — ускоренная коррозия, особенно в присутствии влаги).

2,Для каждого эффекта предложи 1 практическую меру профилактики, которую может сделать мастер (без сложного оборудования): визуальный осмотр, продувка, контроль герметичности, ведение журнала ТО и т. п.

3.Объясни, почему в условиях превышения ПДК эти меры становятся особенно важными (например, ресурс фильтра сокращается в 2–3 раза при высокой запылённости, поэтому интервал ТО нужно сокращать).

## Задание 7.  На  участке регулярно фиксируется превышение ПДК по пыли (в среднем K=1,2–1,8). По регламенту ТО-1 для трактора проводится каждые 125 моточасов.

Действия:

1.Объясни, как повышенная запылённость влияет на интервалы обслуживания (основной риск — ускоренное загрязнение фильтров и износ двигателя).

2.Предложи, на сколько процентов или на сколько моточасов ты бы сократил интервал ТО-1 в этих условиях (например, на 20–30 % или на 25–40 моточасов).

3.Обоснуй решение: укажи, какие узлы страдают в первую очередь и какой ущерб возможен при несвоевременном обслуживании

4.Напиши 2–3 пункта, которые мастер должен добавить в чек-лист ежедневного осмотра при работе в пыльных условиях

## Задание 8. В воздухе превышение по пыли и NO₂. Оператор работает в кабине трактора без климат-контроля.

Контрольные вопросы:

- Перечислите 2–3 риска для здоровья оператора при таких условиях

- Укажите 2–3 простых признака, по которым мастер может заподозрить проблему

- Предложите 3 действия мастера для снижения риска без сложного оборудования (например, проверить уплотнители дверей/стёкол, организовать проветривание в чистом месте, сократить продолжительность смены, запланировать внеочередной осмотр кабины).