Видеосистема персонального компьютера.

Основным устройством вывода графических изображений является дисплей. Работой дисплея управляет видеоконтроллер. Употребляется также другой термин для обозначения этого устройства — видеоадаптер; в комплекте устройств ПК его еще называют видеокартой.

Основные представления об устройстве дисплея:

·         дискретная (пиксельная) структура экрана;

·         сетка пикселей (растр);

·         сканирование растра электронным лучом;

·         частота сканирования;

·         трехцветная структура пикселя цветного монитора.

Видеоконтроллер состоит из двух частей:

1.    видеопамяти

2.    дисплейного процессора.

Основной универсальный для ЭВМ принцип заключается в том, компьютер работает с информацией, хранящейся в его памяти в двоичном виде. Следовательно, всякое изображение на экране - это отражение информации в памяти ЭВМ — видеоинформации. Первоначально видеоинформация формируется в оперативной памяти (при открытии графического файла, при рисовании в графическом редакторе). Вывод на экран происходит в результате передачи видеоинформации контроллеру монитора: информация записывается в видеопамять и сразу же воспроизводится на экране, вследствие непрерывной работы дисплейного процессора, управляющего работой монитора. Таким образом, видеопамять является своеобразным буфером между ОЗУ и дисплеем. Смена «картинки» на экране является следствием смены содержимого видеопамяти. Система вывода на экран работает совершенно одинаково, не зависимо от того, какого рода информация выводится: текст ли это, неподвижный рисунок или анимация.

В качестве устройства ввода изображения с листа в компьютерную память используется сканер. Подчеркнуть взаимообратную функцию системы вывода изображения на экран и системы ввода изображения с помощью сканера (рис. 1).

- Что  является основным устройством вывода графических изображений дисплей?

- Что управляет  работой дисплея видеоконтроллер?

- Назовите другой термин, который употребляется также для обозначения этого устройства видеоадаптер?

- Назовите термин, который употребляется,  как  интегрированный комплект видеоподсистемы  в ПК видеокарта?

- Каковы Ваши основные представления об устройстве дисплея:

- структура экрана пиксельная?

- название сетки пикселей (растр) ?

- чем сканируется растр (электронным пучком)?

- назовите основной параметр сканирования(частота сканирования)?

- сколько цветов содержит структура пикселя цветного монитора?

6. Где первоначально формируется видеоинформация в ПКОЗУ?

7. Назовите конечное устройство передающее видеоинформацию на экран (контроллер монитора)?

8. В какой функциональный узел направляется видеоинформацию из ОЗУ(видеопамять)?

9. Какой функциональный узел управляет передачей видеоинформацией из видеопамяти в контроллер монитора?

10. Следствием чего является смена «картинки» на экране сменой содержимого ОЗУ или видеопамяти?

Тесты для проверки монитора

| IsMyLcdOK - универсальная и портативная утилита. С помощью ее мы проверим сколько на жидкокристаллическом tft lcd led мониторе имеется битых пикселей. При первом запуске нам откроется подробное меню выбора цветов и вам сразу покажут, за что какие клавиши отвечают.. | Подробнее |
| --- | --- |
| Nokia Monitor Test версии 2.0 - набор тестов, необходимых для проверки работы TFT, ЭЛТ мониторов. Утилита содержит необходимые шаблоны для проверки геометрии, сведения, разрешения, муара, контрастности, яркости, фокусировки, читабельности текста, цветопередачи. | Подробнее |
| TFT Монитор тест 1.52 -программа с таким названием разработана отечественными программистами. В отличие от существующих аналогов, она, во-первых, совершенно бесплатна, а во-вторых, снабжена подробной справкой с описанием имеющихся шаблонов на русском языке и советами по решению типичных проблем. Программа состоит из одного файла (плюс необязательный файл справки), не требует инсталляции, в распакованном состоянии занимает всего 650 Кб! | Подробнее |
| Dead Pixel Tester 3.0 — программа для нахождения так называемых "битых пикселей" на Вашем экране. Довольно понятный простой интерфейс (правда на английском). | Подробнее |
| CheckeMON 1.1 — небольшая утилита для тестирования мониторов. Не требует установки и абсолютно бесплатна. CheckeMON реализован в виде окна с ссылками на различные тесты: градиенты, геометрия, цветовой спектр и т. д. Всего их 11, при наведении на каждую внизу появляется подсказка с описанием теста. И если вы немного знаете английский, то вам не составит труда понять, что к чему. | Скачать |
| EIZO Monitortest 1.6 - интерфейс на английском, русский отсутствует, зато поддерживается немецкий и чешский. Она обладает простым интерфейсом и включает в себя двадцать четыре теста, каждый из которых имеет краткое описание. Тесты, например, такие: геометрия, яркость четкость, яркость, контраст, муар, инертность и т.д, сопровождающихся краткими подсказками. | Скачать |
| PixPerAn 1.011e - интересная утилита для тестирования мониторов, но, в отличие от других, она предлагает проверить работу экрана при смене изображений. С помощью PixPerAn можно определить изъяны, которые могут проявляться из-за инертности ЖК-матриц (к примеру, при просмотре динамического изображения на экране могут оставаться противные разноцветные шлейфы).Включает в себя оригинальные тесты, например, в виде маленькой компьютерной игры, перемещающихся рисованных машинок, тест читабельности движущегося текста и т. п. Скорость передвижения и цвет поддаются настройке. Плюс ко всему PixPerAn предоставляет информацию о скорости прорисовки кадров в секунду, пропущенных кадрах, загрузке процессора и параметрах экрана. | Скачать |
| Monitor Calibration Wizard 1.0 – программа, которая позволяет настраивать яркость и цветовую гамму монитора. Так же можно сохранять цветовые настройки в профиль для использования в Windows. при этом он будет защищён от вмешательства других приложений, и Ваши настройки сохранятся. | Скачать |